# Федеральное агентство водных ресурсов

## Кубанское бассейновое водное управление

г.Краснодар

2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

| # Введение …………………………………………………………………...... | 4 |
| --- | --- |
| # Часть I. Состояние водных объектов |  |
| # 1.1. Общая характеристика водно-ресурсного потенциала …………….. | 5 |
| # 1.2. Ресурсы и качество поверхностных водных объектов ………….…. | 5 |
| # 1.3. Ресурсы и качество подземных водных объектов …………………. | 18 |
| # 1.4. Состояние водных экологических систем …………………………... | 36 |
| # Часть II. Использование водных объектов |  |
| # 2.1. Водопотребление и водоотведение ………………….………………. | 44 |
| # 2.1.1. Структура и объемы водопотребления и водоотведения ………. | 44 |
| # 2.1.2.Водопотребление по бассейнам рек, отраслям экономики, субъектам Российской Федерации и округам ………………………………………….. | 46 |
| # 2.2. Режимы использования водных ресурсов водохранилищ …………… | 52 |
| # 2.3. Внутрибассейновое и межбассейновое перераспределение стока ……....... | 60 |
| # 2.4. Водохозяйственные балансы по бассейнам водных объектов с напряженной водохозяйственной обстановкой ………………………… | 62 |
| # 2.5. Использование водных объектов без изъятия водных ресурсов ……..……. | 63 |
| # Часть III. Реализация водохозяйственных и водоохранных мероприятий |  |
| # 3.1. Разработка и реализация целевых программ, водохозяйственных и водоохранных мероприятий …………………………………………… | 65 |
| # 3.2. Водохозяйственные системы и сооружения ………………………...... | 120 |
| # 3.2.1. Гидротехнические сооружения ………………………………………. | 120 |
| # 3.2.2. Очистные сооружения и установки …………………………………… | 124 |
| # 3.2.3.Системы оборотного и повторного использования воды…………… | 132 |
| # 3.3. Охрана водных объектов ……………………………………………...... | 133 |
| # 3.3.1. Охрана поверхностных водных объектов …………………………… | 133 |
| # 3.3.2. Охрана подземных водных объектов ……………………………….. | 141 |
| # 3.3.3. Водоохранные зоны водных объектов и прибрежные защитные полосы ………………………………………………………………………… | 144 |
| # 3.3.4. Особо охраняемые водные объекты, в том числе международного значения…………… ………………………………………………………… | 145 |
| # Часть IV. Вредное воздействие вод и чрезвычайные ситуации на # водных объектах |  |
| # 4.1. Анализ вредного воздействия вод и меры по предупреждению и ликвидации ………………………………………………………………… | 151 |
| # 4.2. Анализ чрезвычайных ситуаций на водных объектах и меры по их предупреждению и ликвидации ………………………………………… | 153 |
| # 4.2.1. Аварии на нефтепромыслах и продуктопроводах …………………… | 153 |
| # 4.2.2. Аварии канализационных сооружений, накопителей жидких отходов | 154 |
| # 4.2.3. Аварии на транспорте и других объектах ……………………………. | 154 |

| # Часть V. Государственное управление в области использования и охраны водных объектов |  |
| --- | --- |
| # 5.1. Структура государственного управления ……………………................ | 159 |
| # 5.2. Осуществление законопроектной и нормативно-правовой работы ………. | 159 |
| # 5.3. Разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов ……………………………………………………………………… | 162 |
| # 5.4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области использования, охраны и восстановления водных объектов …………………………………………………………………………………. | 162 |
| # 5.5. Экономическое регулирование и финансирование водохозяйственной и водоохранной деятельности ……………………………………………...................... | 163 |
| # 5.6. Лицензирование водопользования …………………………………….. | 167 |
| # 5.7. Информационное обеспечение ………………………………………… | 170 |
| # 5.7.1. Государственный учет использования вод …………………………. | 171 |
| # 5.7.2. Государственный водный кадастр ……………………………........... | 173 |
| # 5.7.3. Государственный мониторинг водных объектов ……………............ | 173 |
| # 5.8. Бассейновые соглашения ……………………………………………….. | 177 |
| # 5.9. Государственная экспертиза проектов…………………………………. | 178 |
| # 5.10. Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов …………………………………………………………………….. | 178 |
| # 5.11. Государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений …………………………………………………………………. | 179 |
| # 5.12. Международное сотрудничество в области совместного использования и охраны трансграничных водных объектов …………….. | 180 |
| # Часть VI. Анализ основных проблем текущего года, прогноз состояния и оценка развития водохозяйственной обстановки |  |
| # 6.1. Основные проблемы и принимаемые меры ……………………………. | 181 |
| # 6.2. Прогноз состояния и использования водных ресурсов и развития водохозяйственной обстановки …………………………………………… | 188 |
| # Сведения об источниках информации и ответственных за подготовку доклада………………………………………………………………………….. | 190 |

ВВЕДЕНИЕ

Решение задач в области использования и охраны водных объектов, совершенствования и развития водохозяйственного комплекса связано с оценкой водохозяйственной ситуации, разработкой и принятием мер по рациональному использованию и сохранению водно-ресурсного потенциала, развитию водохозяйственного комплекса.

Государственный доклад является официальным ежегодным информационно-аналитическим документом, подготовленным на основе государственных информационных ресурсов в области использования  и  охраны водных ресурсов: государственного водного кадастра, государственного учета поверхностных и подземных вод, государственного мониторинга водных объектов; данных, полученных в ходе осуществления государственного водного контроля.

Государственный доклад содержит основные данные о водных ресурсах и водном хозяйстве, анализ водохозяйственной ситуации, характеристику и оценку негативных процессов деградации и истощения водных объектов, существующего состояния водохозяйственного комплекса.

Государственный доклад является основой для формирования государственной политики в области использования и охраны водных объектов, разработки и реализации государственных программ рационального использования водных  ресурсов и улучшения состояния водного фонда, развития водохозяйственного комплекса и обеспечения водной безопасности.

Ч А С Т Ь      П Е Р В А Я

состояние водных объектов

1.1. Общая характеристика водно – ресурсного потенциала.

В зоне деятельности Кубанского бассейнового водного управления (Кубанского БВУ) находятся четыре субъекта Российской Федерации: Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Краснодарский и Ставропольский края. На территориях имеется значительное количество поверхностных водных объектов, представленных реками, водохранилищами, прудами, озерами, лиманами, морскими территориальными  водами Российской  Федерации в Черном и Азовском морях и подземных водных объектов.

Суммарный водно-ресурсный потенциал рек и подземных вод составляет 27,6 км3.

1.2. Ресурсы и качество вод речного стока.

В зоне деятельности Кубанского БВУ протекает 9368 рек с суммарной длинной 47044,9 км и среднегодовым стоком 24,2 км3.

Реки, в зависимости от своей  протяженности относятся к следующим градациям:

| №№ п/п | Градация рек, водотоков | Длина рек, км | Число единиц | % | Суммарная длина рек, км | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мельчайшие | < 10 | 8480 | 90,5 | 18925,6 | 40,2 |
| 2. | Самые малые | 10 - 25 | 605 | 6,5 | 8929,2 | 19,0 |
| 3. | Малые | 26-100 | 234 | 2,5 | 10346,7 | 22,0 |
| 4. | Средние | 101-500 | 47 | 0,4 | 7415,0 | 15,8 |
| 5. | Большие | > 500 | 2 | 0,1 | 1735,0 | 3,0 |
| 6. | Всего |  | 9368 | 100 | 47044,9 | 100 |

в том числе по субъектам Федерации:

| №№ п/п | Градация рек, водотоков | Длина рек, км | Число единиц | % | Суммарная длина рек, км | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На территории республики Карачаево - Черкессия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мельчайшие | < 10 | 311 | 74,22 | 1788,3 | 42,55 |
| 2. | Самые малые | 10 - 25 | 86 | 20,53 | 1208,1 | 28,74 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Малые |  | 26-100 |  | 20 | 4,77 |  |  | 899,8 |  | 21,41 |
| 4. | Средние |  | 101-500 |  | 2 | 0,48 |  |  | 307 |  | 7,3 |
| 5. | Большие |  | > 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Всего |  |  |  | 419 | 100 |  |  | 4203,2 |  | 100 |
| На территории Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мельчайшие |  | < 10 |  | 23 | 10,2 |  |  | 205,3 |  | 2,4 |
| 2. | Самые малые |  | 10 - 25 |  | 117 | 52,0 |  |  | 1932,2 |  | 22,8 |
| 3. | Малые |  | 26-100 |  | 70 | 31,1 |  |  | 3168,2 |  | 37,4 |
| 4. | Средние |  | 101-500 |  | 14 | 6,2 |  |  | 2407,0 |  | 28,4 |
| 5. | Большие |  | > 500 |  | 1 | 0,5 |  |  | 766,0 |  | 9,0 |
| 6. | Всего |  |  |  | 225 | 100 |  |  | 8478,7 |  | 100 |
| На территории Республики Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мельчайшие | < 10 |  | 842 |  | 86,0 |  | 1342 |  | 25,6 |
| 2. |  | Самые малые | 10 - 25 |  | 97 |  | 10,6 |  | 1191 |  | 22,7 |
| 3. |  | Малые | 26 - 100 |  | 28 |  | 2,9 |  | 1524 |  | 29,1 |
| 4. |  | Средние | 101 - 500 |  | 6 |  | 0,5 |  | 1181 |  | 22,6 |
| 5. |  | Большие | > 500 |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 6. |  | Всего | - |  | 973 |  | 100 |  | 5238 |  | 100 |
| На территории Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мельчайшие | <10 | 7304 |  | 94,2 |  | 15590 |  | 53,5 |  |
| 2. |  | Самые малые | 10-25 | 305 |  | 3,9 |  | 4582 |  | 15,7 |  |
| 3. |  | Малые | 26 - 100 | 116 |  | 1,5 |  | 4641 |  | 15,9 |  |
| 4. |  | Средние | 101 - 500 | 25 |  | 0,3 |  | 3650 |  | 12,5 |  |
| 5. |  | Большие | >500 | 1 |  | 0,1 |  | 662 |  | 2,4 |  |
| 6. |  | Всего | - | 7751 |  | 100 |  | 29125 |  | 100 |  |

Из приведенных данных видно, что на территории зоны деятельности КБВУ 81,2% составляют мельчайшие и малые реки с длиной каждой реки до 100 км. Суммарная длина этих рек составляет 38201,5 км. Суммарная длина средних рек (101 – 500 км) составляет 7415,0 км или 15,8%.

К категории больших рек относятся: река Кубань с притоком Уллукам, имеющая длину 903 км и водосборную площадь 57900 км2, река Кума  - длину 865 км и водосборную площадь  33500 км2.

По гидрологическим характеристикам р. Кума относится к средним рекам. Среднегодовой расход в пределах Ставропольского края колеблется от 6,7 м3/с (г/п Александрийская) до 17,3 м3/с (г/п Новозаведенное). Река имеет питание за счет подземных вод и подпитки из р. Терек по Терско – Кумскому каналу.

Река Кубань является одним из основных источников водоснабжения населения всех субъектов Федерации на территории зоны деятельности Кубанского БВУ.

Водохозяйственное значение реки Кубани значительно шире ее гидрографического бассейна и распространяется более чем на 80 тыс. км2 на  безводные степные районы Предкавказья (включая Ростовскую область и Калмыкию).

Питание реки происходит в основном за счет атмосферных осадков, ледников и снежников и в незначительном объеме за счет подземных вод.

В целом зону деятельности Кубанского БВУ можно разделить на шесть гидрографических районов: район реки Кубани, Приазовские реки, реки Черноморского побережья, бассейн реки Кума, реки Маныческой группы (Калаус, Егорлык), река Терек (подача Ставропольскому краю).

|  | Средний многолет. сток | Объем стока, км3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1. Бассейн р.Кубань | 14.5 | 18,1 | 14,45 |
| 2. Реки Черноморского побережья | 6.8 | 7,46 | 6,81 |
| 3. Реки Восточного Приазовья | 0.75 | 0,70 | 0,41 |
| 4.Бассейн р. Кума | 0,3 | 0,60 | 0,42 |
| 5. реки Маныческой группы (Калаус, Егорлык) | 0,16 | 0,32 | 0,26 |
| Всего в зоне деятельности | 22,5 | 27,2 | 22,35 |

На реках  имеется 23 крупных водохранилища, объемом более           10 млн. м3, с полной суммарной  емкостью 6,11 км3, в том числе крупнейшее на Северном Кавказе Краснодарское водохранилище с полной емкостью  2,914  км3.

Водохранилища в зоне деятельности Кубанского БВУ используются для срезки пиков паводков, рыболовства, орошения земель, обводнения, рекреации, судоходства, энергетики.

Кроме того, на малых реках имеется 2182 пруда, в том числе 270 прудов с емкостью 0,5 и более млн.м3 , 1889 с емкостью менее 0,5 млн.м3.

Пруды в основном используются для орошения земель, сельхозводоснабжения и рыбного хозяйства.

Гидрохимический состав воды поверхностных водных объектов в зоне деятельности Кубанского БВУ формируется под влиянием естественных гидрохимических факторов, сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно– коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора, поступления загрязненных пестицидами сбросных вод оросительных систем.

Согласно ежегодно разрабатываемой  программы работ по ведению Государственного мониторинга гидрохимического состава воды поверхностных водных объектов в зоне деятельности Кубанского БВУ, в 2007 году проводились наблюдения на следующих водных объектах:

бассейн реки Кубань: р.Кубань, р.Протока, р.Уруп, р.Лаба, р. Б.Лаба, р.Белая, р.Псекупс, р.Пшиш, р.М.Зеленчук, р.Б.Зеленчук, Краснодарское, Крюковское и Варнавинское  водохранилища;

бассейны рек Ставропольского края: р.Егорлык, р.Кума, Отказненское,  Сенгелеевское и  Чограйское водохранилища;

бассейны рек Восточного приазовья: р.Ея, р.Челбас, р.Кирпили, р.Понура, р.Сосыка, р.Бейсуг;

реки Черноморского побережья: р.Туапсе, р.Джубга, р.Шапсухо, р.Нечепсухо, р.Сукко, р.Дюрсо, р.Озерейка, р.Цемес, р.Адербиевка, р.Вулан, р.Небуг, р.Хоста, р.Мзымта, р.Сочи, р.Шахе, р.Псезуапсе и р.Аше.

Пробы воды из водных объектов отбирались один раз в квартал и исследовались по 27 –34 ингредиентам.

В 2007 году в зоне деятельности Кубанского БВУ отобрано и исследовано 450 проб природной воды, выполнено 12243 анализа.

Так как  практически  все реки  в зоне деятельности Кубанского БВУ  относятся к водным объектам рыбохозяйственного значения, качество воды  оценивалось по «Перечню рыбохозяйственных нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение» (приказ Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству № 96 от 28.04.1999 г.).  Для объективной оценки качества водных объектов применялся индекс загрязненности вод (ИЗВ), рассчитанный с использованием  «Методических рекомендаций по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям», утвержденным  Госкомгидрометом 21.07.88 г.

Бассейн реки Кубань

По данным мониторинга  вода в створах наблюдения на реках бассейна реки Кубань, в сравнении с 2006 годом, не претерпела значительных изменений и относилась в 2007 году к третьему и второму классу качества,  «умеренно загрязненная» и «чистая», ИЗВ  0,553 – 2,108.

Анализ химического состава воды реки Кубань, от верховья до устья, показал:

- содержание общих растворенных примесей в речной воде увеличилось с 130,5  мг/дм3 (р. Кубань, г.Усть-Джегута) до  292,5 мг/дм3 (выше г. Темрюка) и 621,0 мг/дм3 (п. Ачуево на р. Протока); в среднем течении реки (в районе г.г. Армавир, Кропоткин, выше г. Усть - Лабинска) содержание общих растворенных примесей увеличилось до 530,0 мг/дм3, за счет впадения притоков с повышенной минерализацией (785,0 мг/дм3 р.Уруп), а так же подрусловых выклиниваний сильноминерализованных вод.

Далее, идет снижение концентрации растворенных примесей и в верхнем бьефе Краснодарского водохранилища достигает  303,25 мг/дм3 и сохраняется в речной воде вплоть до створа «выше г. Темрюка»          (292,5 мг/дм3) и  «г. Славянска-на-Кубани», по реке Протока (294,5 мг/дм3).

Основные загрязняющие вещества природных вод бассейна реки Кубань  в 2007 году составляли:

- медьсодержащие – 0,33 - 33,98 ПДК;

- фенолы летучие – «отс.»  – 1,18 ПДК;

- органические вещества (по БПК5) – 0,52 – 3,13 ПДК;

- железо общее – 0,55 – 6,13 ПДК;

- азот нитритный  – «отс.»  – 1,65 ПДК;

- азот аммонийный – «отс.» - 5,58 ПДК;

- нефтепродукты – «отс.» - 2,63 ПДК;

- ионы цинка – «отс.» - 5,98 ПДК.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ КУБАНЬ  ЗА 2007 ГОД.

Негативное влияние на качество воды рек бассейна Кубани в зоне деятельности Кубанского БВУ в основном оказывают недостаточно очищенные сточные воды жилищно – коммунального хозяйства: ООО  «Краснодар Водоканал», ОАО «Водоканал» г. Черкесска, ОАО «Невинномысский азот» и естественные гидрохимические факторы.

#### Реки Восточного Приазовья

Экологическое состояние любой территории определяется, прежде всего,  качеством воды малых рек.

Воды степных рек отличаются повышенной минерализацией, в 2007 году содержание растворенных примесей в природной воде составляло от 0,61 до  6,53 ПДК.

В водах преобладают сульфат - ионы, по данным ГХЛ ФГУ «Кубаньмониторингвод» в 2007 году их содержание составляло от 0,13 –          32,2 ПДК (13 – 3220 мг/дм3).

Следует отметить, что такое высокое содержание минеральных веществ не носит антропогенного характера, а объясняется маловодностью рек, высокой минерализацией грунтовых вод, вымыванием реками солей из пород и почв.

Вода в створах наблюдения с учетом максимальных концентраций загрязняющих веществ  в 2007 году в основном характеризовалась как «умеренно загрязненная», третьего  класса качества.

Основными загрязняющими веществами вод в 2007 году являлись:

- медьсодержащие – 0,4 – 6,35 ПДК;

- фенолы летучие – до 1,65 ПДК;

- органические вещества (по БПК5) – 1,12 – 5,44 ПДК;

- железо общее – 0,24 – 2,32 ПДК;

- азот нитритный  – до 7,0 ПДК.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ РЕКИ ЕЯ ЗА 2007 год.

Реки Черноморского побережья

Наблюдения за качеством воды в 2007 году проводились в 19 створах.

Содержание загрязняющих веществ в водных объектах составляло:

- органических веществ (по БПК5) – 0,35 – 2,89 ПДК;

- медьсодержащих – 0,53 – 5,85 ПДК;

- железо общего – 0,46 – 3,69 ПДК;

- азота нитритного   – до 4,13 ПДК.

Согласно комплексной оценке,  вода в створах наблюдения, с учетом наиболее характерных загрязняющих веществ в 2007 году   оценивалась как «чистая» второго качества ИЗВ –0,645 – 0,977 и «умеренно загрязненная», третьего класса качества, ИЗВ –  1,010 – 2,205.

Реки Ставропольского края

Бассейн реки Кумы. Река Кума относится к категории средних рек.

Содержание загрязняющих веществ достигало:

- по азоту нитритов –  до 3,65 ПДК;

- по железу общему  – до 0,67 ПДК;

- по иону меди – до 15,1 ПДК;

- по фенолам летучим – до 1,7 ПДК;

- по органическим веществ (по БПК5) – до 2,65 ПДК.

Качество воды по всем створам наблюдений характеризуется III и IY классом «умеренно загрязненная» и «загрязненная» с ИЗВ - 1,603  - 3,482.

Бассейн реки Егорлык.

В 2007 году  в пробах воды содержание загрязняющих веществ  составляло:

- органических веществ (по БПК5) – 0,8 – 1,26 ПДК;

- иона меди – 2,4 – 5,8 ПДК;

- железа общего – до 1,2 ПДК.

По уровню загрязнения вода в створах наблюдения по бассейну реки Егорлык характеризовалась как «умеренно загрязненная», третьего класса качества, ИЗВ – 1,03 – 1,594.

Водохранилища

В зоне деятельности Кубанского БВУ насчитывается 23 водохранилища, наиболее крупные: Краснодарское, Варнавинское, Крюковское, Отказненское, Чограйское и Сенгелеевское.

Краснодарское водохранилище является русловым и осуществляет сезонное регулирование стока, срезает пики весеннего половодья и летних паводков.

Содержание загрязняющих веществ в воде водохранилища составляло: иона меди  -  3,65 ПДК, (2006 г. – 1,5 ПДК), железа общего   - 1,46 ПДК  (2006 г. – 2,53 ПДК), органических веществ (по БПК5) -           1,15 ПДК (2006 г. – 0,57 ПДК), азота нитритного – 0,83 ПДК (2006 г. –  0,67 ПДК).

С учетом максимальных концентраций загрязняющих веществ,  вода характеризовалась как «умеренно загрязненная», третьего класса качества, ИЗВ 1,327 (2006 г.- 1,254).

Качество воды по индексу загрязненности воды в верхнем бьефе  Краснодарского водохранилища.

Качество воды в Крюковском и Варнавинском водохранилищах характеризовалось третьим классом, «умеренно загрязненная».

Чограйское водохранилище построено в русле р.Восточный Маныч и его основное назначение – орошение, водоснабжение и рыбное хозяйство.

Качество воды в  водохранилище в 2007 году характеризовалось третьим классом, «умеренно загрязненная», ИЗВ – 1,007.

Основное назначение Сенгелеевского водохранилища – обеспечение питьевой водой г.Ставрополя, населенных пунктов Шпаковского и  Грачевского районов.

Качество воды в водохранилище в 2007 году оценивается третьим классом, «умеренно загрязненная», ИЗВ – 1,234.

ВЫВОДЫ

Анализ гидрохимических данных 2007 г. по контролируемым гидрохимическим створам показал, что качество воды в основных поверхностных водных объектах осталось на уровне прошлого года.  Согласно «Методическим рекомендациям по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям» (Госкомгидромет, 1988 г.) воды всех рек в основном квалифицируются как «умеренно загрязненные» и «загрязненные». Отмечаемая стабилизация качества поверхностных вод, связана с проводимыми водоохранными мероприятиями, которые обеспечивают необходимый уровень контроля водопользователей, зон санитарной охраны.

Прослеживается ряд закономерностей изменения качества поверхностных вод, связанных с их движением, смешиванием или нахождением в тех или иных водных объектах. Так, ухудшение качества происходит, как правило,  по мере удаления наблюдательных створов от истоков рек, что связано с возрастающим влиянием промышленных, сельскохозяйственных и бытовых объектов, а также неконтролируемым загрязнением, вносимым в главные водотоки мелкими сбросами. Технико-экономическое состояние  многих предприятий (состояние очистных сооружений) не позволяет достигнуть  качества сточных вод, соответствующего нормативам предельно-допустимых сбросов (ПДС), поэтому, несмотря на стабилизацию качества, в водах поверхностных водных объектов наблюдаются  загрязнения тяжелыми металлами (железом, медью, цинком), нитритами, сульфатами, органическими веществами.

Однако происходит улучшение качества воды за счет  разбавления вод разных водотоков более чистыми водами.  Например, в р. Куме в районе Левокумского гидроузла наблюдается улучшение качества воды после ее смешивания с пресной терской водой. Благоприятное воздействие на качество оказывает длительное нахождение поверхностных вод в крупных проточных водохранилищах, где сказывается фактор их естественного самоочищения (Краснодарское, Сенгилеевское, Чограйское и другие водохранилища).

1.3. Ресурсы и качество подземных водных объектов.

В зоне деятельности Кубанского БВУ ресурсная база представлена подземными, минеральными, термальными и промыщленными водами.

Подземные воды играют важную роль в обеспечении населения качественной питьевой водой, а также широко используются в различных отраслях экономики.

Ресурсы и качество подземных вод по субъектам РФ характеризуются следующими данными.

Краснодарский край.

Основными источниками водоснабжения Краснодарского края являются подземные воды, приуроченные к двум артезианским бассейнам: Больше-Кавказскому (Черноморское побережье и горная часть) и Азово-Кубанскому (предгорная и равнинная части).

Общее количество подземных вод края, включая прогнозные ресурсы (Р-942,0 тыс. м3/сут.), составляет 9659,0 тыс. м3/сут., в том числе с минерализацией до 1 г/дм3 (пресные подземные воды) -     9270,0 тыс. м3/сут., что в 3 раза превышает перспективную потребность по воде, в целом по краю, на  2007 г. - 3181,5 тыс. м3/сут. (исходя из норматива 700 л/сут. на человека).

Несмотря на кажущееся, по сопоставлению цифр, полное удовлетворение потребностей запасами подземных вод, многие средние и мелкие водозаборы эксплуатируются без утвержденных запасов,       (г.Славянск-на-Кубани, г.Усть-Лабинск), ряд месторождений (Кропоткинское, Тихорецкое, Ленинградское) требуют переоценки запасов.

Лицензирование объектов недропользования (добыча подземных вод) допускает наличие запасов категории не ниже С1  в то же время некоторые из сельских населенных пунктов такой степени изученности запасов не имеют.

По результатам выборочного обследования отдельных административных районов края, резко увеличилось число бесхозных скважин, в основном в сельской местности, за счет разорения сельхозпредприятий и частой смены владельцев. В то же время растет число случаев самовольного бурения, без составления проектов и соответствующих согласований, и в дальнейшем такая тенденция будет сохраняться, поскольку новыми поправками к Закону «О лицензировании отдельных видов деятельности»   № 123-ФЗ от 08.08.2001г., бурение скважин на воду не подлежит лицензированию.

Значительно сокращены объемы ведения мониторинга подземных вод, утерян профессиональный надзор за разработкой ценнейшего полезного ископаемого - пресной воды. Учитывая значительное наращивание хозяйственных проектов по освоению береговой зоны Черного и Азовского морей, необходимо сохранить существующие объемы мониторинга подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна.

По крупным месторождениям актуальна разработка ПДМ (постоянно действующая модель) месторождений и создание банков данных, помогающих оптимизировать добычу пресных подземных вод, нормализовать работу водозаборов.

Для надежного обеспечения ряда районов края пресными подземными водами необходимо проведение геологоразведочных работ или, при недостаточно разведанных запасах, осуществить переброску подземных вод из районов с избытком ресурсов и запасов в ресурсо - дефицитные районы.

На основе сбора и систематизации фондового материала,  по 39 разведанным месторождениям пресных подземных вод в крае, а также по данным режима эксплуатации 200 водозаборов с не утвержденными запасами, составлен отчет, в котором основными выходными материалами являются электронные карты масштаба 1:200000 современного состояния подземных вод и обеспеченности населения Краснодарского края ресурсами подземных вод. Для этого выполнены работы по формированию и ведению фактографической базы данных, составлению каталогов и других таблиц фактоматериала.

По результатам работ было выяснено фактическое распределение запасов подземных вод по территории Краснодарского края и обеспеченность ими  водо - потребности. При этом оказалось, что не все районы края одинаково обеспечены водой хозпитьевого качества, хотя в целом, по краю обеспеченность превышает 100 %. Некоторые территории в юго-восточных, восточных, северных частях края и на побережье испытывают дефицит в такой воде, и их водопотребность удовлетворяется за счет водоводов из районов с избыточным количеством запасов подземных вод. В то же время, экспертным путем оценены запасы подземных вод по береговым участкам русел рек преимущественно в регионах с дефицитом запасов подземных вод, особенно в юго-восточных районах края.

32 района Краснодарского края (равнинная часть) – надежно обеспечены запасами подземных вод за счет своих источников.

Недостаточно обеспечены подземными водами Крыловской и Успенский районы. Дефицит в воде в Крыловском районе может быть устранен за счет переброски подземных вод из Ленинградского и Павловского районов, а в Успенском районе подземные воды могут быть поданы с Чернореченского МВП. Недостаточно обеспечен подземными водами г. Армавир.

Таким образом, территорию Краснодарского края можно считать обеспеченной собственными ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населения. Для удовлетворения перспективных районов,  испытывающих дефицит в ресурсах подземных вод, потребуются разведочные работы и строительство групповых водопроводов для перераспределения эксплуатационных запасов подземных вод между районами. По групповым водозаборам, работающим на утвержденных запасах подземных вод, потребуется их оценка на основе данных по режиму эксплуатации водозаборов и утверждение этих запасов в соответствующих инстанциях.

Ведутся поиски пресных подземных вод для технического водоснабжения  г. Геленджика  Краснодарского края. Работы проводятся под проект реконструкции Геленджикского водозабора для определения его максимально возможной производительности с последующей переоценкой запасов по опыту эксплуатации.

В 2005 г.,  в результате оценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод Краснополянской группы месторождений в Краснодарском крае, ГКЗ Роснедра утвердила эксплуатационные запасы пресных подземных вод в четвертичных аллювиальных отложениях переуглубленных долин Краснополянской группы месторождений по состоянию на 01.06.2004 г. на 25-летний расчетный срок эксплуатации для хозяйственно-питьевого водоснабжения курорта Красная Поляна и расположенных вблизи него населенных пунктов и курортно-спортивных сооружений в цифрах и по категориям авторского подсчета.

Эти месторождения пресных подземных вод по сложности гидрогеологических условий отнесены ко 2-й группе классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод (Протокол ГКЗ № 1054 от 29.07.2005 г.).

Санитарное состояние напорных подземных вод в целом по Краснодарскому краю можно считать благополучным. Бактериальные показатели соответствуют стандарту ГОСТа "Вода питьевая".

К настоящему времени разведано 74 участка на 58 месторождениях минеральных вод с общими запасами 23699.9 м3/сут. На 50 участков месторождений (запасы 19349,5 м3 /сут) у различных предприятий имеются лицензии на эксплуатацию, из них 6 участков месторождений не эксплуатируются, а 3 участка месторождений эксплуатируются периодически. Уровень добычи на эксплуатируемых месторождениях (по отчетным данным водопользователей) из разведанных запасов минеральных вод в крае составляет 26,7 %, а из общих разведанных запасов -21,7 %.

Эксплуатационные запасы минеральных подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, составляют по Краснодарскому краю 23,4 тыс. м3/сут., или 28 % общих запасов Северо-Кавказского региона. Прирост запасов за последние 8 лет составил 589,3 м3/сут., разведано 9 новых месторождений: Южно-Солнцедарское, Геленджикское, Должанское, Краснодарское (АО «Молоко»), Убинское (Запорожский участок), Псекупское (Митрофановский участок), Хадыженское (г.Хадыженск), Широкая Балка, Утришское.

В настоящее время в крае эксплуатируется 24 месторождения подземных минеральных вод, в основном, крупными специализированными гидрогеологическими службами  (ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» г. Сочи, ООО "Эгида" г. Анапа, Краснодарская ГРЭС и др.). Этими предприятиями запасы месторождений осваиваются всего на 8-10 %, особенно низок процент использования минеральных вод бальнеологического назначения из-за кризиса курортной системы.

В 2005 году были проведены работы по оценке эксплуатационных запасов лечебно - столовых подземных минеральных вод для промышленного розлива на действующей скважине № 954, находящейся в ст. Саратовской. Работы проведены ООО «Геоминвод» за счет средств ЗАО «Завод минеральных вод «Горячеключевской».

Запасы утверждены ГКЗ (протокол № 1016 от 20.04.2005г.), в цифрах по категории авторского подсчета: В - 100 м3/сут.; тип воды - маломинерализованная (1,0-1,5 г/дм3), хлоридно-гидрокарбонатная, натриевая, в песчаных отложениях понтического яруса плиоцена (467,0-487,8 м). Установлен факт открытия месторождения, выдано свидетельство.

На территории края имеются перспективы наращивания запасов минеральных вод не только разведкой новых месторождений, но и выявлением заброшенных скважин, их обследования и вовлечение в эксплуатацию.

В целом в крае на минеральные воды, по различным данным, пробурено более 150 скважин различными предприятиями и в разное время. По результатам проведенного ранее предварительного обследования установлено, что значительная часть неэксплуатируемых скважин не ликвидирована и не законсервирована, продолжается их самоизлив. Объектный мониторинг минеральных вод ведется только наиболее крупными водопользователями.

Всего в крае разведано 16 месторождений термальных вод, эксплуатационные запасы которых составляют по категориям A+B+C1 - 47,801 тыс. м3/сут., из них 7 - эксплуатируются, остальные находятся в консервации из-за отсутствия потребителей.

В настоящее время потенциал теплоэнергетических вод (ТЭВ) в Краснодарском крае используется только на 13,4 %, т.е. геотермальные месторождения края дают менее 100 тыс. Гкал тепловой энергии, что составляет менее 7 % от тепловой энергии ТЭС.

Практический интерес на современном этапе использования глубинного тепла Земли представляют только пресные и среднеминерализованные подземные воды. Высокоминерализованные термальные воды в настоящее время находят успешное применение в бальнеологических целях (Апшеронское, Заречное, Великовечное, Краснодарское месторождения) и для извлечения ценных компонентов (Троицкий йодный завод), а их тепловой потенциал не используется.

Накопленный опыт разработки месторождений термальных вод на Кубани показывает, что рациональное использование природных теплоносителей независимо от их минерализации предусматривает решение следующих задач:

- Возобновление геоэнергетических ресурсов продуктивных горизонтов.

- Предотвращение загрязнения объектов окружающей среды отработанными теплоносителями.

- Комплексное использование теплового и гидроминерального потенциала термальных вод.

Следует отметить, что для получения геотермальной энергии требуются капитальные затраты на бурение и оборудование скважин. Наиболее экономически эффективным является использование фонда нефтяных и газовых скважин на истощённых и выработанных месторождениях углеводородного сырья. Необходимо проведение ревизии (обследования) всего фонда пробуренных скважин, оценки их технического состояния, гидрогеологических и гидрохимических параметров термальных вод.

Самым совершенным способом получения геотермальной энергии является применение высоких технологий, позволяющих извлекать из термальных вод все минеральные компоненты, но стоит это весьма дорого.

Практическому использованию термальных вод в каждом отдельном случае должна предшествовать технико-экономическая и геолого-гидрогеологическая оценка условий и результатов работ.

К перспективному направлению следует отнести использование обводнившихся скважин Баракаевского газонефтяного месторождения.

Для дальнейшего освоения гидротермальных ресурсов Территориальное агентство по недропользованию по Краснодарскому краю считает целесообразным рассмотреть возможность использования существующего фонда разведочных скважин на нефть и газ в Темрюкском, Анапском, Крымском и Усть-Лабинском районах.

Потенциальные возможности значительного расширения использования геотермальной энергии в виде термальных вод в совершенствовании топливно-энергетического баланса Краснодарского края связаны с оптимизацией процессов разработки уже открытых и введенных в эксплуатацию месторождений пресных и слабоминерализованных термальных вод в юго-восточной части региона.

В пределах Азово-Кубанского и Восточно-Предкавказского бассейнов распространены йодные, йодно-бромные и поликомпонентные воды.

Промышленные воды с кондиционным содержанием полезных микрокомпонентов встречаются во всех стратиграфических подразделениях мезозоя и кайнозоя в пределах, практически всей, равнинной части края. Но основные, наиболее концентрированные и доступные, воды приурочены к неогеновым отложениям Западно-Кубанского прогиба.

Региональным водоупором, отделяющим водонапорную систему неогена от более древних систем палеогена и мезозоя, является толща майкопских глин. Протяженность водонапорной системы, с востока на запад, от области питания до акватории Азовского моря, в районе которого происходит выклинивание многих водоносных горизонтов, составляет 300-350 км, с юга на север 40-50 км.

При среднем содержании йода 51,6 мг/дм3, из разведанных по категории А+В+С1+С2 запасов йодных вод, можно получить 2437 тонн йода в год.

Среднее содержание брома по Ш-м горизонтам- 99,3 мг/дм3, извлекаемые ресурсы (при 80% извлечении) составляют 4146 тонн брома. Среднее содержание бора по всем горизонтам - 35,1 мг/дм3. Извлекаемые ресурсы (при 70% извлечении) составляют 1278 тонн бора.

Среднее содержание аммония - 129 мг/дм3. Извлекаемые ресурсы (при 65% извлечении) составят 4389 тонн аммония.

Действующие предприятия извлекают только йод (около 200 т. в год). Вопросы комплексного использования месторождения, требуют технологической и экономической проработки.

На Ахтырской и Тимашевской площадях Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ) оценены перспективные запасы и ресурсы содовых вод (карбоната и бикарбоната натрия больше 5 мг/дм3). В качестве первоочередного объекта рекомендуется Ахтырская площадь. Перспективные эксплуатационные запасы и ресурсы, которой оцениваются в 510 тыс. м3/сутки, при среднем содержании соды 6,7 мг/дм3 и существенных запасах йода, брома и бора.

Оценка ресурсной базы йодного сырья в АКАБ требует проведения региональных исследований для решения следующих задач:

- районирования территории по геолого-гидрогеологическим показателям, качеству подземных промышленных йодосодержащих вод в разрезе и по площади;

- разработки методики региональной оценки ресурсного потенциала, прогнозных ресурсов и эксплуатационных запасов йодосодержащих подземных вод с учетом степени изученности АКАБ, потребностей экономики в йоде, геолого-экономических показателей, природоохранных ограничений;

- выявление наиболее перспективных площадок с точки зрения инвестиционной привлекательности на основе технико-экономических расчетов.

Ставропольский край.

Ресурсная база подземных вод, относящихся к полезным ископаемым, на территории Ставропольского края представлена пресными, минеральными лечебными, теплоэнергетическими и промышленными подземными водами  в следующих объемах:

- Сводная таблица эксплуатационных запасов подземных вод

- по Ставропольскому краю

| Подземные воды | Количество место- рожений (вместе с участками) | Эксплуатационные запасы по категориям, тыс.м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С1 | С2 | Всего | Пром кат. |
| Пресные | 22 (66) | 401 | 653 | 455 | 292 | 1800 | 1295 |
| Минеральные | 32 (60) | 6,582 | 7,513 | 2,654 | 8,272 | 25,020 | 16,466 |
| Теплоэнерге-тические | 4 (5) | - | 1,45 | 9,85 | - | 11,3 | 2,9 |
| Промышленные на нефте-промыслах Li, Br, Sr | 10 Восточное Предкавказье | - | 2,81 | 14,879 | 0,989 | 18,678 | 10,48 |
| Промышленные на газо-промыслах J, Br | 3 Центральное Предкавказье | Запасы не подсчитывались. Ориентировочная производительность 3 скважин 3 тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |

На территории края широкое распространение получили также подземные воды безнапорных водоносных горизонтов, залегающих первыми от поверхности земли, т.е. не считающиеся в настоящее время объектами недропользования и, соответственно, не нуждающиеся в лицензировании деятельности предприятий, осуществляющих их добычу. Особенно широко эти воды используются для хозяйственно питьевого водоснабжения населения Ставропольской возвышенности (Шпаковский, Грачевский, Изобильненский, Кочубеевский, Труновский, Петровский и Александровский районы) и в долинах рек Подкумок и Кура на юге края, где они являются пресными. На остальной территории эти воды представляют интерес только как локальные источники местного технического водоснабжения.

Значительные прогнозные ресурсы восточных районов позволяют передавать часть подземных вод в другие районы и субъекты федерации. Так, подземные воды Малкинского месторождения, находящегося в Кировском районе, используются для водоснабжения городов особо охраняемого курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Всего в 2007 году объем воды, переданной на КМВ из Малкинского месторождения, составил более 54,3 тыс. м3/сут.

Объем переданной воды в Калмыцкую республику из Комсомольского месторождения составил 0,62 тыс. м3/сут.

Основными недропользователями, отбирающими около 90% подземных вод, являются водоканалы и муниципальные образования, осуществляющие централизованное водоснабжение населения. В большинстве случаев эти предприятия эксплуатируют подземные воды распределенного фонда недр.

Крупнейшими водозаборами, осуществляющими эксплуатацию водоносных горизонтов в пределах месторождений с разведанными запасами, являются: Малкинский - запасы 525 тыс м3/сут, Буденновский – 407,8 тыс м3/сут, Зеленокумский - 56,4 тыс м.3/сут, Красногвардейский – 43,35 тыс м3/сут, Нефтекумский  - 17,0 тыс м.3/сут., Степновский- 15,3 тыс м.3/сут. и др. Доля водоотбора, по сравнению с объемом разведанных запасов, по участкам этих водозаборов незначительна и составляет от 10 до 40%. Северо-Левокумское, Балтийское, Новоалександровское и  Эдиссийское месторождения еще не эксплуатируются и находятся на консервации.

Хозпитьевое и техническое водоснабжение осуществляется централизованно крупными городскими и районными водозаборами. В ХПВ принимают участие и водозаборы крупных промышленных и с/х предприятий, которые также подают воду в коммунальные водопроводные сети (ОАО "Ставролен" - г. Буденновск, ЗАО "Строймаш"- г. Зеленокумск и др.).

В северо-западных и центральных районах края основную долю в ХПВ составляют поверхностные воды, тогда как в юго-восточной части края – подземные воды. Водоснабжение крупных городов (гг. Ставрополь и Невинномысск) основано исключительно на поверхностных водах          р. Кубани и Сенгилеевского водохранилища. При этом следует подчеркнуть, что до ввода в эксплуатацию Сенгилеевского водозабора в 1961 году водоснабжение г. Ставрополя осуществлялось только за счет местных подземных вод среднесарматского водоносного горизонта с типичной фауной.

Относительно низкая доля использования подземных  вод на ХПВ, составляющая менее 30% в целом по краю,  обусловлена наличием достаточного количества пресных поверхностных вод удовлетворительного качества, которые забираются из рек Кубани, Терека, Кумы и подаются потребителю по магистралям БСК, ТКК, ПЕК, Невинномысского канала и др.

Подземные воды используются, в основном, там, где они являются экономически выгодным  источником  водоснабжения, а также в районах, где водоснабжение носит децентрализованный характер, т.е. в мелких населенных пунктах, для которых прокладка трубопроводов или каналов нецелесообразна. Транспортировка воды к потребителю осуществляется по водоводам протяжённостью, местами, до нескольких десятков километров. В основном забранная вода используется в пределах административных границ районов, за исключением крупнейшего в России Малкинского месторождения, снабжающего водой города КМВ, и Комсомольского месторождения, использующегося для водоснабжения п. Комсомольского Республики Калмыкии.

Одними из основных препятствий использования подземных вод для централизованного водоснабжения являются также слабо развитая сеть межрайонных водоводов, их низкая пропускная способность и неудовлетворительное техническое состояние водопроводов, эксплуатационных скважин и другого оборудования.

Крупные города с населением более 100 000 человек (Ставрополь и Невинномысск) практически полностью обеспечиваются водой за счет поверхностных вод р. Кубани. Другие города, районные центры и поселки с населением от 10 000 до 100 000 человек обеспечиваются водой частично из поверхностных и подземных источников за счет ближайших месторождений в централизованном порядке (гг. Пятигорск, Ессентуки, Зеленокумск, Буденновск, Нефтекумск и др.).

Отдаленные населенные пункты с населением до нескольких сотен человек имеют автономные водозаборы из скважин или родников. Обычно такие водозаборы редко приурочены к месторождениям подземных вод с утвержденными запасами.

Случаи превышения нормативных показателей качественного состава пресных вод на следующих месторождениях с утвержденными запасами ПВ объясняются:

- на площади Красногвардейского месторождения - по азоту аммонийному, железу, нефтепродуктам до 1-1,6 ПДК  неудовлетворительным состоянием скважин;

- на площади Прикумского месторождения ПВ, по нитритам и двухвалентному железу также неудовлетворительным состоянием скважин. Общее фоновое повышение минерализации здесь обусловлено, скорее всего, подтягиванием некондиционных грунтовых вод в эксплуатационный горизонт по затрубным пространствам скважин;

- в районе Гофицкого месторождения – нитратов,  сухого остатка, жесткости  следствием сельскохозяйственной деятельности в областях питания подземных вод;

- на Степновском участке Курского месторождения повышенная минерализация (1-1,14 ПДК), жесткость (до 1,37 ПДК) и бор (до 1,16 ПДК) природными причинами.

Подземные воды являются надежным источником ХПВ только в областях транзита артезианских бассейнов, где они защищены сверху региональной водонепроницаемой кровлей. Для безнапорных вод сарматских отложений Ставропольской возвышенности, использующихся для водоснабжения местных сел, такой гарантии нет.

Некондиционными по качеству вод считаются Арзгирское (сух. ост. до 1,1 г/дм3) и Гофицкое  (содержание NO3 до 1 – 2 ПДК) месторождения, Журавский участок технических ПВ. Повышенную минерализацию  (до 1,3 г/дм3) имеют подземные воды Комсомольского месторождения, эксплуатируемого Черноземельским  МУП Республики Калмыкия.

Республика Адыгея.

На территории Республики Адыгея разведаны и эксплуатируются 3 месторождения пресных подземных вод, 4 месторождения минеральных и одно месторождение термальных вод.

Майкопское месторождение пресных подземных вод (утверждённые запасы по категориям А+В+С1 – 113,6 тыс. м3/сутки) в том числе:

-	Гавердовский  участок – 55,7 тыс. м3/сутки, подготовленные к освоению –33,3 тыс. м3/сутки;

- Кужорско-Сергиевский участок – 57,9 тыс. м3/сутки, подготовлено к освоению 16,4 тыс. м3/сутки (не эксплуатируется);

Краснодарское месторождение пресных подземных вод (утверждённые запасы А+В+С1 – 93,5 тыс. м3/сутки) в том числе Тахтамукайский и Теучежский участки.

Пшехинское  месторождение (утверждённые запасы А+В+С1 – 73,8 тыс. м3/сутки).

Всего по Республике Адыгея утвержденных запасов пресных подземных вод (по категориям А+В+С1) – 285,9 тыс. м3/сутки.

В эксплуатации находятся Гавердовский участок Майкопского месторождения, Пшехинское месторождение, и все участки Краснодарского месторождения, расположенные на территории Республики Адыгея.

Водоснабжение пресными подземными водами жилой и промышленной инфраструктуры Гиагинского. Красногвардейского, Шовгеновского, Кошехабльского, а также большей части Майкопского и Теучежского районов осуществляется за счёт эксплуатации единичных водозаборов, работающих на неутверждённых запасах.

Ханское месторождение гидрокарбонатно-натриевых вод. Утверждённые запасы по категориям: А – 0,173 тыс. м3/сутки, В – 0,037 тыс. м3/сутки.

Курджипское месторождение гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых маломинеральных, термальных вод.

В пределах месторождения разведаны участки:

-	«Табачный» – запасы А – 0,350 тыс. м3/сутки;

-	«Минеральный» – запасы А – 0,150 тыс. м3/сутки;

-	«Нива» – запасы А – 0,086 тыс. м3/сутки.

Майкопское месторождение йодо-бромных высокоминерализованных, высокотермальных вод. Утверждённые запасы (А+В+С) – 4,5 тыс. мЗ/сутки

Абадзехское месторождение сероводородно-хлоридно-сульфатно-натриевых минеральных, высокотермальных вод, запасы утверждены в количестве – 0,348 тыс. мЗ/сутки.

В разработке находятся Майкопское месторождение, участок «Табачный» Курджипского месторождения, Ханское месторождение.

Участок «Нива» Курджипского месторождения находится в консервации. Выставляется на аукцион Абадзехское месторождение и участок «Минеральный» Курджипского месторождения. Воды данного месторождения используются в бальнеологических целях и для розлива под маркой «Кавказский источник».

В Майкопском районе минеральные воды используются санаторно-оздоровительными учреждениями для лечения различных заболеваний. В Республике Адыгея также разливается минеральная гидрокарбонатно-натриевая лечебно-столовая вода «Майкопская».

На долю Республики Адыгея приходится 6,3% запасов термальных вод, разведанных по Северному Кавказу.

В соответствии с государственным балансом полезных ископаемых в республике разведано 3 месторождения термальных вод, одно из них находится в эксплуатации – Майкопское месторождение и два резервных – Дагестано-Куджипское1 и Ходзинское. Всего по республике разведано запасов термальных вод (по категориям А+В+С1) –8,98 тыс. м3/сутки, из них Государственная комиссия по запасам утвердила 4,98 тыс. м3/сутки.

В Майкопском районе термальные воды используются для целей теплоснабжения тепличного комплекса и отопления незначительного количества жилых зданий.

Пресные подземные водоносные горизонты республики характеризуются низким содержанием фтора, что является одной из причин повышенной заболеваемости населения кариесом: до 98% взрослого населения, 90,5% детей в возрасте до 14 лет. В воде подземных источников Теучежского, Тахтамукайского районов обнаруживается содержание железа, марганца в концентрации до 3-х ПДК. Длительное потребление воды с повышенным содержанием железа приводит к заболеваниям печени, увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную функцию организма. Избыток марганца придает окраску и вяжущий вкус воде, а также вызывает заболевания костной системы. Повышенное содержание нитратов в питьевой воде является одной из основных причин неуклонного роста числа заболеваний эндокринной системы, органов пищеварения, онкологических заболеваний.

Карачаево-Черкесская Республика.

В Карачаево-Черкесской Республике по состоянию на 01.01.08 г. учтено 39 месторождений подземных вод: в том числе 25 – пресных, 12 – минеральных и 2 месторождения термальных вод.

В республике основными эксплуатационными водоносными горизонтами пресных подземных вод являются: аллювиальные современный, верхнечетвертичный и верхне-среднечетвертичный водоносные комплексы.

Утвержденные запасы пресных подземных по кат. А+В+С1+С2 составляют 783,11 тыс.м3/сут: в том числе подготовленных для промышленной эксплуатации 81,91 тыс.м3/сут. Все месторождения расположены в горной малонаселенной  части, где практически отсутствуют источники загрязнения, либо в заповедниках, где хозяйственная деятельность строго регламентирована. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые и кальциево-натриевые, сульфатно - гидрокарбонатные магниево - кальциевые и натриево-кальциевые, пресные с содержанием сухого остатка 0,1-0,4 г/дм3. Подземные воды по всем гидрохимическим микроэлементам и органолептическим показателям соответствуют регламенту ГОСТа для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Переуглубленные речные долины являются  для всех водоносных комплексов и для поверхностных вод региона естественными дренами, по которым осуществляется транзит поверхностного и подземного  стока. В меженные периоды поверхностный сток переуглубленных речных долин в основном обеспечивается за счет подземного стока  с площади бассейна рек.

По протяженности долины в зависимости от изменения глубин переуглублений их поперечных сечений и литологии водовмещающих пород происходит постоянное перераспределение поверхностного и подземного стока. От истоков, в пределах высокогорно-нивального и большей части высокогорного района  основной тенденцией  является переход части поверхностного стока в подземный. В среднегорном районе, где уменьшается площадь поперечного сечения переуглублений эта тенденция  сменяется на переход подземного стока в поверхностный.

Значительные естественные запасы  подземных вод и хорошие условия  их восполнения  позволят часть объема паводкового стока аккумулировать и  использовать его в меженный период.

В зависимости от характера источников формирования их  эксплуатационных ресурсов и запасов они разделены на 2 группы:

- месторождения I группы – Верхне-Кубанское, Тебердинское, Марухское, Аксаутское, Зеленчукское  и Больше-Лабинское. Они обеспечиваются  привлечением части поверхностного стока  и периодической сработкой  естественных запасов водовмещающих пород. Мощность  последних превышает предельно принятое значение  20 метров;

- месторождения II группы – Урупское и Кяфарское, эффективная мощность водовмещающих  отложений менее 20 метров и их эксплуатационные ресурсы и запасы могут формироваться за счет привлечения части поверхностного стока.

Подсчитанные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод переуглубленных речных долин Кубани, Теберды, Аксаута, Марухи, Зеленчука и Бол. Лабы  с минерализацией до 1 г/дм3 составляют 2,5 млн м3/сут.

Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами пресных подземных вод составляет 1,76 м3/сут. на человека, а прогнозными эксплуатационными ресурсами – 5,68 м3/сут. Общая потребность в воде питьевого качества на 2008 год составляет 250,0 тыс. м3/сутки.

Из сказанного выше следует, что подземными водами для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения можно обеспечить не только всю Карачаево-Черкесскую Республику, но и многие населенные пункты за ее пределами. Однако, несмотря на это, подземные воды КЧР используются в незначительном количестве. Ни одно разведанное месторождение с утвержденными запасами не эксплуатируется. Основной  причиной  этого, вероятно, является то, что в стабильные в экономическом отношении времена, не было связи между геологическими организациями  и водохозяйственными  службами.

Строительство групповых инфильтрационных водозаборов и самотечная подача подземных вод к групповым водопроводам с избытком обеспечат население КЧР качественной питьевой водой. Несмотря на незащищенность водоносных горизонтов, формирование подземных вод происходит в высокогорных районах, большей частью на заповедных территориях.

Основная масса водозаборов действует на неразведанных участках.

Причиной незначительного использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объясняется очень плохим состоянием водозаборных сооружений, необоснованный перевод водообеспечения на поверхностные источники, отсутствия контроля за состоянием водозаборных сооружений. Водозаборные сооружения (95%) расположены в поймах рек, либо на 1 и 2 террасах. Практически повсеместно нарушаются санитарные нормы эксплуатации подземных вод. В 2007 году было выявлено загрязнение подземных вод тяжелыми металлами и органическими соединениями. Загрязнение площадное (по водоносному горизонту) и локальное, возможно единичное поступление загрязняющих веществ.  Все это приводит к увеличению риска инфекционных заболеваний.

Выявлены загрязнения подземных вод за счет приноса загрязняющих веществ инфильтрационными водами. Загрязнение водоносного горизонта отмечено в долине р. Уруп. Причиной загрязнения явилось поступление в незащищенный водоносный горизонт тяжелых металлов, неочищенных сточных вод горного производства. Из-за полного отсутствия финансирования в 2006 году субъектом федерации по мониторингу подземных вод и ограниченного федерального, работы по контрольному обследованию водозаборов не проводились. По данным мониторинга поверхностных водных объектов загрязнение поверхностных вод в районах, выявленного в 2007 году загрязнения подземных вод, отмечалось и соответствовало по виду и объему прошлогоднему. Возможно, что и водоносные горизонты так же загрязнены.

В 2007 г. было добыто 10020,03 тыс. м3 (27,46 тыс. м3/сут) пресной подземной воды.

В настоящее время на территории КЧР разведано 12 месторождений минеральных вод – Домбайское, Тебердинское, Верхне-Подкумское,   Южный участок Черкесского месторождения йодо-бромных вод, Кумское, Важненское, Адыге-Хабльское, Эшкаконское, Чапаевское, Красногорское,  Северный участок Тебердинского месторождения и Псыжский участок Чапаевского месторождения. На 01.01.2008 г. утвержденные запасы по кат. В+С1+С2 составляют 4086 м3/сут: в том числе  В – 2331, С1 – 1365 и С2 – 390 м3/сут.

Также на территории КЧР выявлено 30 участков минеральных вод, из них перспективных в первую очередь 15, с прогнозными ресурсами   2315 м3/сут.

Для бальнеолечения используются воды Тебердинского и Южного участка Черкесского месторождения йодо - бромных вод. Воды остальных месторождений используются для розлива.

В 2007 г. было добыто 122,656  тыс. м3 (336 м3/сут) минеральной воды, что составляет всего 8,2% от утвержденных запасов месторождений.

На территории республики разведано два месторождения и выявлен один участок термальных вод.  По состоянию на 01.01.2008 г.  утверждённые запасы по категориям А+В+С1 составляют 5670 м3/сут:  в том числе А – 3100 м3/сут, В – 2220 м3/сут и С1 350 м3/сут и   апробированные в ЦКЗ РАО Газпром  запасы  по категории С2 составляют 17,0 тыс.м3/сут. Температура воды составляет 48-76оС, минерализация 0,8-1,1 г/дм3.

Термальные воды в основном используются для отопления жилых и производственных зданий, а также для бальнеолечения в спортивном комплексе «Спартак» г. Черкесска и промышленного розлива в бутылированную тару.

В 2007 г. водоотбор из Черкесского месторождения, Приозерного и Предгорного участков составил 297,87  тыс. м3 (816 м3/сут).

Все вышеперечисленные месторождения и участки расположены в переуглубленных речных долинах, в высокогорной части республики, вблизи шоссейных асфальтированных дорог.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже гидрокарбонатные магниево - натриево-кальциевые и кальциево - натриевые, сульфатно - гидрокарбонатные магниево-кальциевые и  натриево-кальциевые, пресные с содержанием сухого остатка 0,1-0,4 г/дм3. Подземные воды по всем гидрохимическим микроэлементам и органолептическим показателям соответствуют регламенту ГОСТа для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Ни одно из месторождений не эксплуатируется

По степени изученности условий формирования количества и качества подземных вод, условий эксплуатации и подготовленности месторождений для их дальнейшего геологического изучения или освоения эксплуатационные запасы подземных вод подразделяются на отдельные категории.

Эксплуатационные запасы подземных вод подразделяются на:

освоенные – категории А;

разведанные – категории В;

предварительно оцененные – категории С1;

выявленные – категории С2.

Каждая категория запасов служит основой для выполнения определенных стадий проектных решений по подготовке месторождений к дальнейшему изучению или освоению.

Промышленное освоение месторождений (участков) подземных вод допускается на запасах категорий А или В, а опытно-промышленная эксплуатация – на запасах категории С1 по решению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых.

Запасы категории А выделяются на разрабатываемых месторождениях и предназначены для учета степени освоения разведанных запасов подземных вод или составления реконструкции водозабора.

Запасы категории В подсчитываются на разведанных месторождениях и являются основанием для проектирования водозабора и эксплуатации подземных вод.

В тех случаях, когда достижение детальности изученности запасов для выделения категории В связано с большими и неоправданными затратами, запасы категории С1 могут служить основанием для вовлечения месторождения (участка) в опытно-промышленную эксплуатацию без проведения разведочных работ. По результатам опытно-промышленной эксплуатации осуществляется оценка эксплуатационных запасов категорий А или В и при необходимости составляется проект реконструкции (расширения) водозабора.

Запасы категории С2 подсчитываются на выявленных месторождениях по результатам специальных поисковых работ, по аналогии с более изученными месторождениями, а также дополнительно к запасам более высоких категорий на месторождениях, изученных в процессе поисково-оценочных и разведочных работ. Они предназначены для оценки и учета потенциальных возможностей месторождений подземных вод, а также для обоснования целесообразности постановки на них поисково-оценочных работ.

1.4. Состояние водных экологических систем.

Одной из основных причин, способствующих загрязнению рек и водоемов, является массовая застройка водоохранных зон водных объектов и, прежде всего, их прибрежных защитных полос. Негативное влияние на водные экосистемы оказывают аварийные сбросы загрязненных сточных вод, разливы нефти и нефтепродуктов, чаще всего допускаемые на промышленных объектах и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, прорывах нефтепроводов.

Особенности геоморфологического строения региона приводит к частому возникновению паводков, подтоплений, оползней, речной эрозии.

Самым значительным по площади распространения в регионе является подтопление, которому подвергаются не только сельскохозяйственные угодья, но и населенные пункты.

Процесс подтопления, распространившийся на большие площади, вызванный природными и антропогенными факторами, приводящий к водонасыщению грунтов, изменению их физических, физико-механических свойств, агрофизических и агрохимических свойств почв, изменению растительного покрова, носит по своему характеру катастрофический характер.

Волновой абразии и размыву подвержены как  русла рек, так и побережье Черного и Азовского морей. Ежегодно морем смывается около 100 – 120 тыс. тонн почвенного покрова, а общие потери высокопродуктивных Кубанских черноземов оцениваются многими сотнями гектар.

Более 30% годового стока Кубани составляет безвозвратное водопотребление, что влечет за собой недостаточное обводнение нерестилищ в Кубанских лиманах и ухудшение гидрохимического режима, ввиду значительного сброса загрязненных вод с рисовых систем.

Водоохранные зоны рек в сельской местности зачастую используются в севообороте с применением гербицидной и пестицидной обработки, что угнетающе действует на водные флору и фауну, а также на околоводные организмы и растительный мир.

Практически все малые реки зарегулированы русловыми прудами уже много десятков лет и в них сложились новые экологические системы.

Оценка состояния водных экосистем лишь по данным гидрохимических наблюдений на наш взгляд явно недостаточна, так как затрагивает состояние водного объекта только на момент отбора проб. Необходимо применять методы биологической индикации по характерным индикаторам флоры и фауны водных экосистем. Данный метод, на наш взгляд, необходимо включить в программу ГМПВО, так как он позволит оценить влияние природных и, особенно, антропогенных факторов в большем промежутке времени.

Увеличение объемов незаконного промысла ценных видов промысловых рыб, в первую очередь осетровых, привело к истощению  рыбных запасов.

В результате применения незаконных орудий лова численность осетровых и севрюги в Азовском море за последние пять - шесть лет сократилась в пять раз.

Анализ уловов проходных и полупроходных видов рыб за последние десять лет показал, что сокращение запасов промысловых рыб не только не прекращается, а имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Состояние в целом биоценозов Азово-Черноморского бассейна подвержено влиянию целого ряда негативных факторов:

- недостаточное обводнение естественных нерестилищ;

- зарегулирование основных рек Азово-Черноморского бассейна;

- загрязнение речных и морских вод нефтепродуктами, тяжелыми металлами и др.;

- возникновение аномальных стихийных явлений (смерчи, град, ураганные ветры, наводнения и т.п.).

В северо-восточной части республики Карачаево - Черкессия расположено крупное гидротехническое сооружение – Большой Ставропольский канал, в систему которого входит «Усть-Джегутинское»  водохранилище (головное сооружение канала), Кубанское водохранилище, Каскад Кубанских ГЭС. Создание БСК привело к резким изменениям состояния гидрогеологической среды  и, главным образом, повышению уровня грунтовых вод. Подъем уровня грунтовых вод до критических значений отмечается во многих населенных пунктах и городах (г.г. Черкесск, Усть - Джегута, пос.Октябрьский, Привольный и т.д.). Нарушились природно-экологические условия вокруг озера Малого, что также привело к затоплению больших площадей ранее плодородных сельхозугодий.

В настоящее время в зоне влияния БСК проводится полный комплекс работ по ведению мониторинга геологической среды  и водных объектов всех подсистем и уровней.

Процесс подтопления, вызванный природными и антропогенными факторами, приводящий к водонасыщению грунтов, изменению их физических, физико-механических свойств, агрофизических и агрохимических свойств почв, изменению растительного покрова, носит по своему характеру катастрофический характер. Наблюдения, проводимые в зоне влияния БСК, за уровнем поверхностных и  грунтовых вод показывают, что изменение уровней грунтовых вод происходит синхронно  колебанию количества атмосферных осадков.

В результате антропогенного воздействия и зарегулированности стока Усть-Джегутинским гидроузлом в бассейнах рек Ставропольского края произошли следующие изменения водохозяйственной обстановки:

1. Бассейн р.Кумы.

Водность реки Кумы возросла примерно в 2 раза. Пропускная способность русла снизилась. Бытовые расходы реки превышают пропускную способность русла на отдельных участках.

Паводочный период растянулся с 10-20 дней до 2-3 месяцев, что увеличило вероятность наложения паводка по основному стволу с паводками притоков.

Паводочные расходы средней обеспеченности многократно превышают пропускную способность русла, что приводит к хроническим наводнениям. Низкая пропускная способность русла в среднем и нижнем течении приводит к затоплению и гибели пойменных  лесов, затоплению значительных площадей пашни, сенокосов и пастбищ.

2. Бассейн р.Калаус

В результате подачи кубанской воды в р.Калаус из Большого Ставропольского канала активизировались эрозионные процессы в верховьях реки в Андроповском районе. На первых 23 км реки русло углубилось на 25-30 м. Образующийся твердый сток осаждается в русле и на пойме ниже с.Воздвиженского, что ежегодно приводит к выводу из сельхозоборота до 100 га лугов.

3. Бассейн р.Егорлык

Прогрессирует заиление Новотроицкого водохранилища, имеющего комплексное назначение.

Из 58 водохранилищ края большая часть - это наливные водоемы. Отдельные водохранилища предназначены для сезонного регулирования стока магистральных каналов. К самым крупным водохранилищам данного типа относятся Чограйское водохранилище объемом 720 млн.м3, Сенгилеевское водохранилище объемом 805 млн.м3, Дундинское водохранилище объемом 91 млн.м3.

Русловые водоемы, как правило, не имеют больших объемов и предназначены для поднятия уровня воды и обеспечения самотечной водоподачи в магистральные каналы оросительных систем. Единственным русловым водохранилищем, предназначенным для регулирования весеннего половодья и срезки пиков летних паводков, является   Отказненское водохранилище на р.Куме. Полный объем водохранилища 83,9 млн.м3, в т.ч. призма хозяйственного регулирования 50,3 млн.м3, паводочного регулирования 28,3 млн.м3.

Водоприемниками сбросных, дренажных вод и естественного стока малых рек в зоне Право-Егорлыкского канала и Закумско-Садовой оросительно-обводнительной системы являются бессточные понижения - урочища Большой и Малый Бурукшун, Сага Бирючья и Дадынские озера. В многоводные годы указанные водоемы переполняются и затапливают земли хозяйств в Ставропольском крае и республике Калмыкия.

Сложившаяся водная экологическая система в целом отражает ситуацию, сформировавшуюся в водохозяйственном комплексе Республики Адыгея. Использование водных ресурсов осуществляется на безвозвратной основе за редким исключением.

В последнее время на состояние водных экологических систем большое влияние оказывает смыв талыми и дождевыми водами вредных веществ в крупных населённых пунктах республики. В Республике Адыгея все ливневые сооружения сбрасывают сточные воды напрямую в водные объекты без очистки, тем самым, ухудшая их состояние. Пробы воды, взятые в р. Белая ниже по течению г. Майкопа, показывают превышение предельно-допустимых концентраций некоторых веществ имеющих явное антропогенное происхождение.

В этой связи в г. Майкопе насущной проблемой является строительство очистных сооружений ливневой канализации.

В равнинной части республики, где протекают малые реки, существует угроза их заиления, а в сельских населённых пунктах - засорения бытовым мусором. Практически все малые реки зарегулированы русловыми прудами уже много десятков лет и в них сложились новые экологические системы. Исследований, как это повлияло на естественные условия, присущие данным водотокам в республике не проводилось.

Паводки, которые проходят на реках республики в любое время года, также способствуют негативному влиянию на водные экологические системы, так как приводят к постоянному изменению русел рек, обрушению берегов и образованию новых аллювиальных отложений, которые в дальнейшем зарастают древесно-кустарниковой растительностью.

Сложившаяся водная экологическая система в целом отражает ситуацию, сформировавшуюся в водохозяйственном комплексе Республики Адыгея. Использование водных ресурсов осуществляется на безвозвратной основе за редким исключением.

Как показали многолетние гидрохимические исследования, в водах рек на территории Адыгеи наблюдается повышенное содержание фенолов (возможно, природного генезиса), нефтепродуктов (местные жители часто моют свои автомобили прямо на берегу реки), железа (региональные геохимические особенности). Содержание органики в речных водах повышается от истоков к устью не только вследствие развития процессов боковой эрозии в равнинной части, но и в связи с хозяйственной деятельностью человека. Основными источниками загрязнения рек являются предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые сбрасывают около 95% загрязнённых сточных вод от их общего количества по Республике Адыгея.

Удельная нагрузка (масса загрязняющих веществ в 1 м3 стоков) на территории Адыгеи составила 0,23 кг/м3, при региональной удельной нагрузке на природные поверхностные воды 0,62 кг/м3. Удельная нагрузка на водоемы от неканализованных предприятий не рассчитывалась.

В целом речные воды Адыгеи по степени загрязнения можно оценить как «умеренно загрязнённые воды».

Донные отложения рек являются своеобразными «аккумуляторами» для целого ряда загрязняющих веществ. Именно здесь фиксируется многолетнее загрязнение речных вод – этого весьма непостоянного по химическому составу компонента окружающей среды. В донных отложениях можно обнаружить «реликтовое» или современное загрязнение реки.

Судя по результатам выполненных  литогеохимических исследований, реки Республики Адыгеи отличаются сравнительно невысоким уровнем техногенного загрязнения химическими элементами и их соединениями. Одной из причин, объясняющей это явление, может быть невысокий уровень загрязнения тяжелыми металлами верхнего почвенного горизонта на водосборе рек. Донные отложения рек, особенно в их нижней равнинной части, в значительной степени формируются продуктами эрозии почвенного покрова, и поэтому могут быть своеобразными индикаторами состояния окружающей среды в бассейне реки.

В последнее время на состояние водных экологических систем большое влияние оказывает смыв талыми и дождевыми водами вредных веществ в крупных населённых пунктах республики. В Республике Адыгея все ливнёвые сооружения сбрасывают сточные воды напрямую в водные объекты без очистки, тем самым, ухудшая их состояние.

Пробы воды, взятые в створах ниже источников загрязнения, показывают превышение концентраций (во всех случаях незначительные и укладывающиеся в рамки статистической погрешности) некоторых веществ, присутствующих в сбросах сточных вод.

В равнинной части республики существует угроза заиления малых рек, а в пределах сельских населённых пунктов - засорения бытовым мусором. Практически все малые реки зарегулированы русловыми прудами уже много десятков лет и в них сложились новые экологические системы.

Паводки, которые проходят на реках республики в любое время года, также способствуют негативному влиянию на водные экологические системы, так как приводят к постоянному изменению русел рек (Белая, Лаба, Фарс, Курджипс) обрушению берегов и образованию новых аллювиальных отложений, стариц, которые в дальнейшем зарастают водной и древесно-кустарниковой растительностью.

Оценка состояния водных экосистем лишь по данным гидрохимических наблюдений на наш взгляд явно недостаточна, так как затрагивает состояние водного объекта на момент отбора пробы. Необходимо применять методы биологической индикации по характерным индикаторам флоры и фауны водных экосистем. Данный метод, на наш взгляд, необходимо включить в программу ГМПВО, так как он позволит оценить влияние природных и, особенно, антропогенных факторов в большем промежутке времени.

Основными проблемами водного хозяйства бассейна являются:

1. Улучшение качества воды в основных источниках водоснабжения - р.Кубань, Кума,  Калаус.

2. Поддержание благоприятного гидрологического режима малых рек, предотвращение истощения их водных ресурсов.

3. Устойчивая работа всего водохозяйственного комплекса, включая гидротехнические сооружения комплексного назначения в составе обводнительно-оросительных систем.

- Пропуск паводков по р.Куме и р.Кубань.

- Водоотведение сбросных и дренажных вод.

- Борьба с подтоплением обводняемых и орошаемых территрий.

# Ч А С Т Ь   В Т О Р А Я

использование водных объектов

2.1 Водопотребление и водоотведение

2.1.1. Структура и объемы водопотребления и водоотведения
         В целом по зоне деятельности Кубанского БВУ суммарный забор воды из водных объектов в 2007 году составил 11717 млн. м3 (97% к уровню 2006г.).

Забор воды из природных источников (включая морскую воду) непосредственно для использования составил 7411 млн. м3, или 83% от установленного лимита, в том числе:

- поверхностных 6759 млн. м3, или 84% от установленного лимита

- подземных 651 млн. м3, или 76% от установленного лимита

- морской воды 1 млн. м3, или 5% от установленного лимита.

Забор воды для осуществления внутрибассейновой и межбассейновой переброски стока в 2007 году составил 4306 млн. м3 воды. При этом учтена переброска стока Белореченской ГЭС из р. Белой в р.Пшиш в объеме 1386млн.м3, Зеленчукскими ГЭС из р.р. Аксаут и Маруха в р.Кубань в объеме 521 млн. м3, подача воды Краснодарскому краю по холостому сбросу Невинномысского канала в объеме 68 млн. м3, часть забора в Новокубанский канал  (концевой  сброс)  в  объеме  67  млн. м3,  а  также  забор  воды  в объеме

890 млн. м3 рыбомелиоративными системами Краснодарского края, которые подают воду на опреснение лиманов Азовского моря.

Объем использования свежей воды в 2007 году составил 6623 млн. м3 или 104 % к уровню 2006 года. Пресной воды было использовано          6622 млн. м3, или 104% к 2006 г., морской воды 1 млн. м3. 10% объема использованной пресной воды – питьевого качества, остальная часть относится к категории технической.

Структура использования воды приведена на рис. 2.1., основные показатели водопотребления и водоотведения приведены в табл. 2.1.

Рис.2.1.  Использование воды из поверхностных и подземных источников

по видам использования, млн. м3

Таблица 2.1

Основные показатели водопотребления и водоотведения в зоне деятельности Кубанского бассейнового управления

млн.м3

| Наименование показателей | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Забор воды из водных объектов, всего | 11816 | 11819 | 12200 | 12124 | 11717 |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |
| 1.1. поверхностных (в т.ч. морская вода) | 11065 | 11104 | 11520 | 11469 | 11066 |
| 1.2. подземных | 751 | 715 | 680 | 655 | 651 |
| 2. Из общего водозабора забор для перераспределения стока | 4120 | 4272 | 4301 | 3836 | 4306 |
| 3. Использовано воды, всего | 6471 | 6200 | 6017 | 6350 | 6623 |
| в том числе на: 3.1. хозяйственно-питьевые нужды, | 544 | 500 | 466 | 437 | 438 |
| в том числе: 3.1.1. из поверхностных водных объектов | 180 | 165 | 161 | 144 | 142 |
| 3.1.2. из подземных водных объектов | 364 | 335 | 305 | 293 | 296 |
| 3.2. производственные нужды | 2576 | 2616 | 2430 | 2514 | 2685 |
| из них: 3.2.1. питьевого качества | 177 | 193 | 201 | 184 | 173 |
| 3.3. орошение | 2972 | 2748 | 2775 | 3047 | 3155 |
| 3.4. обводнение | - | - | - | - | - |
| 3.5. сельхозводоснабжение | 55 | 43 | 38 | 35 | 29 |
| в том числе: 3.5.1. из поверхностных водных объектов | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 3.5.2. из подземных водных объектов | 48 | 39 | 34 | 31 | 26 |
| 3.6. другие виды (прудовое рыбное хозяйство и т.д.) | 324 | 293 | 308 | 317 | 316 |
| 4. Расходы в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения | 2134 | 2137 | 2273 | 2256 | 2248 |
| 5. Процент экономии воды за счет оборотного и повторно-последовательного водоснабжения | 45 | 45 | 48 | 47 | 46 |
| 6. Потери при транспортировке | 2419 | 2224 | 2286 | 2299 | 2310 |
| 7. Безвозвратное водопотребление | 1132 | 27 | 249 | 284 | 494 |
| 8. Водоотведение, всего | 10773 | 11875 | 12024 | 11912 | 11296 |
| 8.1. Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего | 10678 5461 | 11787* 6205 | 11939* 5766 | 11826* 5912 | 11210* 5698 |
| из них: 8.1.1. загрязненных, всего | 1556 | 1532 | 1093 | 1196 | 1165 |
| в том числе: а) без очистки | 1135 | 1113 | 696 | 798 | 787 |
| б) недостаточно-очищенных | 421 | 419 | 397 | 397 | 378 |
| 8.1.2. нормативно-чистых (без очистки) | 3767 | 4537 | 4537 | 4585 | 4400 |
| 8.1.3. нормативно-очищенных | 138 | 136 | 136 | 131 | 133 |
| 8.2. Водоотведение в подземные водные объекты | 6,3 | 5,0 | 11,7 | 14 | 13 |
| 9. Мощность очистных сооружений | 1185 | 1191 | 1188 | 1182 | 1179 |

*Водоотведение в поверхностные водные объекты приведено: в числителе с учетом объемов транзитных вод, в знаменателе без учета объемов транзитных вод.

В 2007 году в поверхностные водные объекты, в подземные горизонты и в различные накопители через сосредоточенные выпуски было отведено 11296 млн. м3 (95% к 2006 г.), в том числе транзитной воды 5512 млн. м3 (94% к 2006 г.).

Объем  сточной и коллекторно-дренажной воды, сброшенной в поверхностные водные объекты в 2007 году составил 5698 млн. м3 (96% к  2006г.),   из них:

-    загрязненной 1165 млн. м3 (97% к 2006 г.)

- нормативно-очищенной 133 млн. м3 (102% к  2006 г.)

- нормативно-чистой 4400 млн. м3 (96% к 2006 г.).

Структура отведения сточных вод в поверхностные водные объекты приведена на рис. 2.2.

Рис. 2.2.

2.1.2.Водопотребление и водоотведение по бассейнам рек,    сбъектам федерации  и отраслям экономики

Водопотребление и водоотведение по бассейнам рек

Основной водной артерией зоны деятельности Кубанского БВУ является р.Кубань. Из общего объема воды забранной из поверхностных водных  источников (11066 млн. м3), забор воды из р. Кубани и ее притоков составил 10329 млн. м3 (в 2006 г. – 10591 млн. м3) или 98% от общего забора.

Таблица 2.2

Использование водных ресурсов в бассейне р. Кубани

| Наименование показателей | Объем воды в млн. м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 год | 2007 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Средний многолетний сток | 14500 | 14500 |
| Естественный (восстановленный) годовой сток | 18100 | 14450 |
| Забор воды из поверхностных водных объектов | 10591 | 10329 |
| Забор воды из подземных водных объектов | 313 | 311 |
| Использовано воды | 3914 | 4042 |
| Сброшено в поверхностные водные объекты | 6327 | 5328 |
| Сброшено в подземные горизонты | 13 | 13 |
| Безвозвратное водопотребление и потери воды в % к речному стоку | 4564 25 | 5299 37 |

В среднем годовой объем забора воды из р. Кубани за последние 5 лет составил 11000 млн. м3.

Структура использования воды по бассейнам рек приведена на рис. 2.3.

Рис. 2.3.

Объем сброшенных сточных, коллекторно-дренажных и транзитных вод в поверхностные водные источники  бассейна р. Кубани в 2007 году составил  5328 млн. м3,  из них объем  транзитных вод 3175 млн. м3, сточных и коллекторно-дренажных  -  2153 млн. м3.

Структура сбрасываемых сточных вод по бассейнам рек приведена на рис. 2.4.

Рис. 2.4.

Водопотребление и водоотведение по субъектам Российской Федерации

В перечень предприятий,  отчитывающихся об использовании воды по форме государственного статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз), включено  2462 объекта-водопользователя. В 2007 году поставлено на учет 107 водопользователей. Одновременно 191 водопользователь снят с учета. Часть предприятий прекратили существование (ликвидированы, объявлены банкротами), другие исключены из перечня отчитывающихся водопользователей (бывшие колхозы и совхозы) в связи с передачей подземных водозаборов на баланс предприятий жилкоммунхоза. Доля неучтенных  водопользователей оценивается примерно в 8% от общего числа водопользователей, при этом их водозабор составляет 0,02% от общего водозабора.

Таблица 2.3.

Показатели использования воды в разрезе субъектов федерации

млн. м3

| # Наименование # показателей | Респуб- лика КарачаевоЧеркессия | Ставро- польский край | Респуб- лика Адыгея | Красно- дарский край | Итого по БВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Забор воды из водных объектов, всего | 3090 3042 | 1553 1494 | 133 144 | 6941 7444 | 11717 12124 |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |
| - поверхностных (в т.ч. морская вода) | 3078 3028 | 1471 1411 | 115 125 | 6402 6905 | 11066 11469 |
| 1.2. подземных | 12 15 | 82 82 | 18 19 | 539 539 | 651 655 |
| - Из общего водозабора забор для перераспределения стока | 1017 317 | 787 522 | 26 26 | 2476 2971 | 4306 3836 |
| 3. Использовано воды, всего в том числе: | 44 50 | 3072 2790 | 87 97 | 3420 3413 | 6623 6350 |
| 3.1. хозяйственно-питьевые нужды | 19 23 | 106 105 | 33 35 | 280 274 | 438 437 |
| 3.2. производственные нужды | 20 23 | 2138 1890 | 5 5 | 522 596 | 2685 2514 |
| из них: 3.2.1. питьевого качества | 7 13 | 41 48 | 2 3 | 123 120 | 173 184 |
| 3.3. орошение | 0,0 0,0 | 626 605 | 35 40 | 2494 2402 | 3155 3047 |
| 3.4. сельхозводоснабжение | 1 1 | 7 6 | 1 2 | 20 26 | 29 35 |
| 3.5. другие виды (прудовое рыбное хозяйство и т. д.) | 4 3 | 195 184 | 13 15 | 104 115 | 316 317 |
| 4. Расходы в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения | 61 61 | 960 946 | 29 29 | 1198 1220 | 2248 2256 |
| 5. Процент экономии воды за счет оборотного и повторно-последовательного водоснабжения | 74 72 | 31 33 | 85 83 | 70 67 | 46 47 |
| 6. Потери при транспортировке | 241 219 | 969 995 | 22 22 | 1078 1063 | 2310 2299 |
| 7. Водоотведение в поверхностные водные объекты, в том числе | 576 369 | 4308 4260 | 129 160 | 6197 7029 | 11210 11826 |
| 7.1.без учета транзитных вод | 54 56 | 1774 1644 | 105 144 | 3765 4068 | 5698 5912 |
| из них: 7.1.1. загрязненных, всего | 53 55 | 204 211 | 21 23 | 887 907 | 1165 1196 |
| 7.1.2. нормативно-чистых (без очистки) | 0,4 0,5 | 1570 1432 | 84 121 | 2745 3031 | 4400 4585 |
| 7.1.3. нормативно-очищенных | 1,0 1,0 | 0,08 0,08 | 0 0 | 132 130 | 133 131 |

Примечание: в числителе данные за 2006 год, в знаменателе за 2005 год.

Общее использование по сравнению с 2006 годом увеличилось на    273млн. м3, главным образом, за счет увеличения использования воды на производственные нужды и орошение.

Увеличение использования воды на производственные нужды   (на 171 млн.м3) связано с увеличением плановой выработки электроэнергии, установленной ФЭК филиалу ОАО «ОГК «Ставропольская ГРЭС».

Использование воды на орошение увеличилось на 108 млн.м3 за счет рисосеящих хозяйств Краснодарского края и составило 3155 млн.м3 (в  2006 г. – 3047 млн.м3). По субъектам Федерации использование воды на орошение сложилось следующим образом:

2006 год               2007 год

Республика Адыгея                           39,5  млн. м3       35,0 млн. м3

Карачаево-Черкессая Республика       0        - « -              0      - « -

Краснодарский край                           2402    - « -           2494   - « -

тавропольский край                              605    - « -             626   - « -

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, а также рабочих и служащих, занятых на производстве осталось на уровне прошлого года (438 млн.м3).

Водопотребление и водоотведение по отраслям экономики

Основными потребителями водных ресурсов в зоне деятельности Кубанского БВУ являются промышленность, сельское хозяйство и жилищно – коммунальное хозяйство.

В 2007 году использовано свежей воды 6623 млн. м3, в том числе промышленностью 2568 млн. м3 или 38,8%, сельским хозяйством          3385 млн. м3 или 51,1%, жилищно-коммунальным хозяйством 640 млн. м3 или 9,7%.

Структура использования свежей воды по отраслям экономики, в том числе промышленностью приведена на рис. 2.5 и 2.6.

Рис. 2.5.

Рис. 2.6.

Объем потерь воды при транспортировке в последние 5 лет колеблется от минимального (2224 млн. м3) в 2004 г. до максимального (2419 млн. м3) в 2003 г. В 2006 году потери воды при транспортировке составили 2299 млн.м3 (в 2005г. - 2286 млн. м3). Велики потери вследствие того, что магистральные каналы и каналы комплексного назначения расположены в земляном русле, имеют низкий к.п.д.  Общей проблемой как крупных, так и небольших городов является катастрофическая изношенность водопроводящих сетей и как следствие большие потери по трассам (25%-40%).

В 2007 году в поверхностные водные объекты сброшено 5698 млн. м3 сточной, шахтно-рудничной и коллекторно-дренажной воды (в 2006 г.-5912 млн. м3), в том числе:

-  промышленностью 1950 млн. м3 (в 2006 г.- 1894 млн. м3)

-  сельским хозяйством 3254 млн. м3 (в 2006 г.- 3505 млн. м3)

-  ЖКХ  488 млн. м3 (в 2006 г.- 508 млн. м3).

Структура сброса сточных вод в поверхностные водные объекты по отраслям значительно варьирует: в составе сточных вод промышленности (электроэнергетики) преобладают нормативно-чистые воды (97%); в сельском хозяйстве сброс нормативно-чистых вод составляет 76%, загрязненных  – 23%.

2.2. Режимы использования водных ресурсов водохранилищ в бассейне р. Кубань.

В зоне деятельности Кубанского бассейнового водного управления находится крупнейший в России водохозяйственный комплекс, обеспечивающий ирригацию, гидроэнергетику, рыбомелиоративные, противопаводковые мероприятия и другие нужды.

В состав водохозяйственного комплекса Верхней Кубани включены системы Большого Ставропольского и Невинномысского каналов и входящие в эти системы водохранилища: Кубанское, Сенгилеевское, Егорлыкское и Новотроицкое.

Режим работы водохранилищ осуществляется в соответствии с утвержденными «Правилами эксплуатации…» и водохозяйственным балансом водных ресурсов. В течение года по фактическому притоку осуществляется его корректировка.

Система Большого Ставропольского канала (БСК), предназначенная для орошения земель, обводнения, организации промышленного и питьевого водоснабжения, для обеспечения сезонного перерегулирования стока р.Кубань и работы каскада ГЭС головного участка и крупной Невинномысской тепловой электростанции, включает в себя водохранилище Кубанское и сеть наливных внутрисистемных водохранилищ. Максимальная пропускная способность БСК 180 м3/с.

В 2007 г. забор в БСК составил    2480 млн. м3 и был выше планового (2012 млн. м3), в связи  с сокращением сброса до 5 м3/с в нижний бьеф Усть-Джегутинского гидроузла для проведения ремонтных работ на ниже расположенном Невинномысском гидроузле.

# Кубанское водохранилище  расположено на 47 км  от головного сооружения БСК. Водохранилище наливное, сезонного регулирования. Режим его работы  определен в водохозяйственном балансе Верхней Кубани.

# Емкость водохранилища при НПУ  составляет 574 млн.м3, объем его на конец 2007 г. составил 377 млн. м3.

Невинномысский канал, введенный в эксплуатацию в 1948 г. с Сенгилеевским и Новотроицким водохранилищами, предназначен для подачи воды на орошение и обводнение засушливых районов Ставропольского края и Ростовской области.

Сенгилеевское водохранилище на р. Б.Егорлык, построено в 1958 г. и используется для орошения, водоснабжения, регулирования стока. Режим Сенгилеевского водохранилища ежегодно определяется  в водохозяйственном балансе Верхней Кубани. Заполняется в основном за счет стока р. Кубань, поступающему по Невинномысскому каналу.

Объем при НПУ – 805 млн.м3. Объем воды в водохранилище на конец года составил 717 млн. м3.

Егорлыкское и Новотроицкое водохранилища, построенные на            р.  Б. Егорлык в 1962 г., внутрисуточного  регулирования  стока, уровни этих водохранилищ постоянно поддерживаются на  отметках НПУ.

В 2007 г. режим работы водохранилищ, входящих в систему Верхне-Кубанских каналов осуществлялся в соответствии с Правилами эксплуатации и планами.

Краснодарское водохранилище – самое крупное на р. Кубань, контролирует 96% годового стока р. Кубань. Оно построено в 1973 г. Плотина водохранилища расположена на 242 км от устья.

Основные параметры водохранилища

| УМО - уровень мертвого объема |  | НПУ – нормальный подпорный уровень |  | ФПУ – форсированный подпорный уровень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень, м | Объем, млн.м3 | Уровень, м, БС | Объем, млн.м3 | Уровень, м | Объем, млн.м3 |
| 25,85 | 192 | 32,75 (33.65 по проекту) | 1798 (2149 по проекту) | 35,23 | 2794 |

Краснодарское водохранилище – водохранилище комплексного использования, предназначенное  для:

-срезки пиков паводков с целью ликвидации угроз наводнения на территории общей площадью 600 тыс. га с населением  300 тыс. человек.;

-обеспечения коммунального, сельскохозяйственного и промышленного водоснабжения;

-обеспечения водой рисовых  оросительных систем на площади  около 215 тыс. га;

-обеспечения попусков воды на устье рек Кубани  и Протоки для нерестовых миграций осетровых, рыбца и др.

- подачи пресной воды  в необходимом количестве на рыбоводные  хозяйства площадью 156 тыс. га в Приазовских лиманах;

-улучшения  условия судоходства на р. Кубани и Протоки на протяжении более 400 км.

Краснодарское водохранилище, являясь составной частью Кубанского водохозяйственного комплекса, обеспечивает регулирование речного стока для оптимального его использования в народном хозяйстве.

Режим работы Краснодарского водохранилища осуществляется в соответствии с утвержденными «Правилами эксплуатации …» в пределах диспетчерского графика и водохозяйственного баланса, который оперативно корректируется в соответствии с прогнозом и фактическим притоком в водохранилище. В соответствии с «Правилами эксплуатации…» в течение всего года необходимо стремиться к наполнению водохранилища до нормального подпорного уровня (НПУ), за исключением периода сентябрь – ноябрь, когда для производства ремонтно-восстановительных работ на водохранилище необходимо  его срабатывать  до отметки 30,0 м.

Первое полугодие   2007 г. было многоводным, т.к. на реках  бассейна   р. Кубань прошли дождевые паводки и весенне-летнее половодье. Второе полугодие характеризовалось маловодьем.

В первом и втором кварталах продолжалось плановое наполнение водохранилища. В апреле  температура  воздуха и количество осадков были ниже нормы, вследствие чего не происходило интенсивного снеготаяния в горах, что явилось причиной пониженной водности в бассейне  р. Кубань. Средний приток в Краснодарское водохранилище был ниже прогнозируемого Гидрометеоцентром.

Резкое увеличение притока в Краснодарское водохранилище, вследствие  таяния снега в горах и прошедших осадков началось в конце апреля, в результате чего был  достигнут годовой максимум - 1600 м3/с. За период весенне-летнего половодья (конец апреля-июнь) приток в среднем колебался  от 800 до 900 м3/с

Режим работы Краснодарского водохранилища во 2-ом квартале был подчинен необходимости поддержания в оросительный сезон уровня верхнего бьефа на отметке НПУ, согласно  «Правил эксплуатации».

Из графика режима работы Краснодарского водохранилища видно  (рис 1),   что до отметки НПУ водохранилище было наполнено в первой декаде апреля. и в этих пределах стояло до конца июня. Во втором полугодии началась интенсивная сработка водохранилища, т.к. вода подавалась на оросительные системы.

Необходимо отметить, что в 2007 г. в весенне-летний период в бассейне р. Кубань сложилась напряженная водохозяйственная обстановка, т.к. уже в конце мая установилась сухая и жаркая погода. В третьем квартале осадков  выпало в целом намного ниже нормы и  приток воды в Краснодарское водохранилище в третьем квартале был очень низким и в среднем составил всего 50% от среднемноголетнего.

В связи с маловодьем  был разработан план мероприятий по обеспечению производства риса в условиях дефицита оросительной воды, выполнение которого позволило снизить непредвиденные потери забранной  на системы воды и правильно распределить накопленные  в Краснодарском водохранилище запасы воды до конца оросительного сезона. Определенную роль сыграл запуск в работу Тиховского гидроузла, который позволил полностью обеспечить водой оросительные системы междуречья Кубани и Протоки при более низких расходах воды.

К началу сентября уровень воды в водохранилище  был близок к отметке мертвого объема,  сбросы из водохранилища были  снижены до 160 м3/с.

К середине второй декады сентября, после прохождения дождей, особенно в верхней части бассейна р. Кубань, приток увеличился и объем водохранилища  за месяц  увеличился на 82 млн. м3.

Весь 4-тый квартал Краснодарское водохранилище работало согласно Правилам эксплуатации  в режиме наполнения

Шапсугское, Варнавинское и Крюковское водохранилища, расположенные в левобережной пойме р. Кубань используются, в основном, для орошения и срезки высоких паводков.

Вместе с Краснодарским водохранилищем и системой обвалования рек Кубани и Протоки они входят в единый водохозяйственный комплекс противопаводковой защиты Нижней Кубани.

Согласно "Декларации о безопасности Шапсугского гидроузла"  и указаниям МПР РФ Шапсугское водохранилище должно быть сработано до уровня мертвого объема. Уровень воды в водохранилище находился на отметке мертвого объема и ниже, за исключением непродолжительных периодов времени, когда проходили паводки на реках, впадающих в Шапсугское водохранилище.

Первый квартал, на реках впадающих в Шапсугское водохранилище  был наиболее многоводным, поэтому и приток и сброс  в этот период были наибольшими. В летний период наблюдалась наименьшая водность, вследствие чего и сбросы  были минимальные около 1м3/c . К концу года приток к водохранилищу увеличился  связи с выпадением осадков.

Варнавинское и Крюковское водохранилища в 2007 г. работали в обычном режиме, используя аккумулированные водные ресурсы для подачи на оросительные системы и срезки пика паводков. Максимальный сброс из Варнавинского водохранилища составил 100 м3/с.

Ежедневное наполнение всех водохранилищ отслеживается и вся информация помещается на Схему гидрометобстановки в бассейне             р. Кубань. 	В течение года, ежеквартально и за год делается анализ режима работы  22 водохранилищ в зоне деятельности Кубанского БВУ. Основные показатели режима работы водохранилищ за 2007 г. помещены в табл. 1.

|  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные показатели режима работы водохранилищ в зоне деятельности Кубанского БВУ в 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Водохранилище |  |  |  |  | Отметка уровня воды, м |  |  |  |  | Объем воды . млн.м3 |  | Приток к вдхр, млн.м3 м3/c |  |  |  | Сброс к вдхр,млн.м3 м3/c |  |  |  |
|  |  | НПУ |  | УМО |  | На начало | На конец | MIN |  | MAX | На начало | На конец | Cуммарный |  | MIN | MAX | Cуммарн | MIN |  | MAX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краснодарское |  | 32.75 |  | 25.85 | 26,82 | 29,07 | 26,12 | 32,88 |  | 1020 | 730 | * | 11453 364; 367. | 53 | 1681 | 11603 | 119,0 |  | 930 |
| 2 | Крюковское |  | 14.40 |  | 11.35 | 12,38 | 12,34 | 11,98 | 15,00 |  | 38,2 | 37 | * | * | * | * | 10 0,3 | 0,0 |  | 19 |
| 3 | Варнавинское |  | 6,75 |  | 6,25 | 6,68 | 6,45 | 6,34 | 8,09 |  | 37,00 | 28,2 | * | * | * | * | 444 14,2 | 1,0 |  | 110 |
| 4 | Федоровский гидроузел |  | 13.40 |  | 6.50 | 9,10 | 8,2 | 8,0 | 13,4 |  |  |  |  | 11140 353 |  |  | 9142 290 | 102 |  | 742 |
| 5 | Белореченское |  | 101.0 |  | 97.0 | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |
| 6 | Ганжинское |  | 93.0 |  | 90.5 | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Шапсугское |  | 19.50 |  | 17.40 | 17,20 | 17,17 | 17,17 | 19,10 |  | 4,00 | 3,6 | * | * | * | * | 367 22 | 0 | 132 |  |
| 8 | Майкопское |  | 222.3 |  | 218.3 | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
|  | Республика Карачаево-Черкессия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Усть-Джегутинский гидроузел |  | 629,00 |  | 614,00 | 624,69 | 624,58 | 614,38 | 628,11 |  | 380,93 | 376,62 | 479,74 15,2 | 513,59 16,28 | 0,2 | 77,3 | 517,9 16,42 | 2,5 | 56,8 |  |
| 10 | Кубанское |  | 655,05 |  | 649,30 | 654,25 | 654,25 | 654,12 | 655,05 |  | 10,15 | 10,15 | 2447,46 77,16 | 3704,50 117,5 | 6,0 | 450 | 1238,7 39,3 | 3,0 | 269,4 |  |
| 11 | ГЭС -2 |  | 468,8 |  | 467,5 | 468,2 | 467,5 | 467,5 | 468,8 |  | 1,15 | 1,68 | 1173 56,1 | 2047 66,38 | 31,0 | 130,0 | 2168 68,6 | 31,0 | 130,0 |  |
|  | Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сенгилеевское |  | 232.00 |  | 219.50 | 228,12 | 230,01 | 228,12 | 232 |  | 641,6 | 717,4 | 297,18 9,4 | 393,13 12,2 | 1,0 | 47 | 307,3 9,7 | 0,5 | 45 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Новотроицкое |  | 153.00 | 149.20 | 153,00 | 153,05 | 1582,89 | 153,15 |  | 78,87 | 79,61 | 920,08 29,17 | 1066,31 33,81 | 6,0 | 69,0 | 1065,57 33,79 | 5,0 | 70,0 |  |
| 14 | Отказненское |  | 174.65 | 169.20 | 171,14 | 169,87 | 169,13 | 173,85 |  | 15,2 | 8,6 | 423,5 13,43 | 403,1 12,8 | 3,8 | 43,1 | 409,7 12,99 | 2,2 | 15,1 |  |
| 15 | Егорлыкское |  | 222.2 | 221.8 | 222,07 | 222.04 | 221,48 | 222,20 |  | 122,40 | 110,22 | 650,54 30,44 | 1075,37 34,10 | 6,0 | 70,0 | 1087,55 34,48 | 6,00 | 70,00 |  |
| 16 | Волчьи ворота |  | 157,80 | 155,0 | 157,07 | 156,88 | 155,88 | 156,97 |  | 20,20 | 19,40 | * | 40,70 1,29 | 1,20 | 3,0 | 10,00 1,26 | 1,00 | 4,00 |  |
| 17 | Курское |  | 162,50 | 160,8 | 161,77 | 162,50 | 161,77 | 162,50 |  | 7,84 | 11,40 | * | 8,83 1,11 | 0,10 | 3,0 | 41,50 1,31 | 0,3 | 5,5 |  |
| 18 | Ростовановское |  | 191,50 | 189,80 | 190,82 | 191,13 | 190,19 | 191,13 |  | 21,08 | 22,20 | * | 23,22 0,74 | 0,08 | 2,23 | 22,10 0,70 | 0,3 | 1,28 |  |
| 19 | Ульяновское |  | 228,00 | 220.00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |  | 1,00 | 1,00 | * | 29,00 0,92 | 0,30 | 0,30 | 29,00 0,92 | 0,3 | 0,3 |  |
| 20 | ГЭС-3 |  | 396,1 | 395,5 | 395,80 | 396,05 | 395,52 | 396,08 |  | 3,51 | 4,10 | 291,4 36,73 | 318,51 40,07 | 31,0 | 58,0 | 317,92 40,00 | 31,0 | 58,0 |  |
| 21 | ГЭС-4 |  | 395,8 | 334,0 | 335,40 | 335,30 | 334,30 | 334,90 |  | 1,53 | 1,40 | 285,58 35,93 | 321,70 40,47 | 31,00 | 58,00 | 321,83 40,49 | 31,0 | 58,0 |  |
| 23 | Курганенское |  | 241,50 | 236,00 | 241,96 | 341,93 | 240,07 | 242,50 |  | 0,2 | 10,14 |  | 142,84 4,53 | 0,19 | 12,0 | 142,90 4,53 | 1,0 | 1,8 |  |

Примечание: при отсутствии (неполных данных) в таблице ставится *

2.3. Внутрибассейновые и межбассейновые переброски речного  стока в бассейне р.Кубань.

В зоне деятельности Кубанского БВУ межбассейновая переброска речного стока осуществляется через Большой Ставропольский и Невинномысский каналы .

Большой Ставропольский канал  (БСК), имеющий комплексное назначение, осуществляет переброску стока р. Кубань в долины рек Кумы, Калауса и Восточного Маныча.

Система БСК предназначена для орошения земель на площади        210 тыс.га, обводнения 2600 тыс.га, организации промышленного и питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов 18-ти районов в правобережной части Ставропольского края. Сооружения системы обеспечивают сезонное перерегулирование стока р. Кубань, работу каскада ГЭС (на головном участке) и крупной Невинномысской тепловой электростанции.

Головное сооружение канала расположено на 782 км. от устья            р. Кубань  у г. Усть-Джегута в Карачаево-Черкесской республике.

Длина канала составляет 263 км. Пропускная способность  в голове канала - 180 м3/с.  Подпорная плотина Усть-Джегутинского гидроузла образует водохранилище объемом 36 млн.м3. Максимальная проектная пропускная способность водосброса Усть-Джегутинского гидроузла составляет 1440 м3/с (что соответствует расчетному паводку повторяемостью 1 раз в 200 лет).

На 47 км от головного сооружения БСК расположено наливное Кубанское водохранилище сезонного регулирования, полезной емкостью 500 млн. м3. Водохранилище наполняется стоком, поступающим через БСК из      р. Кубань  и перераспределяет его в необходимом режиме.

Информация о заборе воды  в БСК.

Таблица 1

| № |  | Объем воды в 2006 г.,млн.м3 |  | Объем воды в 2007г.,млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | Забор в БСК | 2041,63 | 2665,27 | 2011,85 | 2479,89 |
| 2 | Наполнение Кубанского в-ща | 504,32 | 404,24 | 479,75 | 503,94 |
| 3 | Сработка Кубанского в-ща | 552,72 | 463,21 | 513,89 | 494,48 |

Невинномысский канал построен в 1948 г. Узел головного водозабора  Невинномысского гидроузла  включает в себя низконапорную железобетонную плотину,  и водозаборного шлюза в Невинномысский    канал – 75 м3/с.

Невинномысский канал, а также работающий с ним в едином комплексе Егорлыкский водный тракт с Сенгилеевским, Егорлыкским и Новотроицким водохранилищами предназначен для переброски стока р. Кубань  в р. Б. Егорлык для орошения и обводнения засушливых районов Ставропольского края, Ростовской области и Республики Калмыкия.

По пути следования от головного сооружения Невинномысского канала до концевой его части и далее по р. Б.Егорлык кубанская вода используется для выработки электроэнергии на четырех ГЭС.

Забор и подача воды по Невинномысскому каналу

Таблица 2

| Статьи водораспределения | Объем воды в 2006 г.,млн.м3 |  | Объем воды в 2006 г.,млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| Водность р.Кубани в створе Невинномысской плотины | 2137,27 | 3863,15 | 2092,63 | 2383,78 |
| Водозабор в Невинномысский канал | 683,38 | 581,94 | 652,97 | 768,2 |
| Сброс в НБ плотны | 1453,89 | 3281,21 | 1439,66 | 1615,58 |

В бассейне р. Кубани осуществляются также и незначительные   межбассейновые переброски стока. К ним относится переброска стока из   р. Кубани  по каналам Краснодарской и Пригородной оросительных систем  в степные реки , для орошении и обводнения  маловодных районов степной зоны Краснодарского края.

Наиболее значительные внутрибассейновые переброски стока осуществляются через:

1. Каскад Зеленчукских ГЭС, при работе которых осуществляется переброска стока из бассейна  рек М. и Б. Зеленчук в р. Кубань. Объем переброски  за 2007 г составил  518  млн. м3.

2.Деревационный канал Белореченской ГЭС, по которому часть стока р. Белой перебрасывается в р. Пшиш (другой приток р. Кубани). Объем переброски около 2 км3 в год.

2.4. Водохозяйственные балансы.

Река Кубань относится к рекам с напряженной водохозяйственной обстановкой. Наиболее неблагоприятными являются участки:

- Верхней Кубани, где осуществляются большие переброски стока из бассейна р. Кубань в другие бассейны. Сток года 75%-ной  обеспеченности  в створе  Невинномысска составляет 4,2 км3, фактический сток  в 2007 г. – составил 2,4  км 3, суммарный отбор Верхней Кубани  в 2007 составил –      3,25 км3., безвозвратный – 2,1 км3

- Нижней Кубани, где осуществляется забор на рисовые системы (около 3,0 км3) и рыбомелиоративные системы (около 1 км2).

В связи с высоким использованием стока, ежегодно разрабатывается баланс Верхней Кубани, рассматривающий вопросы деления кубанской воды между 5-ю субъектами Федерации. В течение года по фактическому притоку осуществляется его корректировка.

Баланс по Краснодарскому водохранилищу увязывает потребности водопотребителей Нижней Кубани. По фактическому притоку осуществляется его корректировка в течение года.

Основной задачей водохозяйственных балансов при использовании водных ресурсов в бассейне р. Кубань является обеспечение санитарных и экологических попусков. Согласно «Правил эксплуатации Краснодарского водохранилища» санитарный сброс из него составляет 80 м3/с. В 2007г. все сбросы  были выше санитарных.

Санитарный сброс ниже Усть-Джегутинского гидроузла согласно «Правил эксплуатации…» составляет 5 м3/с. Такой сброс в 2007 г. осуществлялся с января по  1 декаду февраля и в ноябре-декабре , согласно плану забора и распределения водных ресурсов по Верхне-Кубанским каналам на 2007 г. Осуществление санитарного сброса объясняется необходимостью максимально возможного забора в Большой Ставропольский канал (БСК) в периоды маловодья  на нужды энергетики и питьевого водоснабжения. Минимальное поступление по р. Кубань ниже Невинномысского гидроузла (из Ставропольского в Краснодарский край) составляет 17 м3/с. В 2007 г. сброса в р. Кубань меньше этой величины не зафиксировано.

## 2.5. Пользование водными объектами без изъятия водных ресурсов

В зоне деятельности Кубанского БВУ  пользование водными объектами без изъятия водных ресурсов осуществляется для целей:

- гидроэнергетики;

- водного транспорта;

- товарного рыборазведения в русловых прудах;

- выполнение берегоукрепительных и руслоформирующих работ;

- использование акватории для строительства и эксплуатации мостовых  переходов, водоводов, нефте- и газопроводов;

- организованной рекреации.

Гидроэнергетика.

В зоне деятельности Кубанского БВУ действует 14 ГЭС с установленной суммарной мощностью порядка 550 Мвт и выработкой электроэнергии около 2500 млн.Квт.час. Все имеющиеся ГЭС работают на деривации. За 2007 год выработка электроэнергии по зоне деятельности Кубанского БВУ составила  2200,5 млн.Квт.час.

Водный транспорт.

В зоне деятельности Кубанского БВУ водным транспортом используется акватория Черного и Азовского морей, р. Кубань (от плотины Краснодарского водохранилища до устья) в целях грузовых и пассажирских перевозок (по р. Кубани - в очень незначительных объемах).

В основном это субъекты хозяйствования в морских и речных портах. Объем грузовых перевозок составляет более 200 млн. тонн в год.

Товарное рыборазведение.

Использование водных объектов в целях товарного рыборазведения (использование русловых прудов). В этих целях используются малые реки, перегороженные многочисленными дамбами. В основном это реки степной  зоны  Краснодарского края и реки Ставропольского края.

Организованная рекреация.

В зоне деятельности КБВУ этот вид водопользования осуществляется практически только на территории Краснодарского края, где на побережье Черного и Азовского морей располагаются более 800 здравниц, которыми используется морская акватория в целях организованной рекреации.

Строительство  переходов, прокладка трубопроводов.

Водные объекты используются при строительстве и эксплуатации мостовых переходов, прокладке различных трубопроводов, их реконструкции и эксплуатации. Наиболее крупной из таких водопользователей является  Компания «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.» (Краснодарский филиала),  использующая морскую акваторию при эксплуатации участка  газопровода «России -  Турция» через Черное море (проект «Голубой поток», площадь используемой акватории составляет  3,2 кв.км).

# Ч А С Т Ь    Т Р Е Т Ь Я

реализация водохозяйственных и

водоохранных мероприятий

3.1. Разработка и реализация целевых программ, водохозяйственных и водоохранных мероприятий

В целях реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации по основным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования, осуществляется разработка ведомственных целевых программ (далее  – ВЦП, программы).

Программы разрабатываются в соответствии с «Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г.     № 239).

В соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 06 июля 2005 г. № 100 ответственность за формирование бассейновых разделов программ по своим зонам деятельности несут Бассейновые водные управления.

Бассейновые разделы ВЦП рассматривают:

а) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

б) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;

в) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий целевой программы ведомства из федерального бюджета, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;

г) срок реализации программы;

д) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

е) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;

ж) методику оценки эффективности мероприятий и раздела программы в целом (с учетом ее особенностей);з) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

з) описание системы управления реализацией раздела программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.

Инициаторами предложений по включению водохозяйственных и водоохранных мероприятий и работ в программы могут выступать федеральные государственные учреждения и федеральные государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении Агентства, федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты и общественные организации.

Включению в ВЦП в приоритетном порядке подлежат объекты, мероприятия федеральной или межрегиональной значимости и переходящие объекты, начатые строительством в предыдущие годы, работы на которых подлежат завершению в 2008–2010 годах.

Ориентиром возможного объема финансирования водохозяйственных и водоохранных мероприятий в разрезе субъектов Российской Федерации и по бассейну в целом служат фактические прогнозные показатели поступления в бюджет водного налога по зоне деятельности БВУ.

В соответствии с возложенными на Федеральное агентство водных ресурсов функциями, определенными «Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 282, и во исполнение приказа Федерального агентства водных ресурсов от 06 июля 2005г. № 100 «О разработке ведомственных целевых программ» осуществляется разработка следующих ВЦП:

«Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод»;

«Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах»;

«Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений».

| Состав мероприятий и ресурсы, необходимые для реализации ведомственной целевой программы "Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод по зоне деятельности КУБАНСКОГО БВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Код СПБ | Код ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Статья эконом. классиф. | Ед. измерения | Мощ-ность | 2006 год | 2007год | 2008 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | Общий объем финансирования по программе 2008-2010 годы |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 Строительство федеральных сооружений инженерной защиты территорий от наводнений и другого вредного воздействия вод | 02 | 052 | 04 06 | 102 02 01 | 003 | 310 | км | 53,21 | 80 673 | 263 167 | 147 186 | 250 684 | 748 557 | 1 146 427 |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 13,928 | 35 000 | 100 964 | 58 805 | 98 251 | 132 177 | 289 233 |
| Берегоукрепительные работы на р.Лаба в районе а.Кошехабль, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 2,296 | 10 000 | 30 000 | 58 805 | 40 251 |  | 99 056 |
| . Берегоукрепление и руслоформирование на реке Фарс в районе ст.Дондуковской Гиагинского района, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 3,630 |  |  |  | 30 000 | 28 020 | 58 020 |

| Берегоукрепительные работы на реке Кубань, пос.Тлюстенхабль, Теучежского района Республики Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 0,627 |  |  |  | 15 000 | 14 157 | 29 157 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Берегоукрепительные и руслоформирующие работы на р.Белая в р-не ст.Ханская и х.Весёлый, Майкопский район, Республика Адыгея (проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,000 |  |  |  | 13 000 |  | 13 000 |
| . Берегоукрепительные и руслоформирующие работы на р.Белая в р-не ст.Ханская и х.Весёлый, Майкопский район, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 5,7 |  |  |  |  | 90 000 | 90 000 |
| Берегоукрепительные работы на левом берегу р.Кубань в а.Старобжегокай Тахтамукайского района, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 1,675 | 25 000 | 70 964 |  |  |  |  |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  | км | 9,19 | 44 473 | 91 291 | 60 557 | 2 350 | 55 220 | 118 127 |
| Берегоукрепительные работы на р. Большой Зеленчук в районе а. Бесленей Хабезского района КЧР. |  |  |  |  |  |  | км | 3,85 | 20 000 | 33 450 | 60 557 |  |  | 60 557 |
| Берегоукрепительные работы на р. Кубань в районе г. Карачаевска КЧР. |  |  |  |  |  |  | км | 1,74 | 24 473 | 57 841 |  |  |  | 0 |
| Берегоукрепительные работы на р. Большая Лаба в районе с. Курджиново, с. Рожкао, с. Предгорное Урупского района КЧР (Проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 2 350 |  | 2 350 |
| Берегоукрепительные работы на р. Большая Лаба в районе с. Курджиново, с. Рожкао, с. Предгорное Урупского района КЧР |  |  |  |  |  |  | км | 3,6 |  |  |  |  | 55 220 | 55 220 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 28,29 | 1 200 | 50 000 | 27 824 | 60 691 | 346 700 | 435 215 |
| Берегоукрепительные работы на реке Белой ( на участке от ул. Веселой до ул.Красной в г.Белореченске, 2-я очередь) Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 1,468 | 1 200 | 50 000 | 27 824 | 17 400 |  | 45 224 |
| Берегоукрепительные работы на р. Белой в районе с.Великовечное, Краснодарский край (проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 3 500 |  | 3 500 |
| Берегоукрепление пограничной реки Псоу от устья до п. Ермоловка в Адлерском районе г.Сочи, Краснодарский край(проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 15 595 |  | 15 595 |
| Берегоукрепление пограничной реки Псоу от устья до п. Ермоловка в Адлерском районе г.Сочи, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 18,00 |  |  |  |  | 220 000 | 220 000 |
| Берегоукрепительные работы на р. Белой в районе с.Великовечное, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 5,32 |  |  |  |  | 52 000 | 52 000 |
| Регуляционные работы на р.Псекупс в районе г.Горячий Ключ, Краснодарский край (проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 4 560 |  | 4 560 |
| Регуляционные работы на р.Псекупс в районе г.Горячий Ключ, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 3 |  |  |  |  | 54 700 | 54 700 |
| Берегоукрепительные работы на р.Кубань в г.Новокубанске, Краснодарский край (проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 2 636 |  | 2 636 |
| Берегоукрепительные работы на р.Кубань в г.Новокубанске, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 0,5 |  |  |  | 17 000 | 20 000 | 37 000 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | км | 1,805 | 0 | 20 913 | 0 | 89 392 | 214 460 | 303 852 |
| Защита пос. Белый Уголь от паводковых вод р. Подкумок и Большой Ессентучок в Предгорном районе |  |  |  |  |  |  | км | 1,72 |  |  |  | 54 451 | 58 132 | 112 583 |
| Перепадное сооружение №1 на р.Егорлык, Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | км | 0,085 |  |  |  | 34 941 | 156 328 | 191 269 |
| Берегоукрепительные сооружения на р.Б. Зеленчук у с.Ивановка (1 пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  | км | 0,23 |  | 20 913 |  |  |  |  |
| 1.2 Строительство сооружений собственности субъектов Российской Федерации по защите терри-торий от наводнений и другого вредного воздействия вод. | 02 | 052 | 11 02 | 102 01 01 | 020 | 251 |  |  | 50 000 | 99 909 | 147 500 | 708 474 | 878 063 | 1 734 037 |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 909 |  |  |  |  |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | км |  | 50 000 | 94 000 | 147 500 | 708 474 | 878 063 | 1 734 037 |
| Противопаводковые мероприятия на р.Бугунта в г.Ессентуки, Ставропольский край. (правительство Ск) |  |  |  |  |  |  | км | 4,742 | 50 000 | 74 000 | 100 000 | 230 000 | 195 000 | 525 000 |
| Берегоукрепление на р. Подкумок в поселке Подкумок, Ставропольский край (правительство Ск) |  |  |  |  |  |  | км | 3,1 |  | 20 000 | 47 500 | 31 604 |  | 79 104 |
| Инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега р. Кубань в районе г. Невинномысска (правительство Ск) |  |  |  |  |  |  | км | 2,436 |  |  |  | 46 946 | 72 901 | 119 847 |
| Участок берегоукрепления по левому берегу от автодорожного моста по ул. Линейной вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала (правительство Ск) |  |  |  |  |  |  | км | 2,4 |  |  |  | 41 051 | 86 735 | 127 786 |
| Перепадное сооружение № 1 на р. Егорлык (правительство Ск) |  |  |  |  |  |  | км | 2,0 |  |  |  | 55 795 | 118 520 | 174 315 |
| Водоем-накопитель на р. Егорлык для оздоровления экологической обстановки и сохранения полезного объема Новотроицкого водохранилища в Ставропольском крае (правительство Ск) |  |  |  |  |  |  | км | 1,01 |  |  |  | 38 694 | 82 651 | 121 345 |
| Противопаводковые мероприятия на р. Подкумок в Предгорном районе от г. Кисловодска до пос. Белый Уголь (правительство Ск) |  |  |  |  |  |  | км | 5,6 |  |  |  | 205 058 | 219 002 | 424 060 |
| Реконструкция гидротехнических сооружений на р. Подкумок в г. Пятигорске (правительство Ск) |  |  |  |  |  |  | км | 1,17 |  |  |  | 59 326 | 103 255 | 162 581 |
| 1.3. Строительство сооружений муниципальной собственности по защите территорий от наводнений и другого вредного воздействия вод. | 02 | 052 | 11 02 | 102 01 02 | 020 | 251 | км | 4,492 | 77 502 | 18 100 | 50 164 | 0 | 0 | 50 164 |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 4,492 | 26 550 | 0 | 35 267 | 0 | 0 | 35 267 |
| Русловыправительные и берегоукрепительные работы на р. Малая Лаба в п. Псебай Мостовского района |  |  |  |  |  |  | км | 3,2 | 16 550 |  | 17 576 |  |  | 17 576 |
| ,Инженерная защита территории Новомихайловского водозабора Туапсинского района на левом берегу р. Нечепсухо на участке длиной 1200 м Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 1,292 | 10 000 |  | 17 691 |  |  | 17 691 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 952 | 18 100 | 14 897 | 0 | 0 | 14 897 |
| Строительство моста и укрепление дамбы Кисловодского водохранилища, г.Кисловодск, Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | км | 1,6 | 50 952 | 18 100 | 14 897 |  |  | 14 897 |
| 2.1. Расчистка, углубление и регулирование русел рек. Находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов РФ | 02 | 052 | 04 06 | 280 01 00 | 012 | 226 |  |  | 24 898 | 112 621 | 476 428 | 474 932 | 656 490 | 1 510 851 |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км |  | 6 498 | 20 413 | 66 425 | 145 694 | 158 537 | 206 960 |
| Противопаводковые мероприятия на реке Белая в г.Майкопе в районе пер Минеральный |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0,24 | 6 498 | 20 413 |  |  |  |  |
| Мероприятия по противопаводковой защите х.Игнатьевский и а.Блечепсин в Кошехабльском районе Республики Адыгея |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 13,8 |  |  | 30 000 | 20 694 |  |  |
| Расчистка и спрямление русла реки Апчас в Теучежском районе Республики Адыгея от устья реки до х. Кочкин |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 5,2 |  |  | 22 825 |  |  | 22 825 |
| Противопаводковые мероприятия на р.Курджипс в ст.Курджипской Майкопского района Республики Адыгея (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 2 200 |  |  |  |
| Расчистка и регулирование русла р. Курджипс в районе ст. Дагестанская Майкопского района (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 1 100 |  |  |  |
| Руслоформирующие работы на р. Фарс на участке хуторов Тамбовский-Екатеринновский-ШишкинскийГиагтнского района, Республика Адыгея (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 6 600 |  |  |  |
| Мероприятия по противопаводковой защите х. Смольчев-Малиновский на реке Чехрак в Гиагинском районе Республики Адыгея (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 1 200 |  |  |  |
| Расчистка и регулирование русла реки Псенафа в районе сел Еленовское, Большесидоровское, Красногвардейское Красногвардейского района (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 2 500 |  |  |  |
| Противопаводковые мероприятия на р.Курджипс в ст.Курджипской Майкопского района Республики Адыгея |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 3,00 |  |  |  | 25 000 | 24 402 |  |
| Расчистка и регулирование русла р. Курджипс в районе ст. Дагестанская Майкопского района |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 3,0 |  |  |  | 20 000 | 4 205 | 24 205 |
| Расчистка и регулирование русла реки Псенафа в районе сел Еленовское, Боль-шесидоровское, Красно-гвардейское Красно-гвардейского района |  |  |  |  | 12 | 226 | км | 47,00 |  |  |  | 20 000 | 30 000 |  |
| Руслоформирующие работы на р. Фарс на участке хуторов Тамбовский-Екатерин-новский-Шишкинский, Гиагинский район, Республика Адыгея |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 11,4 |  |  |  | 50 000 | 83 400 | 133 400 |
| Мероприятия по противопаводковой защите х. Смольчев-Малиновский на реке Чехрак в Гиагинском районе Республики Адыгея |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 13,5 |  |  |  | 10 000 | 16 530 | 26 530 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 25 743 | 119 970 | 146 515 | 264 543 |
| Противопаводковые мероприятия на рБольшой Зеленчук в районе ст. Зеленчукской, Зеленчукского района КЧР . |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0,319 |  |  | 9 638 |  |  | 9 638 |
| Руслорегуляционные и берегоукрепительные работы на реке Кубань в районе а.Нижний Каменномост, Карачаевского района КЧР |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0,5 |  |  | 1 200 | 21 285 |  | 22 485 |
| Руслоочистительные и регуляционные работы на р. Подкумок в районе с.Терезе и с. Джага Малокарачаевского района, КЧР. |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 6,2 |  |  | 7 855 |  |  | 7 855 |
| Регуляционные и берегоукрепительные мероприятия на р. Кубань в Юго-восточной части а.Эркен-Юрт Адыге-Хабльского района КЧР (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 2 650 |  |  | 2 650 |
| . Противопаводковые мероприятия по защите ст. Зеленчукской в районе средней школы от вредного воздействия вод реки Большой Зеленчук (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 3 200 |  |  | 3 200 |
| Руслорегуляционные и берегоукрепительные работы на реке Кубань в районе а.Нижний Каменномост, Карачаевского района КЧР (Проектные рааботы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 1 200 |  |  | 1 200 |
| Регуляционные и берегоукрепительные мероприятия на р. Кубань в Юго-восточной части а.Эркен-Юрт Адыге-Хабльского района КЧР |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 2,0 |  |  |  | 31 000 | 36 831 | 67 831 |
| Руслорегуляционные и берегоукрепительные работы на реке Кубань в районе а.Нижний Каменномост, Карачаевского района КЧР |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0,50 |  |  |  | 21 285 |  |  |
| . Противопаводковые мероприятия по защите ст. Зеленчукской в районе средней школы от вредного воздействия вод реки Большой Зеленчук |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 3,0 |  |  |  | 40 000 | 30 000 | 70 000 |
| Берегоукрепительные работы на реке Кубань в районе г. Черкесска (Проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  |  | 1 250 |  |  |
| Регуляционные и берегоукрепительные мероприятия на р. Кубань в районе ст.Красногорской Усть-Джегутинского района КЧР (Проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  |  | 2 750 |  |  |
| Регуляционные и берегоукрепительные мероприятия на р. Большая Лаба в районе с. Псемен Урупского района КЧР (Проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  |  | 2 400 |  |  |
| Регуляционные и берегоукрепительные мероприятия на р. Большая Лаба в районе с. Псемен Урупского района КЧР |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 1,5 |  |  |  |  | 25 000 | 25 000 |
| Регуляционные и берегоукрепительные мероприятия на р. Кубань в районе ст.Красногорской Усть-Джегутинского района КЧР |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 2,0 |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |
| Берегоукрепительные работы на реке Кубань в районе г. Черкесска |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 1,5 |  |  |  |  | 34 684 | 34 684 |
| Руслорегуляционные и берегоукрепительные работы на р. Эшкакон и р. Подкумок в районе с. Джага Малокарачаев-ского района, КЧР |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 3,014 | 27 087 | 23 830 |  |  |  |  |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км |  | 18 400 | 57 208 | 265 133 | 226 999 | 95 000 | 565 632 |
| Расчистка русла и берегоукрепительные работы на р.Казачий Ерик в Темрюкском районе, Краснодар-ский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 10.0км | 16 183 | 17 951 | 28 000 |  |  | 28 000 |
| Комплекс противопаводковых мероприятий на р.Пшеха в ст.Кубан-ская Апшеронского района, Краснодар-ский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0,90 |  |  | 25 000 | 41 180 |  | 66 180 |
| Берегоукрепительные работы на р.Пшиш в районе ул.Победы в г.Хадыженске Апше-ронского района, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0,25 |  |  | 27 480 |  |  | 27 480 |
| Расчистка русла р. Белой в районе ст. Васюринская, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 4,20 |  |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 120 000 |
| Расчистка от завалов русла реки Протока в районе х.Галицына, Краснодарский край (проектные работы) |  |  |  |  | 012 |  | шт. | 1 |  |  | 997 |  |  | 997 |
| Расчистка от завалов русла реки Протока в районе х.Галицына, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 |  | км | 8 |  |  | 8 000 |  |  | 8 000 |
| Расчистка устьевой части (бара) р.Протока от заиления (проектные работы) |  |  |  |  | 012 |  | шт. | 1 |  |  | 750 |  |  | 750 |
| Расчистка устьевой части (бара) р.Протока от заиления |  |  |  |  | 012 |  | км | 1,2 км/ 90 тыс.куб.м |  |  | 15 000 |  |  | 15 000 |
| Руслорегуляционные работы на р.Кубань в г.Новокубанске, Краснодарский край (проектные работы) |  |  |  |  | 012 |  | шт. | 1 |  |  | 2 200 |  |  | 2 200 |
| Руслорегуляционные работы на р.Кубань в г.Новокубанске, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 |  | км | 1,10 |  |  |  | 17 000 | 20 000 | 37 000 |
| Мероприятия по переброске избыточного поверхностного стока от Рязанской насосной станции инженерной защиты № 11 Краснодарского водохранилища. Краснодарский край |  |  |  |  | 012 |  | км | 2,50 |  |  | 15 006 |  |  | 15 006 |
| Мероприятия по предотвращению угрозы смыва части территории станицы Тенгинской Усть -Лабинского района, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0,97 спрямл. |  |  | 30 000 | 25 000 |  | 55 000 |
| Русловыправительные работы на р.Кубань в районе ст.Успенской и села Коноково, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 |  | км |  |  |  | 20 000 | 17 200 |  | 37 200 |
| Регуляционные и берегозащитные мероприятия на р.Кубань в г.Армавире, Краснодарский край (проектные работы) |  |  |  |  | 012 |  | шт. | 1 |  |  | 3 000 |  |  | 3 000 |
| Регуляционные и берегозащитные мероприятия на р.Кубань в г.Армавире, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 |  | км |  |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 |
| Противопаводковые мероприятия на р. Уруп в ст. Отрадной Отрадненского района , Краснодарский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 5,80 |  |  | 30 000 | 11 119 |  | 41 119 |
| Расчистка русла р.Ея в ст.Кущевской Краснодарского края на участке от ул.Крас-ной до ул.Луговой (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1,00 |  |  | 3 200 |  |  | 3 200 |
| Расчистка русла р.Ея в ст.Кущевской Краснодарского края на участке от ул.Красной до ул. Луговой |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 4,50 |  |  |  |  | 25 000 | 25 000 |
| Расчистка русла р.Кубань от переката Нижнеафипский до переката Нижнеелизаветинский |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 3,00 |  |  | 15 000 | 25 500 | 10 000 | 50 500 |
| Расчистка русла р.Псенафа на участке от с.Школьное до с. Архиповское Белореченского района, Краснодарский край (Проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1,00 |  |  | 1 500 |  |  |  |
| Расчистка русла р.Псенафа на участке от с.Школьное до с. Архиповское Белореченского района, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 8,50 |  |  |  | 20 000 |  |  |
| Расчистка русла р.Кубань на юго-западной окраине ст.Воронежской в зоне подпора Краснодарского водохранилища, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0,90 | 2 217 | 12 500 |  |  |  |  |
| Расчистка русла р.Келермес в Белореченском районе, Краснодарский край |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 10.5км | 28255 | 26 757 |  |  |  | 0 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 | 119 127 | 209 268 | 256 438 | 473 716 |
| Русловыправительные работы на р. Кубань (2 пусковой комплекс) |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 1,4 |  | 35 000 | 14 135 |  |  | 14 135 |
| Русловыправительные работы на р. Кубань (3 пусковой комплекс) |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 2.284 |  |  |  | 71 604 | 76 258 | 147 862 |
| Комплекс противопаводко-вых мероприятий на р. Кума по защите г. Зеленокумска |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0.536 |  |  | 34 800 | 12 639 |  | 47 439 |
| Противопаводковые мероприятия на р. Кума в п. Евдокимовский г. Минеральные Воды |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 1.26 |  |  | 35 948 |  |  | 35 948 |
| Руслоочистительные работы на р.Кума и ее притоках |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 60 |  |  | 12 000 | 20 000 | 25 000 | 57 000 |
| Защита от затопления и подтопления с. Покойное Буденновского района |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0.15 |  |  | 12 495 |  |  | 12 495 |
| Расчистка русел рек Кубань и Большой Зеленчук на территории Невинно-мысского лесхоза |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 52,5 |  |  | 4 479 |  |  | 4 479 |
| Противопаводковые мероприятия по защите пос. Первомайский и х. Славянский на территории Первомайского сельсовета (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт | 1 |  |  | 3 020 |  |  | 3 020 |
| Регуляционные работы на р. Кума в ст. Подгорная Георгиевского района (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 450 |  |  | 450 |
| Противопаводковые меро-приятия на р. Кума в районе ст. Александрийская (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  | 1 800 |  |  | 1 800 |
| Противопаводковые мероприятия по защите пос. Первомайский и х. Славянский на территории Первомайского сельсовета |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 2.8 |  |  |  | 37 980 | 37 980 | 75 960 |
| Регуляционные работы на р. Кума в ст. Подгорная Георгиевского района |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0.6 |  |  |  | 18 150 |  | 18 150 |
| Противопаводковые мероприятия на р. Кума в районе ст. Александрийская |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 0.9 |  |  |  | 42 000 |  | 42 000 |
| Противопаводковые ме-роприятия на р. Кума в районе с. Отказное (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  |  | 978 |  | 978 |
| Противопаводковые мероприятия на р. Кума в районе с. Отказное |  |  |  |  | 012 | 226 | км |  |  |  |  |  | 12 000 | 12 000 |
| Противопаводковые мероприятия на р.Кума в районе с.Солдато -Александровское (Проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  |  | 1 807 |  |  |
| Противопаводковые мероприятия на р.Кума в районе с.Солдато -Александровское |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 3,5 |  |  |  |  | 30 000 |  |
| Комплекс противопаводковых мероприятий по русловыпрямлению и защите населения на территории Новодеревенского сельсовета (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  |  | 2 900 |  |  |
| Комплекс противопавод-ковых мероприятий по русло-выпрямлению и защите населения на территории Новодеревенского сельсовета |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 2,4 |  |  |  |  | 47 000 |  |
| . Расчистка и регуляционные работы на р. Кума в районе ст. Бекешевская (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  |  | 510 |  |  |
| . Расчистка и регуляционные работы на р. Кума в районе ст. Бекешевская |  |  |  |  | 012 | 226 | км | 1,5 |  |  |  |  | 10 200 |  |
| . Защита с. Архангельского от паводковых вод р. Кума, Буденовский район (проектные работы) |  |  |  |  | 012 | 226 | шт. | 1 |  |  |  | 700 |  |  |
| . Защита с. Архангельского от паводковых вод р. Кума, Буденовский район |  |  |  |  | 012 | 226 | км |  |  |  |  |  | 18 000 |  |
| 2.1. Расчистка, углубление и регулирование русел рек. Находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов РФ | 02 | 052 | 04 06 | 280 01 00 | 001 | 226 |  |  | 206 575 | 57 587 | 231 260 | 265 172 | 208 230 | 682 405 |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Противопаводковые работы на левом берегу р.Кубань по защите а.Старобжегокай. Республика Адыгея (ФГУ "Кубаньмониторингвод") |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 0.7 | 29 965 |  |  |  |  |  |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  | км |  | 20 814 | 9 500 | 65 885 | 99 405 | 31 568 | 174 601 |
| Противопаводковые мероприятия на р.Кубань в районе г.Карачаевска, КЧР (ФГУ "КМВ") |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 2,20 | 20 814 | 9 500 | 25 000 | 47 507 |  | 72 507 |
| Руслорегуляционные и берегоукрепительные работы на р.Уруп в районе ст.Преградной, пос.Уруп, а.Кызыл-Уруп,Урупского района КЧР (ФГУ "КМВ") |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 4.43 |  |  | 27 676 | 29 641 | 31 568 | 88 885 |
| Берегоукрепление поймы р.Б.Лаба в районе п.Курджиново, КЧР (ФГУ "КМВ") |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 1.97 1.57 |  |  | 13 209 |  |  | 13 209 |
| Руслоочистительные и регуляционные работы на р.Б.Лаба в районе с.Курджиново, с.Мосто-вая Поляна, п.Бескесс, п.Азиатский, с.Рожкао Урупского района, КЧР (Проектные работы) (ФГУ "КМВ") |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 19 |  |  |  | 22 257 |  |  |
| Руслоочистительные и регуляционные работы на р.Б.Лаба в районе с.Курджиново, с.Мостовая Поляна, п.Бескесс, п.Азиатский, с.Рожкао Урупского района, КЧР (Проектные работы) (ФГУ "КМВ") |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1,00 |  | 1 247 |  |  |  |  |
| Противопаводковые мероприятия на р.Кубань в юго-западной части г.Черкесска, КЧР (ФГУ "КМВ") |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 3,00 | 21 100 |  |  |  |  |  |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 796 | 48 087 | 165 375 | 165 767 | 176 662 | 507 804 |
| Расчистка русла р.Про-токи в зоне ст.Чебур-гольской Красноармей-ского района Краснодар-ского края |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 3,0 |  |  | 15 248 |  |  | 15 248 |
| Противлпаводковые мероприятия на р.Чел-бас в ст.Каневской Крас-нодарского края (проект-ные работы) |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1 |  |  | 5 369 |  |  | 5 369 |
| Расчистка русла р.Ходзь в районе х.Садовый Мостовского района, Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 1,1 |  |  | 3 214 |  |  | 3 214 |
| Расчистка русла р.Ходзь в районе х.Веселый Мостовского района, Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 1,3 |  |  | 2 830 |  |  | 2 830 |
| Русловыпрямительные и берегоукрепительные работы на р.Уруп в станице Передовой Отрадненского района, Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 3,03 |  |  | 29 325 |  |  | 29 325 |
| Расчистка устьевой части (бара) р. Кубань (Голинское гирло) от заиления , Краснодарский край(проектные работы) |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1,00 |  |  | 1 413 |  |  | 1 413 |
| Расчистка устьевой части (бара) р. Кубань (Голинское гирло) от заиления , Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 1,50 |  |  | 17 800 |  |  | 17 800 |
| Берегоукрепительные мероприятия на р.Лаба в п.г.т. Мостовской Мостовского района |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 4,73 |  |  | 17 765 | 19 026 | 20 263 | 57 054 |
| Первоочередные противопаводковые мероприятия по санитарно-технической расчистке русла р.Кубань в границах с.Новомихайловское гулькевического района |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 1,03 |  |  | 31 632 | 33 878 | 36 080 | 101 590 |
| Расчистка русла р.Лаба в Лабинском районе Краснодарского края |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 11,36 |  |  | 20 091 | 20 091 | 21 517 | 61 699 |
| Расчистка русла р.Лаба в Мостовском районе Краснодарского края(проектные работы) |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1 |  |  | 2 047 |  |  | 2 047 |
| Расчистка русла р. Афипс Северского района, Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 30,50 | 37 900 | 15 000 | 18 641 |  |  | 18 641 |
| Противлпаводковые мероприятия на р.Челбас в ст.Каневской Краснодарского края |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 10 |  |  |  | 53 122 | 56 575 | 109 697 |
| Противопаводковые мероприятия на р.Псекупс в районе ст.Саратовской Краснодарского края |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 1,75 |  |  |  | 27 333 | 29 110 | 56 443 |
| Расчистка русла р.Лаба в Мостовском районе Краснодарского края |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 2,90 |  |  |  | 12 317 | 13 117 | 25 434 |
| Расчистка русла р.Понура в Калининском и Динском районах Краснодарского края |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 2,80 | 20 500 |  |  |  |  | 0 |
| Расчистка русла р.Понура в Калинин-ском, Динском районах 2 очередь,Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 10,00 | 35 000 |  |  |  |  | 0 |
| Расчистка р.Убин севернее ст. Северской в районе ж/д моста на территории заказника (1-я очередь строительства), Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 5,00 | 18 300 | 5 000 |  |  |  | 0 |
| Расчистка устьевой части (бара) р.Кубань (Чайкинское гирло) от заиления, Краснодар-ский край (проектные работы) (ФГУ "КМВ") |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1 |  | 550 |  |  |  | 0 |
| Расчистка устьевой части (бара) р.Кубань (Чайкинское гирло) от заиления, Краснодарский край (ФГУ "КМВ") |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 0,7 |  | 17 148 |  |  |  | 0 |
| Расчистка русла р.Протоки в зоне ст.Чебургольской Красноармейского района Краснодарского края (проектные работы) |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1 |  | 800 |  |  |  | 0 |
| Расчистка русла р.Лаба в Лабинском районе Краснодарского края(проектные работы) |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1,00 |  | 2 117 |  |  |  | 0 |
| Противопаводковые мероприятия на р.Псекупс в районе ст.Саратовской Краснодарского края(проектные работы) |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1 |  | 1 578 |  |  |  | 0 |
| Расчистка русла р. Неволька Лабинский район Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 4,00 | 1 326 |  |  |  |  | 0 |
| Расчистка русла р. Чамлык, Лабинский район Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 12,00 | 15 000 | 5 894 |  |  |  | 0 |
| Берегоукрепительные и регуляционные работы на р.Псекупс в ст. Сара-товской (2003-2004г.г. - 21700 тыс.руб.), Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 1,20 | 4 324 |  |  |  |  | 0 |
| Проектные работы расчистки устьевой части (бара) р. Кубань (Голинское гирло) от заиления , Краснодарский край (проектные работы) |  |  |  |  | 001 | 226 | шт. | 1 | 1 000 |  |  |  |  | 0 |
| Расчистка устьевой части (бара) р. Кубань (Голинское гирло) от заиления , Краснодарский край |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 1,50 | 20 000 |  |  |  |  | 0 |
| Противопаводковые работы на правой дамбе р. Протоки в зоне ст. Чебургольской Красноармейского района |  |  |  |  | 001 | 226 | км | 12,00 | 2 446 |  |  |  |  | 0 |
| 2.2. Расчистка, углубление и регулирование русел рек.находящихся в федеральной собст-венности и располо-женных на террито-рии одного субъекта РФ | 02 | 052 | 11 02 | 280 04 00 | 009 | 251 |  |  | 41 202 | 47 596 | 220 380 | 252 071 | 298 596 | 758 785 |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 289 | 24 190 | 26 825 | 34 809 | 96 595 |
| «Расчистка и спрямление русла р. Гиага в Гиагинском районе» (проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 1 517 |  |  |  | 0 |
| «Расчистка и спрямление русла р. Гиага в Гиагинском районе» |  |  |  |  |  |  | км | 20.9 |  | 10 772 | 24 081 | 8 089 |  | 42 941 |
| Расчистка и спрямление русла р. Улька в Гиагинском и Шовгеновском районах» |  |  |  |  |  |  | км | 6.0 |  |  | 109 | 18 737 |  | 18 846 |
| «Расчистка балки Икизова в Красногвардейском районе Республики Адыгея» |  |  |  |  |  |  | км | 4.5 |  |  |  |  | 25 436 | 25 436 |
| Расчистка русла р.Псеарыш в а. Кошехабль Кошехабльского района Республики Адыгея" |  |  |  |  |  |  | км | 2.5 |  |  |  |  | 9 373 | 9 373 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 848 | 19 770 | 12 293 | 0 | 11 621 |
| Руслоочистительные и регуляционные работы на притоках р. Кубань (Абазинка, Джегонас, Джегута) в районе с.Николаевское Прикубанского района и г. Усть-Джегута Усть-Джегутинского района, Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  | км | 21.2 |  | 3 848 | 11 621 |  |  | 11 621 |
| Руслоочисьтительные и дноуглубительные работы на реке Теберда и ее притоках Аманауз,Алибек, Муха, КЧР |  |  |  |  |  |  | км | 31,6 |  |  | 7 507 | 12 293 |  |  |
| Руслоочистительные и дноуглубительные работы на реке М.Зеленчук и ее притоках - Аксаут, Маруха, Кардоник, КЧР ( Проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 642 |  |  |  |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 202 | 16 495 | 119 695 | 143 173 | 164 581 | 427 448 |
| Расчистка русла р.Понура в Калининском и Динском районах Краснодарского края (2-я очередь) |  |  |  |  |  |  | км | 3.2 | 35 000 | 10 495 | 50 000 | 30 135 |  | 80 135 |
| .Очистка русла р. Сосыка в ст. Павловская (2-я очередь), Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 2,27 | 6 202 | 6 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |
| Расчистка русла р. Кукса в г. Курганинске Краснодарского края (проектные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |  |  | 1 600 |
| Расчистка русла балки Максимова в ст.Октябрьской Крыловского района Краснодарского края (ПИР) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 1 100 |  |  | 1 100 |
| Расчистка балки Бакай и лимана Старотитаровский ст.Старотитаровская Краснодарского края (ПИР) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 3 070 |  |  | 3 070 |
| Расчистка русла реки Сосыка в районе ст.Староминской , Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 2.1 |  |  | 18 000 | 20 000 | 27 000 | 65 000 |
| Расчистка русла реки Сосыка в районе ст.Староминской (2-я очередь) Краснодарский край (ПИР) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 2 000 |  |  | 2 000 |
| Расчистка русла р.Бейсуг в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края |  |  |  |  |  |  | км | 10 |  |  | 13 925 | 19 831 | 20 000 | 53 756 |
| Расчистка русла реки Левый Бейсужок в г.Кореновске Краснодарского края |  |  |  |  |  |  | км | 3,2 |  |  | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 55 000 |
| Расчистка русла р. Кукса в г.Курганинске Краснодарского края |  |  |  |  |  |  | км | 20 |  |  |  | 17 000 | 23 000 | 40 000 |
| Расчистка русла балки Максимова в ст.Октябрьской Крыловского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  | км | 10,5 |  |  |  | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| Расчистка балки Бакай и лимана Старотитаровский ст.Старотитаровская Краснодарского края |  |  |  |  |  |  | км | 8,0 |  |  |  | 11 207 | 14 581 | 25 787 |
| Расчистка русла реки Сосыка в районе ст.Староминской (2-я очередь) Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 2,1 |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 964 | 56 725 | 69 781 | 99 206 | 223 120 |
| Расчистка русла реки Мокрая Буйвола в городе Благодарный Ставропольского края (Проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 956 |  |  |  |  |
| Расчистка русла реки Мокрая Буйвола в городе Благодарный Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | км | 7.0 |  |  | 20 550 |  |  | 20 550 |
| Расчистка русла реки Старые Барсучки в ст. Барсуковской Кочубеевского района Ставропольского края (Проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 1 019 |  |  |  |  |
| Расчистка русла реки Старые Барсучки в ст. Барсуковской Кочубеевского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | км | 4.0 |  | 6 500 | 14 540 |  |  | 14 540 |
| Противопаводковые мероприятия на р. Суркуль в с. Курсавка Андроповского района |  |  |  |  |  |  | км | 2.6 |  | 6 489 | 3 843 |  |  | 3 843 |
| Расчистка русла реки Сухая Горькая в границах села Иргаклы Степновского района ( проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 580 |  |  |  |
| Расчистка русла р. Сухая Горькая в с. Степном Степновского района Ставропольского края ( в т.ч.ПИР) |  |  |  |  |  |  | км | 3,29 |  |  | 15 200 | 8 596 |  | 23 796 |
| Корректировка рабочего проекта "Расчистка русла р. Мокрая Буйвола в с. Спасское Благодарненского района |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 712 |  |  |  |
| Расчистка русла р. Мокрая Буйвола в с. Спасское Благодарненского района |  |  |  |  |  |  | км | 18,8 |  |  |  | 15 000 | 30 000 | 45 000 |
| Расчистка русла речки Грязнушка на территории села Елизаветинское Благодарненского района (проектные работы) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 1 300 |  |  |  |
| Расчистка русла речки Грязнушка на территории села Елизаветинское Благодарненского района |  |  |  |  |  |  | км | 5,1 |  |  |  | 15 000 | 12 286 | 27 286 |
| Расчистка русла реки Сухая Горькая в границах села Иргаклы Степновского района |  |  |  |  |  |  | км | 2,0 |  |  |  | 13 580 |  | 13 580 |
| Расчистка русла реки Мокрая Буйвола в селе Александрия Благодарненского района |  |  |  |  |  |  | км | 5,5 |  |  |  | 17 605 | 8 618 | 26 223 |
| Расчистка русла б. Сухая Падина в селе Алексеевском Благодарненского района |  |  |  |  |  |  | км | 4,5 |  |  |  |  | 20 911 | 20 911 |
| Расчистка русла б. Терновки в Труновском районе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 27 391 | 27 391 |
| 3.1 Проведение предпаводкового обследования и текущих противопаводковых мероприятий на водных объектах.находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов РФ | 02 | 052 | 11 02 | 280 04 00 | 001 012 | 226 |  |  |  | 1 200 | 2 000 | 2 050 | 2 100 | 6 150 |
| Вертолетное обследование водных объектов |  |  |  |  | 012 | 226 |  |  |  | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |
| Зачернение льда и взрывные работы на Нижней Кубани |  |  |  |  | 012 | 226 |  |  |  |  | 250 | 300 | 350 | 900 |
| Подготовка ежегодного перечня мероприятий по водохозяйственным объектам с составлением технических требований и смет к проектно-сметной документации |  |  |  |  | 012 | 226 |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 750 |
| 3.2 Проведение предпаводкового обследования и текущих противопаводковых мероприятий на водных объектах.находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов РФ | 02 | 052 | 11 02 | 280 04 00 | 009 | 251 |  |  | 0 | 401 | 905 | 1 015 | 1 145 | 3 065 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 425 | 425 | 425 | 1 275 |
| Предпаводковое и послепаводковое обследование на реках Аксаут, Маруха и Кардоник, КЧР |  |  |  |  |  |  | км | 76 |  |  | 425 | 425 | 425 | 1 275 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 401 | 480 | 590 | 720 | 1 790 |
| Проведение предпаводкового и послепаводкового обследования павоодкоопасных территорий, на притоках первого и второго порядка в бассейнах рек Восточный Маныч, Егорлык, Калаус, Кубань, Горькая Балка, Кума. (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  | кв.км | 83,72 |  | 401 | 480 | 590 | 720 | 1 790 |
| 4. Создание информационной системы предупреждения наводнений и другого вредного воздействия вод и ее методическое сопровождение | 02 | 052 | 04 06 | 280 02 00 | 001012 | 226 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Выполнение научно-исследовательских работ для оптимизации управленческих решений и инженерных мероприятий по предупреждению и снижению ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод | 02 | 052 | 04 11 | 081 69 00 | 012 | 226 |  |  |  | 0 | 2 096 | 0 | 0 | 2 096 |
| Изучение русловых процессов на р.Лабе для обеспечения стабилизации деформаций русла. Республика Адыгея, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 2 096 |  |  | 2 096 |

| Состав мероприятий и ресурсы, необходимые для реализации ведомственной целевой программы # "Обеспечение потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах" по зоне деятельности КУБАНСКОГО БВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Код СПБ | Код ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Статья эконом. классиф. | Ед. изм. | Мощ- ность | 2006 год (утверж-дено) | 2007 год (план) | Период среднесрочного планирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Общий объем финансирования по программе 2008-2010 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | 1.1 Строительство и восстановление гидроузлов, регулирующих емкостей и систем водоподачи федеральной собственности (Росводресурсов) в зонах дефицита водных ресурсов. | 02 | 052 | 04 06 | 102 02 01 | 003 | 310 |  |  |  |  |  | 137 260 | 32 718 | 169 978 |
|  | Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 260 | 32 718 | 169 978 |
|  | Водоем-накопитель на р.Егорлык для оздоровления экологической обстановки и сохранения полезного объема Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | млн. куб. м | 4,0 |  |  |  | 137 260 | 32 718 | 169 978 |
| 1.2 | 1. 2 Строительство и восстановление гидроузлов, регулирующих емкостей и систем водоподачи собственности субъектов Российской Федерации в зонах дефицита водных ресурсов. | 02 | 052 | 11 02 | 102 02 01 | 020 | 251 |  |  | 84 084 | 100 000 | 51 294 | 43 962 |  | 95 256 |
|  | Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 084 | 100 000 | 51 294 | 43 962 |  | 95 256 |
|  | Реконструкция гидротехнических сооружений Невинномысского канала.реконструкция головного сооружения Невинномысского канала (II строительства) Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | куб.м / сек. | 2250 | 44084 | 50 000 | 13 543 | 43 962 |  | 57 505 |
|  | Восстановление работоспособности донного водовыпуска Сенгилеевского водохранилища, Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | м | 810 | 40 000 | 50 000 | 37 751 |  |  | 37 751 |
| 1.3 | 1.3 . Строительство и восстановление гидроузлов, регулирующих емкостей и систем водоподачи муниципальной собственности в зонах дефицита водных ресурсов. | 02 | 052 | 11 02 | 102 01 02 | 020 | 251 |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |
|  | Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |
|  | Водоем на р.Земзюлька в Шпаковском районе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | м | 800 |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 2 | Расчистка прудов и мелководий водохранилищ | 02 | 052 | 04 06 | 280 01 00 | 001 012 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос. | 02 | 052 | 04 06 | 280 01 00 | 001 012 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерно-биологические мероприятия на Сенгилеевском водохранилище (облесение берегов водохранилища). Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Инженерно-биологические мероприятия на Курском водохранилище (облесение берегов водохранилища) Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Инженерно-биологические мероприятия на Сенгилеевском водохранилище (облесение берегов водохранилища). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  |
|  | Инженерно-биологические мероприятия на Курском водохранилище (облесение берегов водохранилища) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 4 | Развитие системы государственного учета использования водных ресурсов, государственного водного кадастра и государственного мониторинга состояния водных объектов и водохозяйственных систем. | 02 | 052 | 04 06 | 280 02 00 | 012 | 226 |  |  | 2 556 | 3 393 | 47 885 | 24 410 | 14 240 | 0 |
|  | Разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейну р. Кубань |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 4 200 |  |  |  |
|  | разработка НДВ на Черное море |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 4 000 |  |  |  |
|  | Разработка НДВ на реки степной зоны и Азовское море |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 15 000 | 10 000 |  |
|  | Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории ГУ «Краснодарский ЦГМС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 625 | 1 650 | 1 800 | 1 960 | 2 200 |  |
|  | Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории ГУ «Адыгейский ЦГМС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | 300 | 330 | 360 | 390 |  |
|  | Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории ГУ «Ставропольский ЦГМС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 300 | 330 | 360 | 390 |  |
|  | Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории ГУ «Карачаево-Черкесский ЦГМС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 250 | 270 | 300 | 330 |  |
|  | Подготовка аналитического отчета по осуществлению государственного мониторинга водных объектов Кубанского БВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню воды в зоне деятельности Кубанского БВУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Приведение проектов правил технической эксплуатации и благоустройства и правил использования водных ресурсов Краснодарского водохранилища в соответствие с Водным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  | 463 | 345 |  |  |  |
|  | Подготовка технических требований к схеме комплексного использования и охраны Черного и Азовского морей |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Разработка схемы комплексного использования и охраны Черного и Азовского морей |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  | Разработка схемы комплексного использования и охраны водных объектов по бассейну р. Кубани |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 6 000 | 6 000 | 500 |  |
| 5 | Выполнение научно-исследовательских работ по повышению надежности обеспечения населения и объектов экономики водными ресурсами | 02 | 052 | 04 11 | 081 69 00 | 001 | 226 |  |  |  |  | 10 500 | 5 989 | 0 |  |
|  | Изучение вопроса увеличения располагаемых водных ресурсов на Черноморском побережье, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |
|  | Разработка практических рекомендаций по охране Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 6 000 | 5 989 |  |  |
|  | Всего по ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 640 | 103 393 | 109 679 | 211 621 | 96 958 |  |

| пп | Наименование объекта | Код СПБ | Код ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Статья эконом. классиф. | Ед. измере-ния | Мощность | Срок ввода в действие | 2006 год (утверджено) | 2007 год (план) | Период среднесрочного планирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Общий объем финансирования по программе 2008-2010годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов и его подведомственных организаций | 02 | 052 | 04 06 | 102 02 01 | 003 | 310 |  |  |  | 16603,00 | 16103,80 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища (ТЭО) |  |  |  |  |  |  | кв.км | 413,0 | 2007 | 4000,00 | 16103,80 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сооружений инженерной защиты долины р.Псекупс Краснодарского водохранилища. Реконструкция левобережной дамбы обвалования р.Псекупс |  |  |  |  |  |  | км | 1,1 | 2006 | 12603,00 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция скважин 1-го ряда вертикального дренажа земляной плотины Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | скважин | 50,0 | 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской федерации | 02 | 052 | 11 02 | 102 01 01 | 020 | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных | 02 | 052 | 11 02 | 280 03 00 | 010 | 251 |  |  |  | 8000,00 | 54361,00 | 148560,0 | 151069,0 | 219820,0 | 519449,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 34000,00 | 37001,00 | 103001,00 |
|  | 1. Капитальный ремонт защитной дамбы на реке Белая у хутора Грозного Майкопского района |  |  |  |  |  |  | км | 1,7 | 2006 | 3573,30 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Капитальный ремонт защитной дамбы на реке Фарс в аулах Кабехабль, Пшичо, Хатажукай Шовгеновского района |  |  |  |  |  |  | км | 29,1 | 2007 | 4426,70 | 30831,40 |  |  |  |  |
|  | 3. Капитальный ремонт защитных дамб на р. Лаба в Красногвардейском районе |  |  |  |  |  |  | км | 23,7 | 2010 |  | 1168,60 | 22000,00 | 24000,00 | 30656,40 | 76655,40 |
|  | 4. Капитальный ремонт защитных дамб на р. Белая в Красногвардейском районе |  |  |  |  |  |  | км | 25,8 | 2011 |  |  | 10000,00 | 10000,00 | 6344,60 | 26344,60 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 32756,78 | 21246,14 | 84002,92 |
|  | Капитальный ремонт защитной дамбы на реке М.Зеленчук в южной части а. Хабез, Хабезского района, КЧР |  |  |  |  |  |  | м | 650 | 2009 |  |  | 18540,00 | 11510,64 |  | 30050,64 |
|  | Капитальный ремонт защитной дамбы на реке Эшкакон в южной части а. Учкекен, Малокарачаевского района, КЧР |  |  |  |  |  |  | м | 800 | 2010 |  |  | 11460,00 | 21246,14 | 21246,14 | 53952,28 |
|  | Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800,00 | 48765,12 | 62064,25 | 137431,70 | 248261,07 |
|  | Капитальный берегозащитной дамбы на р. Под-кумок в ст. Незлобная от автодорожного моста Георгиевск-Зольская до ул. Береговая. |  |  |  |  |  |  | м | 730 | 2008 |  | 14800,00 | 15896,11 |  |  | 15896,11 |
|  | Капитальный ремонт облицовки плотины водо-хранилища в с. Степное Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | м | 189 | 2008 |  |  | 2141,83 |  |  | 2141,83 |
|  | Капитальный ремонт сооружений противоэрози-онного пруда в с. Николина Балка Петровского района |  |  |  |  |  |  | м | 180 | 2009 |  |  | 15765,12 |  |  | 15765,12 |
|  | Капитальный ремонт берегозащитных дамб на р. Подкумок в с. Краснокумское в районе ул. Лесной, Георгиевский район, Ставропольский край |  |  |  |  |  |  | м | 380 | 2008 |  |  | 14962,06 |  |  | 14962,06 |
|  | Капитальный ремонт ливнезащитной дамбы села Толстово_Васюковское Буденновского района |  |  |  |  |  |  | м | 8 420 | 2010 |  |  |  | 10000,00 | 15211,46 | 25211,46 |
|  | Капитальный ремонт плотины в восточной части с. Бурлацкое Благодарненского района. |  |  |  |  |  |  | м | 1 200,0 | 2009 |  |  |  | 13351,15 |  | 13351,15 |
|  | Капитальный ремонт противоэрозионного пруда в селе Донская Балка (х. Веселый) Петровского района |  |  |  |  |  |  | м | 900,0 | 2009 |  |  |  | 15877,00 |  | 15877,00 |
|  | Капитальный ремонт противоэрозионного пруда на р. Малая Кугульта в районе с. Безопасное Труновского района |  |  |  |  |  |  | м | 320,0 | 2009 |  |  |  | 14416,10 |  | 14416,10 |
|  | Капитальный ремонт плотины противоэрозион-ного пруда в районе с. Просянка Петровского района |  |  |  |  |  |  | м | 200,0 | 2010 |  |  |  | 8420,00 | 16592,45 | 25012,45 |
|  | Капитальный ремонт пруда у с. Донская Балка (в районе юго-западной части), Петровского района |  |  |  |  |  |  | м | 3 000,0 | 2010 |  |  |  |  | 16820,96 | 16820,96 |
|  | Капитальный ремонт водоема на б. Чограй в с. Серафимовское Арзгирского района, Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | м | 120,0 | 2010 |  |  |  |  | 19966,22 | 19966,22 |
|  | Капитальный ремонт сбросных сооружений на Кубанском водопроводе пос. Новый |  |  |  |  |  |  | м | 330,0 | 2010 |  |  |  |  | 68840,61 | 68840,61 |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт ГТС, другие мроприятия по эксплуатации ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов | 02 | 052 | 04 06 | 280 01 00 | 001 | 225 |  |  |  | 80437,27 | 99502,40 | 122590,50 | 111017,00 | 111578,00 | 345185,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и наладка системы гидравлического привода и управления основными сдвоенными затворами водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | эатвор | 5 | 2007 | 2000,00 | 2417,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и антикоррозийная защита металлоконструкций подкрановых балок крана 2х75 тс и 2х16 тс водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | тыс.кв.м | 6,5 | 2007 | 4400,00 | 7470,10 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крепления откосов отводящего канала водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | п.м | 656,0 | 2010 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
|  | Капитальный ремонт (замена) основного сдвоенного затвора водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | затвор | 5 | 2010 | 20270,00 | 22014,00 | 24755,00 | 26897,00 | 29238,00 | 80890,00 |
|  | Антикоррозийная защита металлоконструкций кранов 2х75 тс и 2х16 тс водосбросного соору-жения Краснодарского водохра-нилища |  |  |  |  |  |  | тыс.кв.м | 3 | 2007 |  | 2911,20 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт покрытия правобережного мола аванпорта судоходного шлюза Краснодар-ского водохранилища |  |  |  |  |  |  | м2 | 1 777 | 2007 |  | 1300,00 |  |  |  |  |
|  | Государственная экспертиза проекта по восстановлению дамбы обвалования р.Пшиш инженерной защиты №11 Краснодарского водохранилища, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | экспертиза | 2 | 2008 |  | 70,00 |  |  |  |  |
|  | Восстановление работоспособности температурно-усадочных швов крепления верхового откоса земляной плотины Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | п.м | 1 393,0 | 2010 | 671,40 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 1950,00 |
|  | Ремонтно-восстановительные работы по скважинам 1-го ряда вертикального дренажа земляной плотины Краснодарского водохранилища (№ 96-109, 178-208) |  |  |  |  |  |  | скважин | 45 | 2007 | 16500,00 | 16700,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-восстановительные работы по скважинам 1-го ряда вертикального дренажа земляной плотины Краснодарского водохранилища, подключенных к НС-1 (№ 59-95) |  |  |  |  |  |  | скважин | 37 | 2008 | 443,00 | 10680,00 | 24134,00 |  |  | 24134,00 |
|  | Ремонтно-восстановительные работы по скважинам вертикального дренажа инженерной защиты правого берега Краснодарского водохранилища (1 этап: № 148-224) |  |  |  |  |  |  | скважин | 75 | 2007 | 17600,00 | 5100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонтно-восстановительные работы по скважинам вертикального дренажа инженерной защиты правого берега Краснодарского водохранилища ( № 1-144 в зоне "Водоканал") |  |  |  |  |  |  | скважин | 72 | 2009 | 950,00 | 10600,00 | 25900,00 | 77200,00 |  | 103100,00 |
|  | Разработка проекта "Обеспечение отвода избыточных вод насосной станцией инженерной защиты №11 Краснодарского водохранилища, перебрасываемых от насосной станции ликвидированного "Рязанского рыбозавода" (проект-ные работы), Краснодарский край" |  |  |  |  |  |  | проект | 1 | 2007 |  | 232,00 |  |  |  |  |
|  | Комплекс работ по восстановлению технических характристик оградитель-ной дамбы р.Кубань инженерной защиты № 12, в т.ч. восстановление устойчивости основания и устранение процессов суффозии (1-2-3 этапы) Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | км | 3,5 | 2007 | 9360,00 | 3250,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крепления откоса инженерной защиты правого берега Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | кв.м | 652,0 | 2010 | 1250,00 | 2200,00 | 1400,00 | 1500,00 | 1600,00 | 4500,00 |
|  | Восстановление дамбы обвалования р.Пшиш инженерной защиты №11 Краснодарского водохранилища (экспертиза проекта) |  |  |  |  |  |  | экспертиза | 2 | 2008 | 157,00 | 70,00 | 7233,00 |  |  | 7233,00 |
|  | Обеспечение отвода избыточных вод насосной станцией инженерной защиты №11 Краснодарского водохранилища, перебрасываемых от насосной станции ликвидированного «Рязанского рыбозавода» (проектные работы) |  |  |  |  |  |  | НС | 1 | 2008 | 830,00 |  | 15700,00 |  |  |  |
|  | Промывка труб горизонтального дренажа инженерной защиты долины р.Псекупс, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | м | 285,0 | 2007 |  | 335,30 |  |  |  |  |
|  | Составление сметной документации текущего года и будущих лет |  |  |  |  |  |  | смета |  | 2010 | 140,30 | 170,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
|  | Разработка рабочих проектов на ремонтные работы на объектах Краснодарского водохранилища на 2008-2010 г.г. |  |  |  |  |  |  | РП | 25,0 | 2010 | 830,00 | 232,00 | 3700,00 | 1750,00 | 4000,00 | 9450,00 |
|  | Ремонтно-наладочные работы трансформаторных подстанций и распределительных устройств Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | объект | 15,0 | 2010 | 400,00 | 450,00 | 510,00 | 570,00 | 650,00 | 1730,00 |
|  | Ремонт освещения в охранной зоне судоходного шлюза и водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | км | 2,5 | 2007 | 1145,00 | 1585,00 |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в ОРУ-10кВ насосной станции инженерной защиты №11 Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 | 146,81 | 500,00 |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-10кВ ТП судоходного шлюза Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | шт. | 7 | 2007 | 993,76 | 3444,00 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт электрооборудо-вания 0,4кв и системы троллейных путей крана 2х16 тс водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 | 1500,00 | 1060,00 |  |  |  |  |
|  | Замена кабельной линии основного электроснабжения от РП-10 кВ водосбросного сооружения до РП-10 кВ судоходного шлюза Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | км | 1,0 | 2007 |  | 3140,30 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и испытание подкрановых путей грузоподъемного оборудования объектов Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | объект | 11 | 2007 | 700,00 | 1615,30 | 1800,00 | 2050,00 | 2200,00 | 6050,00 |
|  | Прочий капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 16458,50 |  | 72790,00 | 89248,50 |
|  | Ремонт помещения эксплуатационного персонала рыбоподъемного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | кв.м | 714,0 | 2007 |  | 847,70 |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт помещений ТП № 766 Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | кв.м | 25,0 | 2007 |  | 176,00 |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт помещений ТП № 439 Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | кв.м | 53,0 | 2007 |  | 182,00 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт системы сигнализации регулирования движения судов по шлюзу Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | п.м | 535,0 | 2006 | 250,00 |  |  |  |  |  |
|  | Обследование металлоконструкций подкрановых балок и систем гидро-привода основных затворов водо-сбросного сооружения Краснодар-ского водохранилища и составле-ние проектно-сметной докумен-тации, Краснодарский край и Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | проект | 1 | 2006 | 212,50 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ фидера БЛ-7 электроснабжения насосной станции инженерной за-щиты №11 Краснодарского водо-хранилища, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | км | 3,3 | 2006 | 225,00 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт питающего фидера 10 кв производственной базы от ТП-439 до ТП-766п Краснодарского водохранилища, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | м | 550,0 | 2006 | 1328,00 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт помещений производственной базы Краснодарского водохранилища, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | кв.м | 520,0 | 2006 | 1635,60 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания насосной станции 5Д Краснодарского водохранилища, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | кв.м | 2 821,0 | 2006 | 770,00 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт производственного здания водозаборного сооружения на ПК23 +50 Краснодарского водохран-илища, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | кв.м | 224,0 | 2006 | 308,10 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и антикоррозийная защита металлоконструкций на отметке 42 водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища ( II этап), Краснодарский край и Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | кв.м | 502,0 | 2006 | 975,80 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные и текущие эксплуатационные мероприятия на территории судоходного шлюза Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 470,00 |  |  |  |  |  |
|  | Замена масляных выключателей на вакуумные в ОРУ-10кВ ТН насосной станции-1 и насосной станции-2 Краснодарского водохранилища, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | шт. | 10 | 2006 | 3919,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 02 | 052 | 04 06 | 280 01 00 | 001 | 226 |  |  |  | 52487,20 | 40477,30 | 105356,30 | 82941,30 | 93000,00 | 281297,60 |
|  | Мероприятия по повышению технического уровня охраны гидроузла Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 6899,70 |  | 2000,00 | 2180,00 | 2380,00 | 6560,00 |
|  | Расчистка подводящего канала к водозаборному сооружению на ПК23+50 земляной плотины Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | км | 0,2 | 2007 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Весеннее водолазное обследование водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | кв.м | 15 200 | 2007 |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  | Осеннее водолазное обследование водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | кв.м | 60 000 | 2007 |  | 250,00 |  |  |  |  |
|  | Исследование осадок основных гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилище (весенний ХХХУ цикл) |  |  |  |  |  |  | объект | 1,0 | 2007 |  | 165,00 |  |  |  |  |
|  | Исследование осадок основных гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилище (осенний ХХХУ цикл) |  |  |  |  |  |  | объект | 1,0 | 2007 |  | 75,00 |  |  |  |  |
|  | Расчистка устьевой части р.Белая (2-я очередь), Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 6,9 | 2008 | 1841,70 | 30000,00 | 65246,30 |  |  | 65246,30 |
|  | Паспортизация подкрановых путей грузоподъемного оборудования объектов Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | объект | 3,0 | 2007 | 325,00 | 444,30 |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые мероприятия на комплексе сооружений Краснодарского водохранилища, в том числе исследование осадок гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища (XXXIV весенний цикл) |  |  |  |  |  |  | объект | 1 | 2007 | 142,80 |  |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые мероприятия на комплексе сооружений Краснодарского водохранилища, в том числе "Водолазное обследование водосбросного сооружения" (весеннее обследование) |  |  |  |  |  |  | кв.м | 15200 | 2007 | 88,10 |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и обоснование материалов по межеванию земель с последующим оформлением права собственности на объектах Краснодарского водохраниилища |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 6000,00 | 1983,00 |  |  |  |  |
|  | Расчистка от наносов чаши Краснодарского водохранилища в районе ст.Старокорсунской |  |  |  |  |  |  | км | 7,3 | 2010 |  | 6500,00 | 38110,00 | 39831,00 | 20000,00 | 97941,00 |
|  | Разработка технического паспорта Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  | комплект | 1 | 2006 | 826,00 |  |  |  |  |  |
|  | Расчистка русла р.Кубань на участке Форштадского переката со срезкой левобережного побочня, Краснодарский край и Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 1,0 | 2006 | 3720,00 |  |  |  |  |  |
|  | Расчистка устьевой части р.Белая ( 1-я очередь), Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 4,7 | 2006 | 30000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Расчистка ливневых каналов №1 и №2 вдоль земляной плотины и канала от автодороги Краснодар-Горячий Ключ до отводящего канала водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | км | 11,4 | 2006 | 605,80 |  |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые мероприятия на комплексе сооружений Краснодарского водохранилища, рабочий проект "Ремонтно-восстановительные работы по устранению размыва дна отводящего канала водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 39,60 |  |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые мероприятия на комплексе сооружений Краснодарского водохранилища, в том числе съемка участка отводящего канала за контрбъефом водосбросного сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 94,10 |  |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые мероприятия на комплексе сооружений Краснодарского водохранилища, в том числе устранение размывов дна отводящего канала водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища, ПК8+60-ПК8+90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 760,40 |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка рабочего проекта "Расчистка устьевой части р.Белая (2-я очередь), Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | проект | 1 | 2006 | 247,00 |  |  |  |  |  |
|  | Расчистка отводящего канала от коллектора до аванкамеры насосной станции 5Д инженерной защиты долины р.Псекупс (проектные работы), Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  | м | 100,0 | 2006 | 7,00 |  |  |  |  |  |
|  | Очистка напорного откоса земляной плотины Краснодарского водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта "Расчистка от наносов чаши Краснодарского водохранилища в районе ст. Старокорсунской" (проектные работы) |  |  |  |  |  |  | проект | 1 | 2006 | 890,00 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 40930,30 | 70620,00 | 111550,30 |
| 6 | Приобретение оборудования для обеспечения надлежащей эксплуатации ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов | 02 | 052 | 04 05 | 102 02 01 | 003 | 310 |  |  |  | 3878,00 | 1311,20 | 1450,00 | 1620,00 | 1750,00 | 4 820,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компьютер |  |  |  |  |  |  | шт. | 10 | 2007 | 265,20 | 136,50 |  |  |  |  |
|  | Ноутбук |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 |  | 54,00 |  |  |  |  |
|  | Принтер |  |  |  |  |  |  | шт. | 8 | 2007 | 26,40 | 16,50 |  |  |  |  |
|  | Автомобиль |  |  |  |  |  |  | шт. | 4 | 2006 | 858,40 |  |  |  |  |  |
|  | Рация |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мягкие плотины с оборудованием |  |  |  |  |  |  | комлект | 5 | 2006 | 2700,00 |  |  |  |  |  |
|  | Автобус ПАЗ 32053 |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 |  | 628,00 |  |  |  |  |
|  | Автомобиль "Газель" |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 |  | 270,00 |  |  |  |  |
|  | Рация |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 |  | 23,00 |  |  |  |  |
|  | Лодка "Казанка" с мотором |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 |  | 183,20 |  |  |  |  |
|  | Катер амфибийный |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее непроизводственное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 1450,00 | 1620,00 | 1750,00 | 4820,00 |
|  | Обследования, инвентаризация ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, бесхозяйных | 02 | 052 | 04 06 | 280 | 349 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | Декларирование безопасности ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов | 02 | 052 | 04 06 | 280 01 00 | 001 | 226 |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка Декларации безопасности Краснодарского водохранилища, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  | Декларация | 1 | 2009 |  |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |
| 8 | Создание информационной системы обеспечения безопасности ГТС и ее методическое сопровождение . Ведение Российского регистра гидротехнических сооружений | 02 | 052 | 0406 | 280 | 012 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выполнение научно-исследовательских работ по обеспечению безопасности ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по зоне деятельности Кубанского БВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161405,47 | 211755,70 | 377956,80 | 348147,30 | 426148,00 | 1152252,10 |

3.2. Водохозяйственные системы и сооружения

3.2.1 Гидротехнические сооружения

По данным инвентаризации гидротехнических сооружений проведенной  Кубанским БВУ в 2003-2004 гг. в зоне деятельности Кубанского БВУ находится 4405 ГТС, в т.ч. в Краснодарском крае – 2194; в Ставропольском крае- 1790; в Карачаево-Черкесской республике – 141; в Республике Адыгея – 280 ГТС.

Малые реки бассейна и реки степной зоны зарегулированы множеством перегораживающих плотин, образующих водоемы от 0,1 млн. м3 до 10 млн. м3. Таких сооружений в зоне  деятельности Кубанского БВУ более 4 тысяч. Половина  из этих объектов с низким уровнем  безопасности, что   обусловлено следующими факторами:

- большинство сооружений построено хозспособом ( без проектных документов);

-значительная часть водопропускных сооружений имеет недостаточную пропускную способность ;

-новые хозяева или водопользователи не имеют соответствующей материальной базы и персонала для их содержания и эксплуатации;

-большинство ГТС являются бесхозными и представляют собой земляные дамбы с водопропускными трубами в теле и без креплений в верхнем и нижнем бьефах.

На 31.12.07 г. количество бесхозных ГТС в зоне деятельности составило 1271 шт., в т.ч.:  Краснодарском крае – 1145 шт.; в Ставропольском крае – 64 шт.; в Республике Адыгея – 58 шт.; в Карачаево-Черкесской Республике -   4 шт.

Определение собственников бесхозяйных гидротехнических сооружений и ликвидация ГТС, потерявших свое хозяйственное значение, являются одним из основных условий обеспечения безопасности ГТС. Из-за недостаточности финансовых ресурсов вопросы передачи указанных гидротехнических сооружений в собственность муниципальных образований или хозяйствующих субъектов, а также их консервации или ликвидации органами власти субъектов РФ в зоне деятельности Кубанского БВУ решаются медленно.

Крупные гидротехнические сооружения находятся в несколько лучшем состоянии, благодаря проводимым ежегодно ремонтно-восстановительным работам (особенно после прохождения паводков) и постоянному наблюдению за состоянием ГТС со стороны служб эксплуатации этих объектов.

При проектировании и строительстве ГТС закладывалась сейсмостойкость сооружений в 6 баллов (согласно техническим требованиям на год их строительства). В связи с переводом в 8-ми бальную зону сейсмичности появилась необходимость реконструкции и усиления существующих сооружений или изменения их режима эксплуатации для соответствия современным требованиям.

В систему противопаводковой защиты бассейна р. Кубань входят следующие гидросооружения  комплексного назначения, имеющие противопаводковые функции:

- Усть-Джегутинский гидроузел, позволяющий перераспределять сток между р.Кубань и Большим Ставропольским каналом;

- Невинномысский гидроузел, перераспределяющий сток между           р. Кубань и Невинномысским каналом:

- Краснодарское водохранилище на р. Кубань с паводковой емкостью около 1 км 3 ;

- система обвалования Нижней Кубани протяжённостью 648 км,  расположенная по обоим берегам реки от плотины  Краснодарского водохранилища. Проектная пропускная способность системы обвалования  1500 м3/c , но ввиду плохого технического состояния обеспечивает пропуск до 1100 м3/c;

- Федоровский гидроузел на р. Кубань, подающий воду на оросительные системы Краснодарского края, позволяющий в паводок отводить из р. Кубань воду до 330м3/с (в оросительные системы на левом и правом берегах);

- Тиховский гидроузел введённый в эксплуатацию в 2006 г., но ввиду отсутствия службы эксплуатации  не производит  регулирование стока паводковых вод по рукавам рек   Кубань и Протока;

- Крюковское и Варнавинское водохранилища, предназначенные для регулирования стока левобережных притоков р. Кубань, с паводковой емкостью соответственно 92 млн. м3 и 134 млн. м3.

- Шапсугское водохранилище, предназначенное для регулирования стока части левобережных притоков р. Кубань,  с проектной паводковой емкостью  59 млн. м3 ,  в настоящее время находится в аварийном состоянии и выведено из эксплуатации.

Самым важным звеном в системе противопаводковой защиты Нижней Кубани является Краснодарское водохранилище емкостью       2914  млн. м3, находящееся в ведении Федерального агентства водных ресурсов. Обеспечением безопасности ГТС, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов, согласно «Положению…»,  осуществляет Кубанское БВУ. Ежегодно , для поддержания ГТС водохранилища в надлежащем состоянии, соответствующем нормам и правилам безопасности ГТС, Федеральным агентством водных ресурсов осуществляется финансирование  в объёмах обеспечивающих выполнение первоочередных мероприятий. На эти цели  в 2007 г. освоено  – 146,2 млн. руб.  В настоящее время ГТС Краснодарского водохранилища имеют нормальный уровень безопасности.

Все остальные  гидроузлы и водохранилища в бассейне, выполняющие противопаводковые функции, находятся в ведении Министерства сельского хозяйства. В результате предпаводкового обследования Усть- Джегутинского, Невиномысского, Фёдоровского гидроузлов , а также Крюковского иВарнавинского водохранилищ, установлено что, они  находятся в работоспособном состоянии, но имеют пониженный уровень безопасности.  Пониженный уровень безопасности это результат недостаточного финансирования мероприятий по обеспечению безопасности ГТС. И самое проблемное водохранилище в системе противопаводковой защиты – Шапсугское, которое с 1998 года находится в аварийном состоянии (опасный уровень безопасности) и выведено из эксплуатации.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.11.2006г. № 1578-р «Об утверждении перечня водохранилищ» в зоне деятельности Кубанского бассейнового водного управления находятся следующие водохранилища, использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов и по которым не передаётся осуществление полномочий от Российской Федерации:

- Краснодарское (Республика Адыгея, Краснодарский край);

- Егорлыкское (Ставропольский край);

- Ново-Троицкое (Ставропольский край);

- Сенгилеевское (Ставропольский край);

- Курское   (Ставропольский край);

- Шапсугское (Республика Адыгея);

- Кубанское (Большое) (Карачаево-Черкесская Республика).

Краснодарское водохранилище закреплено за федеральным государственным учреждением (ФГУ) «Краснодарское водохранилище». Остальные все водохранилища, кроме Шапсугского,  предлагается закрепить за  ФГУ «Кубаньмониторингвод», с последующим созданием отделов по эксплуатации    в субъектах, по месту  расположения водохранилищ.  Шапсугское водохранилище в настоящее время пребывает в аварийном состоянии (полностью спущено) и  вопрос о закреплении  его  будет поставлен после того, как все напорные  сооружения водохранилища будут приведены в надлежащее состояние собственником - Министерством сельского хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2005г. № 234 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 23 мая 1998 г. № 490» формирование и представление в Федеральное агентство водных ресурсов материалов по поднадзорным объектам, для ведения соответствующих разделов Российкого регистра гидротехнических сооружений (далее Регистр), возложено на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

На сегодняшний день в Регистр  внесено 73  гидротехнических сооружений, поднадзорных Росприроднадзору и находящихся в зоне деятельности Кубанского БВУ..

С 2005 года материалов по поднадзорным объектам для ведения соответствующих разделов Регистра в Кубанское БВУ не поступало.

3.2.2. Очистные сооружения и установки.

В зоне деятельности Кубанского БВУ эксплуатируется 284 комплекса очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в природные водные объекты.

Большинство очистных сооружений было построено в 70-х годах, а некоторые и в более ранее время. За последние 10 лет практически прекратилось строительство и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений. Существующие сооружения по очистке вод эксплуатируются по 20-30 лет без проведения реконструкции и внедрения передовых технологий очистки. Применяемые схемы очистки морально устарели, оборудование физически изношено, сооружения по доочистке не внедряются. Некоторые комплексы очистных сооружений перегружены по гидравлике и требуют расширения мощности. В последние годы  проводились в основном мероприятия по капитальному ремонту очистных сооружений, которые позволяли поддержать их в технически исправном состоянии, однако не обеспечивали снижения сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты.

По-прежнему большинство комплексов сооружений по очистке сточных вод не обеспечивает их очистку до установленных нормативов.

В зоне деятельности Кубанского БВУ общая мощность очистных сооружений перед сбросом в поверхностные водные объекты в 2007 году составила 1069,0 млн.м3, фактическая нагрузка очистных сооружений – 510,7 млн.м3, в том числе по субъектам РФ:

| №№ п/п | Наименование субъектов РФ | Общая мощность очистных сооружений млн.м3 | Фактическая нагрузка млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснодарский край | 633,1 | 266,9 |
| 2 | Республика Адыгея | 48,9 | 20,8 |
| 3 | Ставропольский край | 345,8 | 178,4 |
| 4 | Республика Карачаево-Черкессия | 41,2 | 44,6 |

К наиболее крупным относятся очистные сооружения: ОАО  «Водоканал» г. Черкесск – 29,5 млн.м3/год, ОАО «Невинномысский Азот» – 91,3 млн.м3/год, ОАО «Краснодар Водоканал» – 146,0 млн.м3/год, ГУП КК Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» - 36,5 млн.м3/год.

Из-за  отсутствия и неудовлетворительного развития сетей канализации общая мощность очистных сооружений превышает фактическую нагрузку. ОАО «Краснодар Водоканал» – мощность           146,0 млн. м3/год, фактическая нагрузка – 73,0 млн.м3/год, МП «Майкопводоканал» г. Майкоп – мощность 42,5 млн.м3/год, фактическая нагрузка – 18,3 млн. м3/год, Георгиевский межрайводоканал – мощность 11,7 млн. м3/год, фактическая нагрузка – 7,1 млн. м3/год.

По данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) объем сточных вод требующих очистки составил 1298,0 млн.м3, из которых только      510,7 млн. м3 (40%) проходят через очистные сооружения, а 787,3 млн. м3 (60%) загрязненных вод сбрасывались в водные объекты без очистки. Остается нерешенной проблема утилизации и очистки коллекторно-дренажных вод, оказывающих отрицательное влияние на качество в водоприемниках.

По-прежнему большинство комплексов сооружений по очистке сточных вод не обеспечивает их очистку до установленных нормативов. Значительная часть очистных сооружений морально и физически устарела. В то же время фактическая достигаемая степень очистки сточных вод такова, что из 510,7 млн. м3 сточной воды прошедшей очистку в водоемы поступило 377,6 млн. м3 (74%) недостаточно очищенных сточных вод.

Карачаево-Черкесская Республика.

Очистку сточных вод на территории КЧР осуществляют 28 комплексов.  Мощность очистных сооружений составила   45,83 млн.м3. По сравнению с 2006 годом мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты снизилась с 41,44 млн. м3 (2006 г.) до           41,17 млн. м3 за счет остановки работы очистных сооружений на реконструкцию.

Эффективность работы основных очистных сооружений низкая: загрязненная недостаточно-очищенная сточная вода составляла 44 млн. м3 (80%).  Структура сбрасываемых сточных вод на территории Республики Карачаево-Черкессия приведена  ниже на диаграмме .

Структура сбрасываемых сточных вод на территории Республики Карачаево-Черкессия за 2007 год

СТРУКТУРА СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД за 2007 год

----------------------------------------------

Сброшено сточных вод    | млн.куб.м. |  %

---------------------------|------------|-----

1              |      2     |  3

---------------------------|------------|-----

Загрязненные без очистки   |    9.4419  | 17.4

Загрязненные недост.-очищ. |    43.530  | 80.0

Нормативно-чистые          |    0.3710  |  0.7

Нормативно-очищенные       |    1.0669  |  2.0

---------------------------|------------|-----

Всего                  |    54.410  |

Анализ состояния и эффективности работы очистных сооружений показал, что качество сточных вод не соответствует установленным нормативам предельно допустимого сброса. Это объясняется аварийным состоянием очистных сооружений, невыполнением полного технологического комплекса очистки.

Остается сложной обстановка со сбросом загрязненных сточных вод ливневой канализацией города Черкесска. В результате самовольных врезок коммунально-бытовой канализации частного сектора в ливневый коллектор загрязненные  без очистки ливнестоки поступают в р. Кубань. Ливневая канализация не имеет постоянного хозяина, в настоящее время закреплена за администрацией города. Строительство очистных сооружений на сбросах ливнестоков не начато.

Следует отметить, что очистку сточных вод в соответствии с установленными нормативами качества, не в состоянии обеспечить ни одно из существующих ОСК. Для этого необходимо провести их коренную реконструкцию.

Ставропольский край.

На территории Ставропольского края большинство очистных сооружений  было построено в 1960 - 1970-х годах, а некоторые и в более ранее время. Существующие сооружения по очистке вод эксплуатируются по 20-30 лет без проведения реконструкции по внедрению передовых технологий очистки. Применяемые схемы очистки морально устарели, оборудование физически изношено, сооружения по доочистке не внедряются. Некоторые комплексы очистных сооружений перегружены по гидравлике и требуют расширения мощности. Структура сбрасываемых сточных вод на территории Ставропольского края приведена ниже.

Структура сбрасываемых сточных вод на территории Ставропольского края

СТРУКТУРА СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД за 2007 год

----------------------------------------------

Сброшено сточных вод    | млн.куб.м. |  %

---------------------------|------------|-----

1              |      2     |  3

---------------------------|------------|-----

Загрязненные без очистки   |    25.068  |  1.4

Загрязненные недост.-очищ. |    178.32  | 10.1

Нормативно-чистые          |    1570.1  | 88.5

Нормативно-очищенные       |    0.0778  |  0.0

---------------------------|------------|-----

Всего                      |    1773.6  |

В крае очень слабо развита система канализации и очистки сточных вод ввиду долговременного несбалансированного прироста водопроводных и канализационных систем. Общая протяженность канализационных сетей составляет 11% от протяженности водопроводных сетей. Очистные сооружения канализации составляют только 47% от общего водозабора на водоснабжение.

Степень износа канализационных систем края составляет около 60 %. Системы канализации в основном недозагружены, протяженность канализационных сетей в городах составляет 31% от протяженности водопроводных сетей. Производительность систем канализации городов не превышает 80% от требуемой. В городах регистрируется значительное количество утечек, их устранение осуществляется несвоевременно и некачественно.

Перегружены и требуют реконструкции  объединенные очистные  Кавказских Минеральных Вод, в городах: Ставрополе, Георгиевске, Изобильном, Нефтекумске. Необходимо строительство канализационных сетей для проектной загрузки существующих очистных сооружений канализации в городах: Благодарный, Новопавловск, Зеленокумск.

Отсутствие канализационных сетей в этих городах неблагоприятно сказывается на гидрогеологической обстановке, происходит загрязнение поверхностных водных ресурсов бассейнов рек Кума, Подкумок, Калаус, Егорлык.

В г. Нефтекумске в аварийном состоянии находится напорный коллектор от КНС до полей фильтрации на ОСК со 100% износом стальной трубы  протяженностью 12 км.

Межгородской канализационный коллектор г.Кисловодск - Ессентуки -Пятигорск Д-1000-1200 мм, протяженностью 43 км  по которому на объединенные ОСК от городов КМВ поступают стоки подлежит реконструкции.

В первую очередь строительство систем канализации необходимо в    г. Изобильный, пос. Рыздвяный, г. Нефтекумск, пос. Затеречный Нефтекумского района, с. Грачёвка, с. Левокумское, с. Летняя Ставка,       с. Новоселицкое, пос. Нижнезольский и ст. Урухская Георгиевского района, пос. Водовод КЧР (площадка Эшкаконских очистных сооружений водопровода).

Требуется реконструкция ОСК, общей производительностью           252 тыс.м3/сут. на следующих существующих системах канализации:         г. Георгиевск, Кавминводские ОСК, г. Светлоград, г. Будённовск,               с. Александровское, г. Благодарный, с.Красногвардейское, а так же развитие и реконструкция уличных канализационных сетей и коллекторов населенных пунктов края.

Республика Адыгея.

В 2007 году в поверхностные водные объекты Республики Адыгея было сброшено 21,3 млн. м3 загрязненных сточной воды, содержащих 3,4 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Из них более 96% составили сбросы с очистных сооружений жилищно-коммунального комплекса. Так очистные сооружения МП «Майкопводоканал» производят приём и очистку коммунально-бытовых, промышленных стоков г. Майкоп с последующим сбросом их в р. Белая. Механическая и биологическая очистка происходит по двум линиям очистных сооружений общей мощностью 116 тыс. м3/сутки. В период обильных осадков, таяния снега, в виду изношенности канализационных сетей и близкого стояния уровня грунтовых вод, количество стоков увеличивается до 180 тыс. м3/сутки, что в 1,5 раза превышает проектную мощность сооружений, из-за чего эти стоки оказывают наиболее отрицательное влияние на качество воды р. Белой. Для повышения надёжности и предотвращения возможного загрязнения реки необходима коренная реконструкция очистных сооружений.

В 2007 году все очистные сооружения жилищно-коммунального комплекса работали с превышением норм предельно–допустимого сброса по одному или нескольким показателям. Связано это как с физическим износом  основных средств на очистных сооружениях, так и их работой с перегрузкой, или же наоборот, их не загруженностью.

Структура сбрасываемых сточных вод на территории Республики Адыгея приводится ниже.

Структура сбрасываемых сточных вод

на территории Республики Адыгея

СТРУКТУРА СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД за 2007 год

----------------------------------------------

Сброшено сточных вод    | млн.куб.м. |  %

---------------------------|------------|-----

1              |      2     |  3

---------------------------|------------|-----

Загрязненные без очистки   |    0.5362  |  0.5

Загрязненные недост.-очищ. |    20.768  | 19.7

Нормативно-чистые          |    83.874  | 79.7

Нормативно-очищенные       |       -    |  0.0

---------------------------|------------|-----

Всего                      |    105.18  |

Краснодарский край.

В 2007 году в поверхностные водные объекты Краснодарского края было сброшено 3764,94 млн. м3 сточной воды (2006г – 4068,2 млн. м3). Сброс загрязненных (без очистки) вод составил 752,26 млн. м3 (20%), загрязненных (недостаточно очищенных) – 134,97 млн. м3 (4%), нормативно-чистных – 2745,76 млн. м3 (73%), нормативно-очищенных на сооружениях очистки – 131,95 млн. м3 (4%).

Структура сбрасываемых сточных вод на территории Краснодарского края приведена ниже.

#### Структура сбрасываемых сточных вод

на территории Краснодарского края

СТРУКТУРА СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД за 2007 год

----------------------------------------------

Сброшено сточных вод    | млн.куб.м. |  %

---------------------------|------------|-----

1              |      2     |  3

---------------------------|------------|-----

Загрязненные без очистки   |    752.26  | 20.0

Загрязненные недост.-очищ. |    134.97  |  3.6

Нормативно-чистые          |    2745.8  | 72.9

Нормативно-очищенные       |    131.95  |  3.5

---------------------------|------------|-----

Всего                      |    3764.9  |

Сложившееся положение по сбросу загрязненных сточных вод в значительной степени связано с недостаточной эффективностью действующих, устаревших сооружений по очистке сточных вод и сокращением введения новых мощностей.

В Краснодарском крае в 2007 году эксплуатировалось 188 комплексов очистных сооружений, после которых осуществлялся сброс сточных вод непосредственно в природные водные объекты. Мощность очистных сооружений  составила 670,7 млн.м3, в том числе перед сбросом в водные объекты – 633,2 млн.м3. Фактическая нагрузка составила 267,0 млн.м3/год или 42% от проектной. Наиболее крупные очистные сооружения находятся в городах: Краснодар – 146,0 млн.м3/год, Армавир – 36,5 млн.м3/год,    Ейск – 14,6 млн.м3/год, Крымск – 16,4 млн. м3/год. Большая часть очистных сооружений не обеспечивала очистку стоков до установленных нормативов ПДС, сброс недостаточно очищенных сточных вод составил в 2007 году 53% от общего объема сточных вод, поступивших на очистку.

Остается сложной обстановка со сбросом загрязненных ливневых  вод. Протяженность сетей ливневой канализации в г. Краснодаре и его пригородах составляет 560 км, из которых около 150 км имеют износ более   80 %. Это сети центральной части города, многие из которых были построены еще в дореволюционный период. Ежемесячно на них бывает до 20 провалов и разрушений колодцев и трубопроводов. Помимо прочего, канализация в этом районе заилена на 80-100 %, из-за чего некоторые улицы даже после незначительных осадков оказываются затопленными. По сетям ливневой канализации в р. Кубань сбрасывается 17,3 млн. м3 ливневых вод совершенно без очистки, вынося попутно смываемый дождями песок, мусор и часть хозфекального стока, попадающего при аварийных порывах канализационных сетей, транспортирующих хозяйственно-бытовые и промышленные стоки на очистные сооружения. Протяженность хозяйственно-бытовой канализации 650 тыс. км, диаметр сетей от 200 до 2500 мм. Городские очистные сооружения г. Краснодара имеют 2 комплекса очистки сточных вод общей мощностью 400 м3/сут. Оба комплекса не обеспечивают очистку до установленных норм ПДС. Основной причиной их ненадежной работы является отсутствие сооружений по доочистке, а также отсутствие эффективной локальной очистки промстоков предприятий, которые поступают на очистные сооружения коммунального хозяйства.

3.2.3. Системы оборотного и повторно-последовательного использо-

вания воды

Количество воды, используемое в системах оборотного и повторного водоснабжения, составило 2248 млн. м3 (в 2006 г.- 2256 млн. м3), в том числе оборотной 1694 млн. м3 (в 2006 г. - 1637 млн. м3), повторной и последовательно используемой 554 млн. м3 (в 2006 г. - 619 млн.м3).

Повторное использование в Краснодарском крае сократилось на        65 млн. м3 (с 597 млн. м3 в 2006г. до 532 млн. м3 в 2007г.) за счет  повторного использования сбросных вод с рисовых систем.

3.3. Охрана водных объектов.

3.3.1. Охрана поверхностных водных объектов.

Требования по охране водных объектов предусмотрены главой 6 Водного кодекса Российской Федерации.Охрана водных объектов, находящихся в Федеральной собственности, осуществляется органами исполнительной власти в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса РФ.

Часть 1 ст.55 Водного кодекса РФ обязывает Российскую Федерацию (собственника водных объектов) осуществлять все меры по охране водных объектов, предотвращению и ликвидации вредного воздействия водных объектов федеральными органами государственной власти и их структурными подразделениями за счет средств, предусматриваемых ФЗ о федеральном бюджете. Федеральное агентство водных ресурсов, во исполнение федерального закона « О федеральном бюджете на 2007 год », утвердило распределение расходов федерального бюджета по подведомственным Росводресурсам получателям бюджетных средств в соответствии с доведенной Минфином России росписью расходов, в том числе и для субъектов Российской Федерации.

В соответствии с положением ст.26 Водного кодекса РФ переданы федеральные полномочия по охране водных объектов со средствами на их осуществление субъектам Российкой Федерации. Ответственными за надлежащую охрану водных объектов являются органы государственной власти субъектов Российской федерации.

Охрана водных объектов, находящихся в собственности субъектов Российской федерации или муниципального образования, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета согласно их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса РФ.

Надзор за охраной водных объектов возложен на соответствующие управления Росприроднадзора по субъектам Россиской Федерации в зоне деятельности Кубанского БВУв рамках федерального контроля и на органы государственой власти суюъектов РФ - региональный.

Охрана поверхностных водных объектов в качестве нескольких составляющих комплекса природоохранных мероприятий по действующему водному законодательству включает в себя: охрану водных объектов от загрязнения и засорения;охрану болот от загрязнения и засорения ;охрану ледников и снежников от загрязнения и засорения;охрану подземных водных объектов;охрану водных объектов при проектировании, размещении,строительстве,реконструкции, вводе в эксплуатацию,эксплуатации водохозяйственных систем;охрану водных объектов при проведении работ;охрану водных объектов при их использовании для целей производства электрической энергии;охрану лесов, расположенных в водоохранных зонах ;охрану зон, округов санитарной охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами;охрану водоохранных зон и прибрежных защитных полос; особо охраняемые водные объекты; предотвращение вредного воздействия вод.

Исключение из Водного кодекса специального положения об охране водосборных площадей водных объектов не способствует их охране.

Важнейшими составляющими комплекса природохранных мер является контроль за водоотведением сточных вод в поверхностные водные объекты и за соблюдением правил и режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Размеры водоохранных зон водных объектов, режимы ограничения хозяйственной деятельности, порядок, допускающий проектирование, размещение, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон, режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на территориях подверженных затоплению и подтоплению, доступность пользования водными объектами общего пользования и их береговой полосой определены ст.65, ст.67, ст.6 Водного кодекса РФ.

В последнее время весьма заметной стала антропогенная составляющая эволюции водосборов, которая серьезно повлияла, прежде всего, на речные системы. В целом ряде случаев происходит явление, которое не наблюдалось ранее: при увеличении объема поступающего в гидрографическую сеть стока с водосбора в периоды паводков и половодий значительно возрастает масса загрязняющих веществ, приносимых этим стоком. Данное обстоятельство вызвано тем, что за последние 40-50 лет в связи со значительным интенсивным хозяйственным освоением природных ресурсов, строительством новых и увеличением производственной мощности действующих промышленных и агропромышленных предприятий, ростом городов и населенных пунктов, созданием прудов и водохранилищ, вырубкой на громадных территориях лесных массивов, воздействие на геоэкосистемы водосборов многократно возросло. В совокупности это воздействие привело к усилению эрозионных процессов и повсеместному загрязнению почвы водосборов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 400 от 30 июля 2004 года « Об утверждении положения о федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации от 22 июля 2004 года № 370» указанная служба осуществляет государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль), в том числе за использованием и охраной водных объектов.

Согласно п.4. «Положения о государственном земельном контроле», утвержденного постановлением Правительства РФ № 689 от 15 ноября 2006 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы осуществляют контроль за соблюдением:

а) выполнения обязанностей по рекультивации земель после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;

б) выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

в) выполнения требований законодательства Российской Федерации о недопущении использования участков лесного фонда для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование указанных участков;

г) режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов;

д) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.

На территории Краснодарского и Ставропольского края, Республик Адыгея и КЧР указанные функции осуществляют соответствующие управления Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзора).

До принятия положения о Федеральном агентстве водных ресурсов все проекты строительства жилой, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры в обязательном порядке проходили государственную экологическую экспертизу в Управлениях МПР России по субъектам Федерации, и БВУ на предмет соответствия нормативным природоохранным документам.

Государственную экологическую экспертизу проводит Управление Северо-Кавказского округа по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Охрана водных объектов заключается в запрещении сброса в водоемы и водотоки неочищенных сточных вод, в использовании процессов самоочищения в водных объектах, сохранении и улучшении условий формирования поверхностного и подземного стока на водосборах, в разработке и внедрении эффективных методов очистки и доочистки сточных вод. В целях обеспечения охраны водных объектов осуществляются необходимые производственно-технологические, мелиоративные агротехнические, гидротехнические и другие мероприятия.

Государственный контроль за водоотведением сточных вод и соблюдением норм ПДС ведут службы управлений Росприроднадзора по субъектам РФ в зоне деятельности Кубанского БВУ.

В Краснодарском крае одними из наиболее важных проблем являются проблемы очистки сточных вод, снижения водопотребления и уменьшение поступления сточных вод в водоемы. Основным направлением в совместном решении этих проблем, указанными выше службами, является строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, где вода используется многократно и систематически очищается от загрязняющих веществ. Совершенствование технологий и аппаратов кондиционирования способствует подготовке загрязненной воды для дальнейшего повторного использования в системах оборотного водоснабжения, вплоть до организации замкнутых систем водопользования.

Одним из наиболее ценных свойств природных вод является их способность к самоочищению. Самоочищение вод – это восстановление природных свойств воды в реках, озерах и др. водных объектах, происходящее естественным путем в результате протекания в них взаимосвязанных физико-химических, биохимических и др. процессов (турбулентная диффузия, окисление, сорбция, адсорбция и т.д.). Эти природные способы самоочищения нашли отражение в методах реабилитации загрязненных водных объектов с применением растительности, которая выполняет в воде роль своеобразного биофильтра (тростник обыкновенный, гиацинт). Высокую очищающую способность водных растений широко используют на многих животноводческих предприятиях края. Для этого создают искусственные отстойники, в которые сажают озерную и болотную растительность, хорошо очищающую загрязненные воды.

Важным звеном в комплексе водоохранных мероприятий является рекультивация земель и облесение водоохранных зон.

В целом по зоне деятельности Кубанского БВУ отмечена тенденция уменьшения площадей рекультивируемых земель, что связано с неустойчивым финансовым положением предприятий, выполняющих данный вид работ. Сформировалась тенденция к снижению доли сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений в общей площади рекультивируемых земель. Также наметилась тенденция к сокращению ежегодных площадей по лесовосстановлению.

Для решения указанных проблем требуется проведение системных мероприятий по защите водных объектов от загрязнения стоком с водосборной территории. Мероприятия по защите водных объектов от загрязнения стоком с водосборных территорий, во многом схожи с мероприятиями по охране водосборных площадей.

Эти мероприятия включают восстановление лесов, сохранение болот, закрепление оврагов, рекультивацию земель, утилизацию и переработку отходов производства, обезвреживание токсичных отходов и др.

Территория КЧР, практически вся ее площадь, это верховья бассейна реки Кубани. По характеру рельефа это горная и возвышенная части бассейна реки. Общая площадь водосбора реки Кубани 57.0 тыс км2, длительность 870 км суммарная длина всех ее притоков (более 10 км) 14328 км. Основные, крупные притоки в верховьях реки это Теберда, Малый и Большой Зеленчуки, Уруп, Большая Лаба. Площадь территории КЧР в пределах Кубанского бассейна 11,7 тыс км2.

В связи с тем, что в 2000 году началось ведение работ Государственного мониторинга поверхностных водных объектов, была организована система режимной сети мониторинга водных объектов всех уровней.

В верховьях бассейна реки Кубани действует 7 наблюдательных постов федерального уровня (характеристика фонового состояния водного объекта - Учкуланский, Улу-Камский. Тебердинский Архызский, Урупский, Курджиновский, Хасаут-Греческий).

Наблюдательные посты федерального уровня расположены на выходе рек с территории КЧР, а так же в зоне высокой техногенной нагрузки и крупных гидротехнических сооружений (Лабинский, Бользеленчукский, Эркин-Щахарский, Усть-Джегутинский). Остальные наблюдательные посты территориального уровня. Кроме наблюдательной сети Государственного мониторинга поверхностных водных объектов на территории КЧР существует объектная наблюдательная сеть за состоянием водных объектов и сточных вод – всего 38 наблюдательных пунктов.

В полном объеме наблюдения за состоянием водных объектов на территории КЧР проводились с 2000 по 2002год. В 2003-04 годах наблюдения не проводились из-за отсутствия финансирования.

Качество природных вод формируется под воздействием естественных и антропогенных факторов. Естественное загрязнение водных объектов возможно при поступлении примесей в период половодий и ливневых паводков, накопленных органических веществ за счёт отмирания растительных и животных организмов, водопое и купании животных. Возможно микробное загрязнение природных вод, при котором в воде обнаруживают возбудителей инфекционных заболеваний. Водные объекты могут не только загрязняться, но и засоряться при сбросе в них и захоронении производственных, бытовых и других отходов. Загрязнение питьевой воды сказывается на здоровье населения, увеличивается заболеваемость.

В ряде районов республики по - прежнему не уделяется должного внимания осуществлению комплекса агрохимических, лесомелиоративных, гидротехнических мероприятий, допускается свалка хозбытового мусора и складирование навоза в водоохранных зонах.

В долинах рек КЧР интенсивно проявлены процессы боковой речной эрозии, обусловленной сезонным паводковым периодом режима рек. Основные участки эрозионных размывов берегов рек выявлены работами в рамках мониторинга ЭГП, проведенных в предыдущие годы. Наиболее четко боковая эрозия проявлена на расширенных и выположенных участках речных долин – в плоских днищах ледниковых трогов, при пересечении Северо-Юрской депрессии и в зоне предгорий, где реки аккумулируют материал и блуждают по широким долинам.

Высокая техногенная нагрузка на поверхностные водные объекты существует в зоне действия Урупского ГОКа, река Уруп загрязнена как стоками горнодобывающего производства непосредственно, так и дополнительным переносом загрязняющих веществ в водосборных площадей.

В процессе ранее проведенных работ по геоэкологическому картированию выявлены участки опасные по степени загрязнения донных отложений реки. В настоящее время в зоне влияния Урупского ГОКа организован и ведется комплексный мониторинг геологической среды и поверхностных водных объектов. Опробование подземных вод после прохождения катастрофического паводка в 2002 году показало, что водоносные горизонты, эксплуатируемые для питьевого водоснабжения, загрязнены по всей площади. Степень загрязнения опасная, т.к. загрязнителями являются тяжелые металлы. Интенсивность загрязнения объясняется привносом загрязняющих веществ поверхностными водами, которые являются основным источником питания подземных вод.

В связи с разрушением очистных сооружений Урупского ГОКа в период с июня по сентябрь увеличился привнос загрязняющих веществ в реку Уруп и из аккумуляция в донных отложениях вниз по течению реки (уже на территории Краснодарского края).

Неблагоприятная ситуация в геоэкологическом отношении складывается в пределах Эркен-Шахарского промышленного района, где сконцентрированы предприятия переработки сельскохозяйственной продукции. Существующие поля фильтрации Эркен-Шахарского сахарного завода являются основным источником загрязнения грунтовых вод непосредственная разгрузка которых происходит в реку Кубань.

На территории Прикубанского района, где проходит Большой Ставропольский канал и сосредоточены гидротехнические сооружения создалась неблагоприятная геоэкологическая обстановка, связанная с деградацией почвенного покрова за счет подтопления больших площадей сельскохозяйственных угодий грунтовыми водами. Причина подтопления – близкое залегание грунтовых вод вызванное глубоким воздействием антропогенных нагрузок на сельскохозяйственное производство. В течении многих десятилетий на этой территории проводилось гидротехническое строительство оросительных и осушительных систем. Эффективность их действия была очень низкой еще при их эксплуатации, а в настоящее время все эти сооружения пришли в негодность, что привело к нарушению естественных гидрогеологических условий и гидродинамического режима, деградации почвенного покрова и выведения из системы землепользования более 4.5 тыс.га высокоплодородных земель.

На территории Карачаево-Черкессии осуществляют свою деятельность более 53 предприятий и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по поставке и реализации ГСМ.

В условиях высокой антропогенной нагрузки в долинах рек на территории КЧР и деградации гидрографической сети (прекращения агротехнических мероприятий и мелиоративных работ на водосбросах, уменьшения берегоукрепительных работ и расчисток русел и т.п.) нужен своевременный мониторинг состояния русел, пойм и долин рек разработка комплексной программы, которая должна включать в себя систематические работы по обустройству водоохранных зон, укрепление и плановый ремонт берегозащитных дамб, схемы возможного размещения новых объектов строительства и т.д.

Решением Совета народных депутатов Ставропольского края от 06. 07.1992 «О мерах по предотвращению загрязнения Сенгилеевского водохранилища» определены три пояса охраны Сенгилеевского водохранилища, режим хозяйственной деятельности в них и мера ответственности за их нарушение.

В целях реализации данного решения проводились рейды по выявлению нарушителей режима охраны, источников загрязнения водохранилища.

Аварий, повлекших загрязнение государственных природных гидрологических заказников, на территории Ставропольского края в 2007 году не было.

### 3.3.2. Охрана подземных водных объектов.

Требования по охране подземных водных объектов, содержащиеся в ст.59 Водного кодекса РФ, обязывают физических и юридических лиц, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, принимать меры по предотвращению загрязнения,засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты..

В Краснодарском крае охране, представляющей собой систему правовых, организационных и технических мер, направленных на предотвращение и устранение загрязнения и истощения подземных вод, подлежат как используемые, так и неиспользуемые подземные водные объекты. При этом основными объектами охраны в соответствии с установленными законодательством приоритетами являются месторождения питьевых и минеральных лечебных подземных вод.

Охрана подземных водных объектов осуществляется при всех видах хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием и оказывающей негативное воздействие на подземные воды.

Наблюдение за подземными водами на территории Ставропольского края осуществлялось в естественных условиях, с целью характеристики фонового их состояния. Фоновое состояние напорных артезианских бассейнов на территории края в 2006 году отличались стабильностью, благодаря защищенности водоносных горизонтов и сравнительно низкому водоотбору относительно эксплуатационных запасов.

В целом наблюдения показали, что истощение запасов вод, а также их загрязнение не характерно. Случаи ухудшения качества подземных вод, связанные с техногенными причинами не фиксировались.

Загрязнение подземных источников имеет место в случаях отсутствия зон санитарной охраны, слабой герметизации устья скважин и незащищенности подземных вод.

В 123 сельских населенных пунктах края эксплуатируются инфильтрационные водозаборы, которые используют подземную воду незащищенных водоносных горизонтов и, как правило, не оборудованы зонами санитарной защиты. Из-за отсутствия зон санитарной охраны источников водоснабжения в зоне влияния допускается выпас скота, устройство пунктов водопоя. Мероприятия по обустройству зон санитарной охраны водозаборов и водозаборных сооружений включены в план реализации КЦП «Обеспечение населения питьевой водой Ставропольского края питьевой водой» на 2000-2010 годы и позволят обеспечить недопущение загрязнения водоисточников питьевой воды.

В Республике КЧР по данным ФГУ «Карачаево-Черкесский федеральный фонд геологической информации» существующая режимная сеть регионального уровня расположена в предгорной части территория по условиям питания и режиму относится к типу сезонного, преимущественно, весеннего питания грунтовых вод. По условиям дренированности – сильнодренированные и дренированные области. Всего в состав наблюдательной региональной сети входит 25 наблюдательных пунктов. Наблюдения за режимом грунтовых вод в переуглубленных речных долинах проводились по следующим постам: Эшкаконский типовой участок, Лабинский типовой участок, Орджоникидзовский типовой участок, Архызский типовой участок, Учкуланский типовой участок. Одиночные пункты наблюдения: Апсуа, Бесленеевский, Эльбрусский, Нижнеермоловский, Ильичевский.

На Солнечном, Черкесском и Топкинском постах наблюдательная сеть позволяет наблюдать за динамикой грунтовых вод в зоне влияния БСК, орошения, антропогенной нагрузки в селитебной зоне.

Наблюдения за качеством подземных вод на водозаборах проводятся 4 года. Из-за отсутствия достаточного финансирования не выполняется полный комплекс работ по отбору проб воды для характеристики качества питьевой воды, особенно в местах наличия потенциальных источников загрязнения. Особенно неблагоприятная обстановка складывается на водозаборах, расположенных в долине Кубани (Верхнекубанский, Карачаевский, СУ Зеленчукских ГЭС), где подземные воды загрязняются промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными отходами.

Состояние зон санитарной охраны водозаборов 1 и особенно 2 пояса неудовлетворительное - это связано с отсутствием надлежащего контроля при проектировании, выборе мест под строительство водозаборов. В ходе контрольных обследований выявлено, что около 30 % существующих и действующих водозаборов не имеют зоны санохраны 1 порядка или она устарела.

В последние 3 года ведутся наблюдения за состоянием подземных вод и их качественным составом на всех нефтезаправках, складах ГСМ. По материалам этих наблюдений разрабатываются рекомендации реконструкции или ликвидации источников загрязнения. В г. Черкесске, пос. Эркин-Шахар на территориях автозаправочных станций содержание нефтепродуктов в грунтовой воде значительно превышает ПДК.

Общие прогнозные ресурсы питьевых подземных вод с минерализацией до 1 г/дм3 на территории КЧР составляют 2,5 млн. м3/сутки.

Разведанных и подготовленных к эксплуатации 4 месторождения, общие запасы пресных подземных вод составляют 779,1 тыс. м3/сутки, подготовленных к эксплуатации 79,9 тыс. м3/сутки. Все месторождения расположены в горной малонаселенной части, где практически отсутствуют источники загрязнения, либо в заповедниках, где хозяйственная деятельность строго регламентирована.

Основная масса водозаборов действует на неразведанных участках. Общее количество отбираемой подземной воды составляет 27,441 тыс. м3/сутки.

В настоящее время отсутствует информация о загрязнении минеральных подземных вод и их истощении. Интенсивный отбор и начало эксплуатации месторождений минеральных подземных вод приходится на 1995 - 2000 годы. На месторождениях минеральных подземных вод организована наблюдательная сеть объектного уровня. Наблюдения ведутся за режимом подземных вод и качественным составом.

Разведан южный участок Черкесского месторождениям йодо-бромных вод для ванного применения с запасами 105 м3/сутки. Эксплуатируется одна скважина.

Наблюдение за подземными водами на территории Ставропольского края осуществлялось в естественных условиях, с целью характеристики фонового их состояния. Фоновое состояние напорных артезианских бассейнов на территории края в 2004 году отличались стабильностью, благодаря защищенности водоносных горизонтов и сравнительно низкому водоотбору относительно эксплуатационных запасов.

3.3.3. Водоохранные зоны водных объектов и прибрежные защитные полосы.

Одной из приоритетных задач реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий является установление водоохранных зон водных объектов и в их пределах прибрежных защитных полос, а также ограничения режима хозяйственной деятельности в них.

В соответствии с «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» - водоохраной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акваториям поверхностных водных объектов. На ней устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохраной зоны устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), в границах которых запрещается любая хозяйственная деятельность кроме строительства водозаборов питьевого и промышленного водоснабжения, причалов, водорегулирующих и других гидротехнических сооружений.

Однако анализ материалов контрольных проверок по зоне деятельности Кубанского БВУ показал, что случаи нарушения специального режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос составляют до 25% от числа всех нарушений водного законодательства: организация несанкционированных свалок бытовых и производственных отходов, распашка прибрежной защитной полосы, размещение временных и капитальных построек и т.д.

Не решается проблема выноса незаконно построенных объектов за пределы ВЗ и ПЗП. Местными органами власти допускается выделение земли в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос под огороды, дачи и индивидуальную застройку. Массовый характер приобретает самозахват этих земель, особенно на реках Черноморского побережья. Кубанское БВУ не дает согласований на размещение не разрешенных законом объектов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, но и воспрепятствовать активно, а тем более добиться сноса уже построенных объектов не смогло. Мало того, приходится выдерживать натиск просителей, построившихся с нарушениями и желающих приватизировать строение, которых местные архитектуры, ранее выдавшие незаконно разрешение, направляют в Кубанское БВУ (наиболее часто это проявляется в Новороссийске, Геленджике, Сочи).

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, как правило, в натуру не вынесены.

По-прежнему территории многих животноводческих ферм, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, не имеют защитных устройств, предотвращающих загрязнения водоемов, не обвалованы. Отмечены случаи хранения навоза на открытых площадках водоохранных зон рек в ряде районов.

Проблемой является использование в сельскохозяйственном производстве севооборотных угодий земельных участков хозяйств агропромышленного комплекса края (особенно крестьянско-фермерских), расположенных в водоохранной зоне. Допускается распашка земель в пределах прибрежных защитных полос. Площади земель находящихся в ПЗП, зачастую, не исключаются из площадей севооборотных участков с которых планируется производство сельскохозяйственной продукции.

3.3.4 Особо охраняемые водные объекты.

Порядок признания водных объектов или их частей особо охраняемыми водными объектами определен ст.66 Водного кодекса РФ.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий в соотвествии с ФЗ от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ « Об особо охраняемых природных территориях» и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются особо охраняемые природные территории федерального, регионального(субъектов РФ) , местного значения и следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники,памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории каждой из этих природоохранных территорий может находится особо охраняемый водный объект.

На территории Краснодарского края расположены Кавказский государственный природный биосферный заповедник, Сочинский национальный парк и 12 заказников, из низ 2 (Приазовский и Сочинский) федерального и 10 (Горячеключевской, Красная горка, Псебайский, Крымский, Туапсинский, Белореченский, Ново-Березанский, Тамано-Запорожский, Большой Утриш, Средне-Лабинский) краевого значения, в которых охрана водных объектов осуществляется в соответствии с режимом особой охраны данных территорий, установленным Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях», и принятыми в его развитие нормативными актами Краснодарского края.

Наибольшие площади, занятые водными биоценозами, имеет государственный природный заказник федерального значения "Приазовский". Заказник был образован в 1958 г. с целью сохранения, воспроизводства и восстановления объектов животного мира, а также биоценозов плавневых экосистем Восточного Приазовья. Площадь заказника – 42,2 тыс. га, из них 24,1 тыс. га – плавни, 9,88 тыс. га – лиманы. Охранная зона имеет площадь 15,6 тыс. га. Из животных, занесенных в «Красную книгу» встречаются: выдра, каравайка, колпица, кулик-ходулочник, шилоклювка, сапсан, орлан-белохвост.

В Краснодарском крае находится 51 водный объект, которым присвоен статус особо охраняемого водного объекта краевого значения, из них 12 озер (прудов), в том числе озера Ханское, Карасун, Соленое, Лиманчик и др.; 5 месторождений минеральных вод (Семигорское, Геленджикское, Ачибско-Женейское и др.); 2 горячих источника минеральных вод в Белореченском районе; Михайловский источник йодо-бромных вод; 3 источника сероводородной воды в Туапсинском районе; к памятникам природы отнесены Приазовские плавни, 19 родников, 7 водопадов и 2 ручья. В настоящее время охранные зоны установлены всего лишь для 37 % природных объектов. Установление охранных зон для указанных объектов – одна из важнейших проблем и требует безотлагательного решения.

В Республике Адыгея расположено 28 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различного статуса и категорий, которые занимают около 20% площади республики. Антропогенное воздействие в пределах ООПТ ограничивается различными Положениями об ООПТ как федеральными, так и республиканскими.

Значительную часть горной территории Республики Адыгея занимает Кавказский государственный природный биосферный заповедник (КГПБЗ), на территории которого ограничена любая водохозяйственная деятельность. Кроме того, в ООПТ включены природные парки «Большой Тхач», «Хребет Буйный», Даховский государственный заказник, памятники природы «Верховье р. Цице» и «Верховья рек Пшеха и Пшехашка». Все они в 1999 году признаны объектами Всемирного природного наследия.

Вышеперечисленные ООПТ вместе с буферной зоной КГПБЗ образуют единое охраняемое пространство, в пределах которого антропогенное воздействие на все экосистемы ограничены.

На территории Карачаево-Черкесской республики зарегистрировано 74 памятника природы, имеющих общенациональное значение, в том числе 12 особо охраняемых водных объектов.

Водопады:

- Чертова мельница – расположена на территории Зеленчукского района в долине р. Аксаут.

- Выход подземной реки Тегинь- расположен на территории Адыге-Хабльского района в бассейне р. Уруп (урочище «Щелканка» .

Водоемы:

- Черное озеро - расположено на территории Урупского района в урочище «Щелканка».

- Рыбное озеро – расположено на территории Зеленчукского района в бассейне р. Большой Зеленчук, на хребте Морх-Сырты.

- Хурла-Кель- расположен на территории Карачаевского района в бассейне р. Кубань.

Минеральные источники:

- Маринский (Курман-Нарзан) – в долине р. Мара.

- Лаштрак (кисло-минеральные источники)- в долине р. Большая Лаба.

- Минеральные источники Махарской долины-бассейн                р. Учкулан.

- Верхнехудесские минеральные источники- бассейн р. Кубань.

- Муштское и Кичи-Балыкское минеральные источники-в долинах рек Хасаут и Кичималка.

- Красногорский минеральный источник-правый берег р. Кубань

- Индышский минеральный источник- бассейн р. Кубань.

- Даутские минеральные источники-долина р. Даут.

На территории Ставропольского края имеются государственные природные гидрологические заказники:

«Вшивое озеро» ( Шпаковский район);

«Кравцово озеро» (г. Ставрополь);

«Соленое озеро» (Красногвардейский район).

### ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ ЭКОЛОГО-КУРОРТНЫЙ РЕГИОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ.

На территории Карачаево-Черкесской Республики находится часть образованного Указом Президента Российской Федерации от 27.03.92г. № 309 «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации» особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды (КМВ). В состав его входят Малокарачаевский и восточная часть Прикубанского района КЧР. Кавказские Минеральные Воды расположены в центре Северного Кавказа. По богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод регион не имеет аналогов в Евро-Азиатском континенте. На территории Карачаево-Черкесской Республики находится зона формирования большей части нарзанов.

Наиболее крупными предприятиями-загрязнителями на территории особо охраняемого эколого-курортного региона - КМВ являются предприятия: Каскад Кубанских ГЭС, расположенный в Прикубанском районе и АООТ «Элия» - Малокарачаевский район. Канализационные стоки предприятий и населения с. Учкекен, с. Первомайское и ряда других населенных пунктов Малокарачаевского района направляются по специальному коллектору на очистные сооружения ПО «Кавминводоканал». По проекту предусматривались две нитки коллектора, но фактически была выполнена только одна, которая из-за перегрузки и стихийных явлений природы (оползни, размыв берегов во время паводков и др.) периодически выходит из строя. При отсутствии второй нитки коллектора стоки во время аварийных ситуаций сбрасываются на бывшие поля фильтрации с. Учкекен. На территории особо охраняемого эколого-курортного региона РФ - КМВ в республике находятся очистные сооружения водозабора (ОСВ) Эшкаконского гидроузла Кисловодского ДГУП «Водоканал», расположенные в Малокарачаевском районе в прибрежной зоне р. Эшкакон. В сентябре 1996 года пущены в эксплуатацию очистные сооружения канализации (ОСК) Эшкаконского гидроузла Кисловодского ДГУП «Водоканал» для очистки хозбытовых стоков, поступающих от жилых домов пос. Водник. Проектная мощность ОСК 30 м3/сутки, фактическая - 25 м3/сутки. Очистные сооружения поддерживаются в основном в удовлетворительном состоянии, но по ряду причин ОСК не обеспечивает нормативной очистки стоков. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г. N 117-Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений» не проведено исследование современного состояния и не выработаны мероприятия по обеспечению сейсмостойкости сооружения Эшкаконского гидроузла.

Следует отметить крайне негативное влияние системы Большого Ставропольского Канала на земли Прикубанского района. В результате фильтрации воды из канала и водохранилища Кубанское происходит подтопление земель.

Существенной проблемой охраны земель является размещение отходов. В 1994 – 2004 г.г. в районах КЧР Главами администраций была проведена работа по отведению специальных мест в населенных пунктах районов для временного размещения отходов. При эксплуатации этих участков допускаются нарушения природоохранительного законодательства - захламляется прилегающая территория, нет ограждений, не закончено оборудование этих площадок в соответствии с санитарными правилами и нормами. В с. Учкекен (Малокарачаевский район) расположена районная свалка, которая эксплуатируется с грубыми нарушениями природоохранительного законодательства.

Правительством республики, администрациями Малокарачаевского и Прикубанского районов совместно с руководителями предприятий и ведомств, проводится определенная работа по формированию и соблюдению режима охраны и использования природных ресурсов на территории особо охраняемого эколого-курортного региона РФ - КМВ. Однако эти мероприятия носят в основном профилактический характер по предупреждению дальнейшего загрязнения и истощения природных ресурсов.

Для выполнения мероприятий по ликвидации источников загрязнения в зоне формирования минеральных вод (вывод животноводческих помещений, полигонов по утилизации отходов и других источников загрязнения за пределы зоны формирования нарзанов, перепрофилирование сельхозпредприятий, реконструкция очистных сооружений и другие), предусмотренных федеральной программой в соответствии со статусом региона, требуются значительные финансовые и материальные ресурсы

Значительную часть горной территории Республики Адыгея занимает Кавказский государственный природный биосферный заповедник (КГПБЗ), на территории которого ограничена любая водохозяйственная деятельность. Кроме того, в ООПТ включены природные парки «Большой Буйный», Даховский государственный заказник, памятники природы «Верховье р. Цице» и «Верховья рек Пшеха и Пшехашка». Все они в 1999 году признаны объектами Всемирного природного наследия. Вышеперечисленные ООПТ вместе с буферной зоной КГПБЗ образуют единое охраняемое пространство, в Тхач», «Хребет пределах которого антропогенное воздействие на все экосистемы ограничены.