Приложение №1

к Государственному контракту

№______ от _________2008г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Кубанского

_____________________Г.В. Салов

«_____»_______________  2008 год

М.П.

Задание на проектирование

на разработку проекта «Расчистка русла р. Ея в ст. Кущевской Краснодарского края

(на участке от ул. Красной до ул. Луговой)»

| №№ п/п | Перечень исходных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Перечень мероприятий на размещение заказов для федеральных государственных нужд по использованию и охране водных объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2008 году по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 06 «Водные ресурсы», целевой статье 2800100 «Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений» |
|  | Заказчик | Кубанское БВУ 350020, г. Краснодар, ул. Красная 180-а. |
|  | Ген проектировщик | Определяется на основании конкурсных торгов |
|  | Местоположение объекта | Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская |
|  | Назначение объекта и цели инвестирования | Восстановление пропускной способности р. Ея для предотвращения затопления и подтопления ст. Кущевской и прилегающих с/х угодий. |
|  | Требования к техническому уровню, инженерным и конструктивным решениям | 6.1. Запроектировать необходимые мероприятия по расчистке русла р. Ея в ст. Кущевской Краснодарского края (на участке от ул. Красной до ул. Луговой), протяженностью 4,5 км (показатели уточняются в процессе проектирования) для пропуска паводковых расходов; 6.2. Параметры проектируемого русла реки принимать исходя из пропуска расчетного расхода с учетом обеспечения устойчивости русла против плановой и глубинной деформации и с учетом минимизации дополнительного отчуждения земель; 6.3. Грунты, вынимаемые из русла реки, расположить по обеим берегам и после просушки выполнить планировку; 6.4. Временные строительные базы располагать за пределами береговой полосы с разработкой необходимых водоохранных и природоохранных мероприятий, по соблюдению режима водоохранной зоны |
|  | Требования по вариантам разработки | Не разрабатывать |
|  | Выделение пусковых комплексов | Не выделять |
|  | Основные требования | 9.1. Выполнить инженерные изыскания в объеме необходимом для принятия обоснованных технических решений на проектируемом участке, в том числе: - топографические изыскания; - инженерно – геологические изыскания; - гидролого – морфологическое обоснование. 9.2. В составе гидролого – морфологического обоснования выполнить раздел: - прогноз русловых процессов. 9.3. Выполнить разработку раздела ПОС; 9.4. Выполнить разработку мероприятий по охране окружающей среды, в том числе по охране поверхностных и подземных водных объектов; 9.5. Выполнить рыбоводно – биологическое обоснование объектов; 9.6. Выполнить оценку пропускной способности русла и гидротехнических сооружений ниже участка расчистки. 9.7. Учесть, что работы по расчистке будут осуществляться в пределах населенного пункта; 9.8. Сметную документацию выполнить в 2-х уровнях цен: - в базовом, 2001 г. (определяется по ТЕР-2001); - в текущем, на дату выдачи документации с выведением адресного (индивидуального) индекса по объекту. Сметную документацию представить в электронном виде (Гранд смета). 9.9. Выполнить все необходимые согласования и государственную экспертизу проекта; |
|  | Прочие условия и требования | 10.1. Максимально использовать материалы ранее выполненной «Территориальной государственной программы по защите от наводнений и оползней территории Краснодарского края»; 10.2. Технический уровень принятых решений должен соответствовать нормативным требованиям; 10.3. Полученные согласования и положительное заключение государственной экспертизы предоставить «Заказчику»; 10.4. Проектные материалы выдать «Заказчику» в 4-х экземплярах на бумажном носителе, кроме того 1 экземпляр в электронном виде. |

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя Кубанского БВУ |  | ________________________ М.П. |
| Г.И. Радько |  |  |
| « » 2008 г. |  |  |

Начальник

Планово – экономического

отдела Кубанского БВУ

А.Н. Жиров

«     »                        2008 г.